ESPECIFICACIONES DE CONCURSO

Equipo montado sobre un banco móvil con estructura metálica y paneles de acero pintado.

El equipo incluye ruedas para facilitar su movilidad.

Principales elementos metálicos en acero inoxidable.

Diagrama en el panel frontal con distribución similar a la de los elementos en el equipo real.

Tanque rectangular (contenedor de suelo/arena):

Dimensiones: 1050 x 22 x 500 mm.

Estructura de aluminio.

Las paredes trasera y frontal son de vidrio de forma que se pueden visualizar los movimientos del agua, dimensiones: 1020 x 460 mm.

Retícula en el panel frontal del tanque para facilitar la medición de la velocidad de penetración de agua en el suelo.

Depósito de suministro de agua, capacidad: 75  l .

Bomba circulatoria de agua, potencia: 0,077 kW.

Válvula de regulación para regular el caudal de agua.

Caudalímetro, rango: 0,2 – 2  l/min.

Regulador de presión para un comportamiento adecuado del sistema de inundación y goteo.

Dos filtros para prevenir que las impurezas pasen al sistema de riego.

Sistema de inundación y goteo para demostrar diferentes tipos de riego. Consiste en:

Cuatro válvulas de salida por goteo.

Tres válvulas de salida por inundación.

Rebosadero para la retirada del agua superficial.

Manuales: 	Este equipo se suministra con los siguientes manuales: Servicios requeridos, Montaje e Instalación, Puesta en marcha, Seguridad, Mantenimiento y Manual de prácticas.

- Dimensiones: 1200 x 600 x 1200 mm aprox. - Peso: 80 Kg aprox.

EJERCICIOS Y POSIBILIDADES PRÁCTICAS

1.- Estudio y visualización de los sistemas de drenaje.

2.- Visualización de los sistemas de riego.

3.- Estudio y comprensión de los efectos de la aplicación de agua superficial en la superficie y debajo de la superficie.

4.- Estudio de la velocidad de filtración.

5.- Visualización del efecto de la infiltración en un suelo con corteza.

6.- Visualización del efecto del tamaño de las partículas de suelo en la infiltración.

Posibilidades prácticas adicionales:

7.- Estudio sobre la infiltración y la escorrentía superficial.

8.- Estudio y comprobación de las velocidades óptimas de aplicación de riego para maximizar la infiltración y minimizar la escorrentía superficial.

Opcional

PTSA/ICAI. Software de Enseñanza Asistida desde Computador de Modo Interactivo:

Este paquete de software consta del Software del Instructor (Software de Gestión de Aulas de EDIBON - ECM-SOF) totalmente integrado con el Software del Alumno (Software de Formación de EDIBON - ESL-SOF). Ambos están interconectados para que el Profesor conozca, en todo momento, cual es el conocimiento teórico y práctico de los alumnos.

- ECM-SOF. Software de Gestión de Aulas de EDIBON (Software del Instructor).

ECM-SOF es la aplicación que permite al instructor registrar a los alumnos, administrar y asignar tareas para los grupos de trabajo, crear contenido propio para realizar ejercicios prácticos, elegir uno de los métodos de evaluación para comprobar los conocimientos del alumno y monitorizar la evolución relacionada con las tareas planificadas para alumnos individuales, grupos de trabajo, equipos, etc... de manera que el profesor puede saber en tiempo real el nivel de comprensión de cualquier alumno en el aula.

Características innovadoras:

• Gestión de base de datos de usuarios.

• Administración y asignación de grupos de trabajo, tares y sesiones de formación.

• Creación e integración de ejercicios prácticos y recursos multimedia.

• Diseño a medida de métodos de evaluación.

• Creación y asignación de fórmulas y ecuaciones.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Contenidos actualizables.

• Generación de informes, monitorización de la evolución del usuario y estadísticas.

- ESL-SOF. Software de Formación de EDIBON (Software del Alumno).

ESL-SOF es la aplicación dirigida a los alumnos que les ayuda a comprender conceptos teóricos mediante ejercicios prácticos y pone a prueba su conocimiento y evolución mediante la realización de tests y cálculos, además de los recursos multimedia. EDIBON proporciona tareas planificadas por defecto y un grupo de trabajo abierto para que los alumnos comiencen a trabajar desde la primera sesión. Los informes y estadísticas disponibles permiten conocer su evolución en cualquier momento, así como las explicaciones de cada ejercicio para reforzar los conocimientos técnicos adquiridos en la teoría.

Características innovadoras:

• Acceso y autorregistro del alumno.

• Comprobación de tareas existentes y monitorización.

• Contenidos por defecto y tareas programadas disponibles para su uso desde la primera sesión.

• Realización de ejercicios prácticos siguiendo el manual facilitado por EDIBON.

• Métodos de evaluación para poner a prueba sus conocimientos y su evolución.

• Autocorrección de los tests.

• Realización de cálculos y gráficas.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Informes imprimibles y seguimiento del progreso del usuario.

• Recursos multimedia auxiliares.