EDIBON

Édition:ED01/26
Date: Mai/2026
PVFA
UNITE D'ASSEMBLAGE DE TUYAUX, VANNES ET RACCORDS

SPÉCIFICATIONS DE L'OFFRE
Cadre en forme de “U” pour monter les tuyaux.

L’unité comprend des roues pour faciliter la mobilité.

Diagramme sur le panneau avant avec une distribution similaire aux éléments de l’unité réel.

Circuit de canalisations formé de tubes, coudes, pièces en forme de T et réducteurs (DN15, DN25 et DN40).

Récipient sous pression avec manomètre :

    Connecteur DN15 pour PN16.

    Manomètre, plage : 0 – 10 bar. 
Éléments de connexion :

    Types : raccord à vis à bride et à bague coupante. 

    Tailles : DN40, DN25, DN15 et G½”.

Ensemble de vannes et accessoires en inox et fonte :

    Robinet-vanne : DN40 pour PN16.

    Quatre vannes à soufflet : DN15 et DN25 pour PN16. 

    Trois vannes à bille : DN40 et DN15 pour PN16. 

    Trois vannes à bille avec raccord à vis à bague coupante en G½”. 

    Purge des condensats : DN25 pour PN16.

    Voyant : DN15 pour PN25. 

    Deux clapets antiretour : DN15 pour PN16. 

    Filtre à brides en DN15 pour PN16. 

    Vanne à siège conique : DN25 pour PN16. 

Deux manomètres, plage : 0 – 10 bar. 

Un ensemble d’outils.

Échelle.

Câbles et accessoires, pour un fonctionnement normal.

Manuels : Cette unité est fourni avec les manuels suivants : Services requis, Assemblage et installation, Démarrage, Sécurité, Maintenance & Manuels pratiques.

Éléments supplémentaires recommandés (Non inclus):

- PVFA/AA. Unité de Montage et d’Alignement des Pompes et du Moteur d’Entraînement.

      Structure en aluminium anodisé et panneaux en acier peint.

      L’unité comprend des roues pour faciliter la mobilité.

      Diagramme sur le panneau avant avec une distribution similaire aux éléments de l’unité réel.

      Pompe centrifuge de refoulement : 580 l/min ; 18,8 m.

      Moteur monophasé.

      Réservoir de stockage, volume : 140 l.

      Manomètre, plage : 0 – 10 bar.
- Dimensions : 1500 x 2000 x 2000 mm environ. - Poids : 280 kg environ.
EXERCICES ET POSSIBILITÉS PRATIQUES
1.- Principes et éléments fondamentaux d’une installation hydraulique.

2.- Construction et fonctionnement des raccords et vannes, des tuyauteries et des accessoires des installations.

3.- Conception de schémas et planification des installations selon les exigences.

4.- Sélection des éléments et du matériel nécessaires au montage.

5.- Montage de l’installation à partir d’un schéma.

6.- Compréhension et interprétation des schémas industriels et de la documentation technique associée.

7.- Mise en service et fonctionnement de l’installation réalisée (nécessite l’accessoire PVFA/AA).
Optionnel
PVFA/ICAI. Logiciel Interactif d'Instruction Assisté par Ordinateur :

- ECM-SOF. Logiciel de Gestion de Classe EDIBON (Logiciel pour Instructeur).

ECM-SOF est l'application qui permet à l'instructeur d'enregistrer les étudiants, gérer et assigner des tâches pour les groupes de travail, créer votre propre contenu pour les exercices pratiques, choisissez l'une des méthodes d'évaluation pour tester les connaissances de l'élève et de suivre l'évolution liées à des tâches planifiées pour les étudiants individuels, groupes de travail, unités, etc ... afin que l'enseignant puisse connaître en temps réel le niveau de compréhension de tout étudiant en classe.

Caractéristiques innovantes :

• Gestion de la base de données des utilisateurs.

• La gestion et la répartition des groupes de travail, exercices et sessions de formations.

• Création et intégration d'exercices pratiques et des ressources multimédias.

• Conception personnalisée des méthodes d'évaluation.

• Création et formules d'affectation et des équations.

• Système de résolution d'équations.

• Contenu actualisable.

• Rapports, suivi de l'évolution et des statistiques des utilisateurs.

- ESL-SOF. EDIBON Formation sur les logiciels (Logiciel pour Étudiants).

ESL-SOF est l'application adressée aux étudiants qui les aide à comprendre les concepts théoriques au moyen d'exercices pratiques et à prouver ses connaissances et sa progression en effectuant des tests et des calculs en plus des ressources multimédias. Tâches planifiées par défaut et un le groupe de travail ouvert est fourni par EDIBON pour permettre aux étudiants de commencer à travailler dès la première session. Des rapports et des statistiques sont disponibles pour connaître leur progression à tout moment, ainsi que des explications pour chaque exercice visant à renforcer les connaissances techniques théoriquement acquises.

Caractéristiques innovantes :

• Ouverture de session et auto-inscription.

• Contrôle et suivi des tâches existantes.

• Contenu et exercices disponibles pour utilisateur à partir du première utilisation.

• Exercices pratiques suivant le manuel fourni par EDIBON.

• Méthodes d'évaluation pour évaluer vos connaissances et votre progression.

• Tests de correction automatique.

• Effectuer des calculs et des graphiques.

• Moteur résolution de systèmes d'équations.

• Suivi de la formation de l'utilisateur et rapports imprimables.

• Ressources multimédias auxiliaires.
1

