EDIBON

Edición:ED01/25
Fecha:Junio/2025
PWP-BE
PLANTA DE POTENCIA DE ALMACENAMIENTO DE ENERGÍA CON BATERÍAS

ESPECIFICACIONES DE CONCURSO
Las plantas de potencia se pueden adquirir de dos formas: 

•
Como sistema de potencia completo, bajo la referencia “AEL-MGP”, la cual incluye todas las plantas de potencia “PWP- “, el Kit de Inyección de Faltas 1, “FIJ-1” y el Software de Gestión de Energía y Adquisición de Datos, “EMG-SCADA”. 

•
Adquiriéndolas de forma individual en función de los requerimientos técnicos del usuario. Esta opción siempre requiere como mínimo la referencia de Planta de Potencia Convencional, ”PWP-CE”. 

El “PWP-BE” incluye los siguientes elementos: 

• N-INV/HY. Módulo Inversor Híbrido.

      Inversor trifásico.

      Inyección de energía trifásica a la red eléctrica.

      Terminales:

          Una entrada de CC.

          Una salida trifásica de CA.

      Potencia nominal: 2000 W.

      Tensión de salida: 400 VAC.

      Frecuencia: 50 Hz.

• BAT3. Batería de Litio-Ferrofosfato.

      Batería de larga vida útil.

      Capacidad batería: 70 2000 Wh. 
• N-EALD. Módulo Analizador de Redes Eléctricas con Osciloscopio y Adquisición de Datos. 
El módulo analizador de redes permite realizar medidas, visualizar y analizar todos los parámetros eléctricos de las redes eléctricas de CA. Dispone de una pantalla LCD y unos pulsadores para la navegación por los diferentes menús. Incluye un software específico para la monitorización de curvas de voltaje y corriente, visualización de armónicos, programación de tarifas, programación de alarmas, almacenamiento de parámetros eléctricos. 

      Características: 

          Medidor de potencia trifásico multifuncional: 

              Voltaje trifásico y monofásico. Hasta 690 VAC L-L. 

              Corriente de línea y neutro. Rango de corriente hasta el 200%. Medida de 0 - 10 A. 

              Energía activa, reactiva y aparente. 

              Frecuencias compatibles: 25 Hz, 50 Hz, 60 Hz y 400 Hz. 

              Visualización de diagrama vectorial V-I. 

              Voltaje de alimentación: 85 - 265 VAC. 

          Control de la calidad de la energía: 

              Medida de armónico individuales de corriente y voltaje. Hasta el armónico 40. 

              Voltaje y corriente THD, TDD & K-Factor. 

              Visualización de máximos y mínimos. 

              Visualización de formas de onda 128 muestras/sec. 

          Eventos y almacenamiento de datos. 

          Analizador de armónicos: 

              Voltaje y corriente THD, corriente TDD y K-Factor, hasta el 40 armónico. 

              Espectro de armónicos de corriente y voltaje y ángulos. 

              Programación de tarifas: 

                 Clase 0.5S IEC 62053-22, potencia activa y reactiva en cuatro cuadrantes. 

                 Medida de las energías activa, reactiva y aparente trifásicas totales y por fase. 

                 Tiempo de uso, 4 registros de energía/demanda de tarifas totales. 

                 8 tarifas, 4 estaciones, 4 tipos de días. 

                 Informe diario automático de máximos y mínimos de energía consumida. 

              Comunicaciones: 

                  Puerto de comunicaciones RS - 485. 
Elementos requeridos (No incluidos):
  • PWE-CE. Planta de Potencia de Energía Convencional.
    • N-ALI12. Módulo de Fuente de Alimentación con Sensor de Fase 3PH+N/400 VCA.  

           Tensión de alimentación: 400 VCA, 3PH + N.

           Llave extraíble ON/OFF.

           Conexión de salida de voltaje:

               Trifásica + Neutro: 400 VCA.

               Monofásica: 230 VCA.

           Manguera de alimentación trifásica con enchufe de conexión IP44 3PN + E 32 A 400 V. 

           Magnetotérmico diferencial de 4 polos, 25 A, 30 mA CA 6 KA.

           Pulsador de parada de emergencia. 
    • GMG4.5K3PH. Grupo Motor-Generador, 4,5 kW.        

           Grupo motor-generador montado en una estructura de aluminio con ruedas.

           Potencia nominal del generador: 4,5 kVA.

           Velocidad nominal del generador: 3000 r.p.m. 

           Corriente de salida nominal del generador: 6,5 A.

           Corriente de excitación nominal del generador: 4 A. 

           Factor de potencia del generador: 0,8.

           Tensión nominal del generador: 3 x 400 VCA.

           Frecuencia: 50/60 Hz.

           Potencia nominal del motor: 5 kVA.

           Corriente nominal del motor: 7,2 A. 

           Velocidad nominal del motor: 3000 r.p.m.

    • N-EALD/M. Módulo Analizador de Redes Eléctricas de Potencia con Modbus TCP/IP.      

El módulo analizador de redes permite realizar medidas, visualizar y analizar todos los parámetros eléctricos de las redes eléctricas de CA. Dispone de una pantalla LCD y unos pulsadores para la navegación por los diferentes menús. Incluye un software específico para la monitorización de curvas de voltaje y corriente, visualización de armónicos, programación de tarifas, programación de alarmas y almacenamiento de parámetros eléctricos. 

           Características: 

               Medidor de potencia trifásico multifuncional: 

                   Voltaje trifásico y monofásico. Hasta 690 VCA L-L. 

                   Corriente nominal de línea y neutro: 10 A. 

                   Energía activa, reactiva y aparente. 

                   Frecuencias compatibles: 25 Hz, 50 Hz, 60 Hz y 400 Hz. 

                   Visualización del diagrama vectorial V-I. 

                   Voltaje de alimentación: 85 - 265 VCA.   

               Control de la calidad de la energía: 

                   Medida de armónico individuales de corriente y voltaje. Hasta el armónico 40. 

                   Voltaje y corriente THD, TDD y K-Factor. 

                   Visualización de máximos y mínimos. 

                   Visualización de formas de onda, 128 muestras/sec. 

               Eventos y almacenamiento de datos: 

                   Analizador de armónicos: 

                       Voltaje y corriente THD, corriente TDD y K-Factor, hasta el 40 armónico. 

                       Espectro de armónicos de corriente y voltaje y ángulos. 

                   Programación de tarifas: 

                       Class 0,5S IEC 62053 - 22, potencia activa y reactiva en cuatro cuadrantes. 

                       Medida de las energías activas, reactivas y aparentes trifásicas totales y por fase. 

                       Tiempo de uso, cuatro registros de energía/demanda de tarifas totales. 

                       Ocho tarifas, cuatro estaciones y cuatro tipos de días. 

                       Informe diario automático de máximos y mínimos de energía consumida. 

                   Comunicaciones: 

                       Puerto de comunicaciones Modbus TCP/IP.
    • GEC-KIT-1. Kit de Circuito de Excitación del Generador 1. 

        • N-AVR/P. Módulo de Regulador de Tensión Automático.

               Tensión de entrada: 0 - 100 VCC.

               Entrada para señal de regulación de voltaje a través de control PWM. 

               Terminales para monitorización de las señales PWM.  

               Tensión de salida: 0 - 100 VCC.

               Amperímetro de CC para la medida de la corriente de salida, 0 - 4 A. 

               Conector hembra de 3 pines para la conexión a la entrada de la excitación de un generador. 

               Fusible de 5 A.

        • N-TRANS04. Módulo de Transformador Monofásico 230 VAC/2 x 35 VCA, 300 VA. 

               Terminales de entrada monofásicos de 230 VCA. 

               Terminales para salida monofásica de 70 VCA. 

               Terminales para dos salidas monofásicas de 35 VCA. 

               Conmutador de dos posiciones: 0 (abierto)/1 (cerrado). 

               Fusibles: 

                   Devanado primario: 2 A. 

                   Devanado secundario: 5 A. 
        • N-SPAD01. Módulo de Convertidor CA/CC Monofásico 1. 

               Terminales de entrada monofásica de 0 - 230 VCA. 

               Rectificador CA/CC.

               Terminales de salida de CC. 

               Condensador de filtro para la reducción del rizado de tensión. 

               Terminales de derivación para la conexión del condensador de filtro.   

               Fusible de 5 A. 

    • N-ERP-PGC03. Módulo de Generación de Potencia, Control, Medida y Protección. 

Controlador de tensión y velocidad automático: 

Permite conectar hasta 16 generadores eléctricos en paralelo-isla con distribución de carga activa y reactiva y control de la operación de arranque/parada en función de las demandas de carga. 

    Permite conectar un generador en paralelo con la red. 

    Permite diferentes modos de control de interruptores, como la apertura, cierre y sincronización. 

    Medición trifásica de las tensiones del generador y la red.

    Medición trifásica de la corriente del generador y de la potencia. 

    Medición monofásica de la corriente de la red. 

Sistema de protección: 

Generador: Tensión máxima/mínima (59/27), frecuencia máxima/mínima (81O/U), tensión asimétrica, detección de bus inactivo, sobretensión (32), desequilibrio de carga (46), potencia de secuencia negativa/potencia reducida (32R/F), sobrecorriente de curva definida (50/51), sobrecorriente de tiempo inverso (IEC255), medición de falla a tierra (50N/51N), rotación de fase, fallos de interruptores.

Red: Tensión máxima/mínima (59/27), frecuencia máxima/mínima (81O/U), salto vectorial, rotación de fases. 

Terminales de medida. 

Terminales de salida para la conexión a la red del laboratorio. 

Terminales de 2 mm para la monitorización de la regulación PWM de la excitación y de las señales de velocidad.  

Tres interruptores de control: 

    Arranque y parada de la turbina. 

    Permiso para sincronizar el generador con la red.

    Permiso para sincronizar el generador con la red nacional.  

Dos potenciómetros: 

    Ajuste del punto de referencia para la potencia activa generada.  

    Ajuste del punto de referencia para voltaje de salida.  

Pulsador de parada de emergencia:

    Dos disyuntores para la operación en sincronización y en modo isla con pilotos luminosos indicadores. 
    • N-BUS13. Módulo de Embarrado de Interconexión de Generadores.
           Indicadores de estado de conexión al embarrado:

                SOURCE 1: Planta de energía convencional (PWP-CE) conectada.

                SOURCE 2: Planta de energía eólica (PWP-WE) conectada. 

                SOURCE 3: Planta hidroeléctrica (PWP-HE) conectada.

                SOURCE 4: Planta de energía fotovoltaica (PWP-PE) conectada.

                SOURCE 5: Planta de almacenamiento en baterías (PWP-BE) conectada.

                SOURCE 6: Planta de almacenamiento con volante de inercia (PWP-FE) conectada.

                RED: Red eléctrica está conectada.

                LOAD: Cargas están conectadas.

                2x BUS VOLTAGE: se enciende cuando se aplica tensión a la barra colectora.

                Indicadores LED de CERRADO y BLOQUEADO (CB1, CB2, CB3, CB4, CB5, CB6 NET). 

           Interruptor ON/OFF.

           Indicador de ESTADO de funcionamiento.
    • TPEL/1800W. Carga Electrónica Monofásica CC/CA de 1800W (3 unidades).

La carga eléctrica TPEL/1800W destaca por su versatilidad al operar tanto en corriente alterna como en corriente continua. Con un amplio rango de potencia de 0 a 1800VA y una frecuencia ajustable que abarca desde 45 Hz hasta 450 Hz, esta fuente electrónica ofrece capacidades excepcionales.

Con su capacidad para realizar mediciones avanzadas, su pantalla LCD de 7 pulgadas, y funciones como el osciloscopio integrado, la TPEL/1800W se presenta como la solución ideal para realización de pruebas en laboratorio de la mayoría de los equipos de EDIBON tales como  UPS, inversores, fuentes de alimentación CA, generadores eléctricos y componentes electrónicos CA. Además, su conectividad mediante interfaces LAN y USB garantiza un control confiable y rápido, añadiendo un nivel adicional de eficiencia a sus capacidades.

           Características Técnicas:

               Rango de Frecuencia: 45 Hz~450 Hz

               Rango de Potencia: 0~1.8 kVA.
               Rango de Voltaje: 50-420 Vrms, 15-260 Vrms.
               Conexión en Paralelo/Control Trifásico: La capacidad se puede extender hasta 43.2 kVA.
               Pantalla LCD de 7 Pulgadas: Ofrece una interfaz clara y accesible.

               Función de Osciloscopio: Permite la visualización de las formas de onda de voltaje y corriente.

               Muestreo AD de Alta Velocidad: Captura en tiempo real las formas de onda.

               Modos de Medición: Incluye Vrms, Vpk, Vdc, Irms, Ipk, Idc, W, VA, VAR, CF, PF y FREQ.

               Medición de Armónicos: Hasta el armónico 50 (THD-V).

               Carga Electrónica CA: Modos CC/CR/CP.

               Carga Electrónica CC: Modos CC/CR/CP/CV.

               Control Analógico Externo: Entrada analógica de 0~10 V, con funciones de monitorización de voltaje y corriente.

               Funciones de Protección: OTP, OCP, OVP, UVP y OPP.

               Interfaces de Comunicación: LAN y USB, además de interfaz externa para USB flash disk.
    • EMG-SCADA. Software de Adquisición de Datos y de Gestión de la Energía. 

El software “EMG-SCADA” constituye el componente central de supervisión, control operativo y gestión energética del sistema “AEL-MGP”. Diseñado específicamente para entornos de formación técnica avanzada y aplicaciones profesionales, este entorno permite la monitorización integral, gestión operativa dinámica y análisis detallado de cada elemento que conforma una micro red híbrida. A través de una interfaz gráfica altamente intuitiva y funcional, “EMG-SCADA” proporciona acceso en tiempo real a una amplia gama de variables críticas, como tensión, corriente, frecuencia, potencias activa y reactiva, estado de carga de los sistemas de almacenamiento, condiciones de red odesempeño de la generación. Su enfoque realista y formativo lo convierte en una herramienta plenamente alineada con los requerimientos actuales de operadores de red, docentes técnicos e ingenieros especializados en energías renovables y micro redes.          

           Gestión de Plantas del sistema: 

               Configuración de los parámetros más importantes de cada planta. 

               Configuración de los modos de control Grid-Forming / Grid-Followind. 

               Control de arranque, parada, conexión y desconexión de plantas y cargas. 

               Ajuste dinámico de los puntos de consigna de cada planta. 

               Ejecución de maniobras de sincronización con la red externa o en modo isla.

           Supervisión en Tiempo Real:

               Flujo de potencia de la micro red. 

               Monitoreo continuo de parámetros:

                   Potencia: Activa (W), Reactiva (VAr) y Aparente (VA). 

                   Voltajes y corrientes de línea y fase. 

                   Frecuencia.

                   Factor de potencia (FP). 

                   Parámetros de RED: tensión, frecuencia y fase. 

                   Puntos de consigna: Tensión (V), frecuencia (f), Potencia (P). 

                   Estados de sincronización de cada planta. 

               Visualización de alarmas generadas. 

               Gestión de las conexiones y sincronizaciones de plantas por medio de interruptores.

               Permite graficar gran variedad de parámetros registrados en la simulación. 

           Simulación y Validación de Estrategias de Gestión Energética: 

Creación de perfiles de operación personalizados: simulación de ciclos diarios de producción (solar/eólica) con patrones reales o diseñados por el usuario. 

Creación de perfiles de demanda de carga: En base a patrones reales o diseñados por el usuario. 

               Implementación de algoritmos de gestión energética: 

                   Priorización de fuentes renovables. 

                   Optimización del uso de almacenamiento. 

                   Respuesta automática ante contingencias. 

                   Reducción del consumo durante horas pico.
Elementos adicionales recomendados (No incluidos):
    • PWP-WE. Planta de Potencia de Energía Eólica.

       • N-ERP-PGC02. Módulo de Control y Protección de Turbinas.  

Controlador de tensión y velocidad automático: 

Permite conectar hasta 16 generadores eléctricos en paralelo-isla con distribución de carga activa y reactiva y control de la operación de arranque/parada en función de las demandas de carga. 

    Permite conectar un generador en paralelo con la red. 

    Permite diferentes modos de control de interruptores, como la apertura, cierre y sincronización. 

    Medición trifásica de las tensiones del generador y la red.

    Medición trifásica de la corriente del generador y de la potencia. 

    Medición monofásica de la corriente de la red. 

Sistema de protección: 

Generador: Tensión máxima/mínima (59/27), frecuencia máxima/mínima (81O/U), tensión asimétrica, detección de bus inactivo, sobretensión (32), desequilibrio de carga (46), potencia de secuencia negativa/potencia reducida (32R/F), sobrecorriente de curva definida (50/51), sobrecorriente de tiempo inverso (IEC255), medición de falla a tierra (50N/51N), rotación de fase, fallos de interruptores.

Red: Tensión máxima/mínima (59/27), frecuencia máxima/mínima (81O/U), salto vectorial, rotación de fases. 

Terminales de medida. 

Terminales de salida para la conexión a la red del laboratorio. 

Terminales de 2 mm para la monitorización de la regulación PWM de la excitación y de las señales de velocidad.  

Tres interruptores de control: 

    Arranque y parada de la turbina. 

    Permiso para sincronizar el generador con la red.

    Permiso para sincronizar el generador con la red nacional.  

Dos potenciómetros: 

    Ajuste del punto de referencia para la potencia activa generada.  

    Ajuste del punto de referencia para voltaje de salida.  

Pulsador de parada de emergencia:

    Dos disyuntores para la operación en sincronización y en modo isla con pilotos luminosos indicadores. 

        • N-EALD/M. Módulo Analizador de Redes Eléctricas de Potencia con Modbus TCP/IP.
El módulo analizador de redes permite realizar medidas, visualizar y analizar todos los parámetros eléctricos de las redes eléctricas de CA. Dispone de una pantalla LCD y unos pulsadores para la navegación por los diferentes menús. Incluye un software específico para la monitorización de curvas de voltaje y corriente, visualización de armónicos, programación de tarifas, programación de alarmas y almacenamiento de parámetros eléctricos. 

           Características: 

               Medidor de potencia trifásico multifuncional: 

                   Voltaje trifásico y monofásico. Hasta 690 VCA L-L. 

                   Corriente nominal de línea y neutro: 10 A. 

                   Energía activa, reactiva y aparente. 

                   Frecuencias compatibles: 25 Hz, 50 Hz, 60 Hz y 400 Hz. 

                   Visualización del diagrama vectorial V-I. 

                   Voltaje de alimentación: 85 - 265 VCA.   

               Control de la calidad de la energía: 

                   Medida de armónico individuales de corriente y voltaje. Hasta el armónico 40. 

                   Voltaje y corriente THD, TDD y K-Factor. 

                   Visualización de máximos y mínimos. 

                   Visualización de formas de onda, 128 muestras/sec. 

               Eventos y almacenamiento de datos: 

                   Analizador de armónicos: 

                       Voltaje y corriente THD, corriente TDD y K-Factor, hasta el 40 armónico. 

                       Espectro de armónicos de corriente y voltaje y ángulos. 

                   Programación de tarifas: 

                       Class 0,5S IEC 62053 - 22, potencia activa y reactiva en cuatro cuadrantes. 

                       Medida de las energías activas, reactivas y aparentes trifásicas totales y por fase. 

                       Tiempo de uso, cuatro registros de energía/demanda de tarifas totales. 

                       Ocho tarifas, cuatro estaciones y cuatro tipos de días. 

                       Informe diario automático de máximos y mínimos de energía consumida. 

                   Comunicaciones: 

                       Puerto de comunicaciones Modbus TCP/IP.
           • GMG1.25K3PH. 1.25 kW Motor-Generator Group.          

                  Potencia nominal del generador: 1,1 kVA.

                  Corriente nominal del generador: 2,28 A.

                  Velocidad: 1500 r.p.m.

                  Potencia nominal del motor: 1,5 kVA.

                  Corriente nominal del motor: 2,85 A.

                  Nota: las características técnicas de las máquinas pueden variar debido a la mejora de los productos.  

    • PWP-PE. Planta de Potencia de Energía Fotovoltaica.

       • PSPS/A. Alimentación del Simulador de Panel Avanzado. 

              Esta fuente de corriente permite realizar la programación de las curvas características de paneles fotovoltaicos.

              Voltaje en circuitos-abiertos: 500 V.

              Corriente en circuitos-cerrados: 10 A.

              Potencia de salida: 1500 W.

       • N-INV02. Módulo de Inversor Trifásico de Red 2. 

              Interruptor de circuito de CC.

              Protección del voltaje por tierra para los terminales de bus y fotovoltaica.

              Rango de voltaje de salida CC: 250 - 1000 VCC.

              Voltaje de salida: 3 x 400 V/50 Hz. 

              Potencia de salida: 3000 W.

              Servidor web integrado.
      • N-EALD/M. Módulo Analizador de Redes Eléctricas con Osciloscopio y Adquisición de Datos.

El módulo analizador de redes permite realizar medidas, visualizar y analizar todos los parámetros eléctricos de las redes eléctricas de CA. Dispone de una pantalla LCD y unos pulsadores para la navegación por los diferentes menús. Incluye un software específico para la monitorización de curvas de voltaje y corriente, visualización de armónicos, programación de tarifas, programación de alarmas y almacenamiento de parámetros eléctricos. 

Características: 

                  Medidor de potencia trifásico multifuncional: 

                  Voltaje trifásico y monofásico. Hasta 690 VCA L-L. 

                  Corriente nominal de línea y neutro: 10 A. 

                  Energía activa, reactiva y aparente. 

                  Frecuencias compatibles: 25 Hz, 50 Hz, 60 Hz y 400 Hz. 

                  Visualización del diagrama vectorial V-I. 

                  Voltaje de alimentación: 85 - 265 VCA.   

              Control de la calidad de la energía: 

                  Medida de armónico individuales de corriente y voltaje. Hasta el armónico 40. 

                  Voltaje y corriente THD, TDD y K-Factor. 

                  Visualización de máximos y mínimos. 

                  Visualización de formas de onda, 128 muestras/sec. 

              Eventos y almacenamiento de datos: 

                  Analizador de armónicos: 

                      Voltaje y corriente THD, corriente TDD y K-Factor, hasta el 40 armónico. 

                      Espectro de armónicos de corriente y voltaje y ángulos. 

                  Programación de tarifas: 

                      Class 0,5S IEC 62053 - 22, potencia activa y reactiva en cuatro cuadrantes. 

                      Medida de las energías activas, reactivas y aparentes trifásicas totales y por fase. 

                      Tiempo de uso, cuatro registros de energía/demanda de tarifas totales. 

                      Ocho tarifas, cuatro estaciones y cuatro tipos de días. 

                      Informe diario automático de máximos y mínimos de energía consumida. 

                  Comunicaciones: 

                      Puerto de comunicaciones Modbus TCP/IP.
    • PWP-HE. Planta de Potencia de Energía Hidroeléctrica. 

        • GEC-KIT-1. Kit de Circuito de Excitación del Generador 1. 

            • N-AVR/P. Módulo de Regulador de Tensión Automático.

                   Tensión de entrada: 0 - 100 VCC.

                   Entrada para señal de regulación de voltaje a través de control PWM. 

                   Terminales para monitorización de las señales PWM.  

                   Tensión de salida: 0 - 100 VCC.

                   Amperímetro de CC para la medida de la corriente de salida, 0 - 4 A. 

                   Conector hembra de 3 pines para la conexión a la entrada de la excitación de un generador. 

                   Fusible de 5 A.

            • N-TRANS04. Módulo de Transformador Monofásico 230 VAC/2 x 35 VCA, 300 VA. 

                   Terminales de entrada monofásicos de 230 VCA. 

                   Terminales para salida monofásica de 70 VCA. 

                   Terminales para dos salidas monofásicas de 35 VCA. 

                   Conmutador de dos posiciones: 0 (abierto)/1 (cerrado). 

                   Fusibles: 

                       Devanado primario: 2 A. 

                       Devanado secundario: 5 A. 
            • N-SPAD01. Módulo de Convertidor CA/CC Monofásico 1. 

                   Terminales de entrada monofásica de 0 - 230 VCA. 

                   Rectificador CA/CC.

                   Terminales de salida de CC. 

                   Condensador de filtro para la reducción del rizado de tensión. 

                   Terminales de derivación para la conexión del condensador de filtro.   

                   Fusible de 5 A. 
        • SHPR/2K. Conjunto para Propulsión de Barco de 2,2 kW.  

               Variador de frecuencia:

                   Tensión de entrada: Trifásica 400 VCA.


   Potencia nominal: 3 kW.

                   Bomba sopladora:


       Potencia nominal: 2200 W.


       Tensión nominal: 380 VCA.


       Presión máxima de aire: 36 kPa.


       Caudal máximo de succión: 33 m³/h.


       Nivel de ruido: 70 dB.


       Diámetro del conducto: 60 mm.


       Peso: 36 kg.


       Protección del motor.


       Rango de protección: 2.4 A – 4 A.
       • N-ERP-PGC03. Módulo de Generación de Potencia, Control, Medida y Protección.
Controlador de tensión y velocidad automático: 

Permite conectar hasta 16 generadores eléctricos en paralelo-isla con distribución de carga activa y reactiva y control de la operación de arranque/parada en función de las demandas de carga. 

    Permite conectar un generador en paralelo con la red. 

    Permite diferentes modos de control de interruptores, como la apertura, cierre y sincronización. 

    Medición trifásica de las tensiones del generador y la red.

    Medición trifásica de la corriente del generador y de la potencia. 

    Medición monofásica de la corriente de la red. 

Sistema de protección: 

Generador: Tensión máxima/mínima (59/27), frecuencia máxima/mínima (81O/U), tensión asimétrica, detección de bus inactivo, sobretensión (32), desequilibrio de carga (46), potencia de secuencia negativa/potencia reducida (32R/F), sobrecorriente de curva definida (50/51), sobrecorriente de tiempo inverso (IEC255), medición de falla a tierra (50N/51N), rotación de fase, fallos de interruptores.

Red: Tensión máxima/mínima (59/27), frecuencia máxima/mínima (81O/U), salto vectorial, rotación de fases. 

Terminales de medida. 

Terminales de salida para la conexión a la red del laboratorio. 

Terminales de 2 mm para la monitorización de la regulación PWM de la excitación y de las señales de velocidad.  

Tres interruptores de control: 

    Arranque y parada de la turbina. 

    Permiso para sincronizar el generador con la red.

    Permiso para sincronizar el generador con la red nacional.  

Dos potenciómetros: 

    Ajuste del punto de referencia para la potencia activa generada.  

    Ajuste del punto de referencia para voltaje de salida.  

Pulsador de parada de emergencia:

    Dos disyuntores para la operación en sincronización y en modo isla con pilotos luminosos indicadores. 
    • PWP-FE. Planta de Potencia de Almacenamiento de Energía con Disco de Inercia.

        • N-VVCA7K. Módulo de Control de Motores AC de 5,5 kW.   

              Terminales de salida de voltaje PWM.

              Panel de control Variador de Frecuencia.

              Panel de control de interruptores para entradas analógicas.

              Potenciómetro de frecuencia.

              Botones de apertura / cierre. 

              Indicadores LED.

              Interruptor ON/OFF

              Pulsador de paro de emergencia (tipo seta).

              Terminales del motor integrado.

              Conexión a la red eléctrica / Terminales para analizador de red

              Especificaciones técnicas principales del módulo:

                  Tensión de alimentación: 400 VCA.

                  Potencia nominal: 7 kW.

                  Conexiones de salida de voltaje PWM: Trifásicas, 230 VCA.
       • FMG5K. Grupo Motor-Disco de Inercia de 5 kW.            

              Volante de Inercia:

                  Peso: 40 kg.

                  Velocidad máxima recomendada: 4000 r.p.m.

                  Radio: 24,5 cm.

              Motor Principal Inducción trifásico con rotor en cortocircuito (jaula de ardilla).

                  Potencia nominal: 5 kW.

                  Tensión nominal: 3 x 230/400 VCA Δ/Y.
                  Frecuencia: 50/60 Hz.

                  Número de polos: 2.

                  Velocidad: 2910 r.p.m.
       • N-ERC. Módulo de Control de Regeneración Eléctrica.

              Módulo para la regeneración eléctrica.

              Potencia de entrada y regenerativa con corriente de onda sinusoidal y cuadrada.

              Entrada ajustable y control de la potencia regenerativa.

              Terminales de control configurables.
    • N-EALD/M. Módulo de Analizador de Redes Eléctricas con Osciloscopio y Adquisición de Datos. 

El módulo analizador de redes permite realizar medidas, visualizar y analizar todos los parámetros eléctricos de las redes eléctricas de CA. Dispone de una pantalla LCD y unos pulsadores para la navegación por los diferentes menús. Incluye un software específico para la monitorización de curvas de voltaje y corriente, visualización de armónicos, programación de tarifas, programación de alarmas y almacenamiento de parámetros eléctricos. 

            Características: 

                  Medidor de potencia trifásico multifuncional: 

                      Voltaje trifásico y monofásico. Hasta 690 VCA L-L. 

                      Corriente nominal de línea y neutro: 10 A. 

                      Energía activa, reactiva y aparente. 

                      Frecuencias compatibles: 25 Hz, 50 Hz, 60 Hz y 400 Hz. 

                      Visualización del diagrama vectorial V-I. 

                      Voltaje de alimentación: 85 - 265 VCA.   

                  Control de la calidad de la energía: 

                      Medida de armónico individuales de corriente y voltaje. Hasta el armónico 40. 

                      Voltaje y corriente THD, TDD y K-Factor. 

                      Visualización de máximos y mínimos. 

                      Visualización de formas de onda, 128 muestras/sec. 

                  Eventos y almacenamiento de datos: 

                      Analizador de armónicos: 

                          Voltaje y corriente THD, corriente TDD y K-Factor, hasta el 40 armónico. 

                          Espectro de armónicos de corriente y voltaje y ángulos. 

                      Programación de tarifas: 

                          Class 0,5S IEC 62053 - 22, potencia activa y reactiva en cuatro cuadrantes. 

                          Medida de las energías activas, reactivas y aparentes trifásicas totales y por fase. 

                          Tiempo de uso, cuatro registros de energía/demanda de tarifas totales. 

                          Ocho tarifas, cuatro estaciones y cuatro tipos de días. 

                          Informe diario automático de máximos y mínimos de energía consumida. 

                      Comunicaciones: 

                          Puerto de comunicaciones Modbus TCP/IP.
    • Todos los cables necesarios para realizar los ejercicios de prácticas están incluidos.    

Cables y accesorios, para un funcionamiento normal.
Manuales: 

Este equipo se suministra con los siguientes manuales: Servicios requeridos, Montaje e Instalación, Puesta en marcha, Seguridad, Mantenimiento y Manual de prácticas. 

- Dimensiones: 1800 x 700 x 1000 mm aprox.  - Peso: 150 Kg aprox. 
EJERCICIOS Y POSIBILIDADES PRÁCTICAS
1.- Gestión y ajuste manual del punto de consigna de potencia de los periodos de carga y descarga de las baterías frente a la variabilidad del recurso renovable (viento e irradiancia). 

2.- Respuesta y operación del sistema de almacenamiento por baterías ante situaciones de sobregeneración y flujo de potencia inverso. 

3.- Gestión dinámica del almacenamiento por baterías para el soporte de la frecuencia, peakshaving (reducción de picos de demanda) y respaldo crítico en micro redes inteligentes. 

4.- Impacto de la planta de almacenamiento en situaciones simuladas de desconexiones intempestivas o caídas de plantas de generación para el posterior estudio del sistema en el mantenimiento de la estabilidad de la micro red.  

5.- Interacción entre el volante de inercia y el almacenamiento por baterías para la estabilización rápida de la frecuencia. 

6.- Protocolo para maximizar la vida útil y eficiencia de la batería en la microred definiendo los instantes de carga/descarga de la batería en base al SOC(%). 

7.- Visualización en tiempo real del estado de carga (SOC) y monitorización gráfica en tiempo real de la potencia en los periodos de carga / descarga de la planta. 

8.- Gestión e interacción de las baterías con la generación renovable en micro redes: Análisis de excedentes diurnos y operación de la demanda nocturna. 

9.- Evaluación de la capacidad de respaldo y autonomía en caso de fallo prolongado de la red principal. 

Posibilidades prácticas con el elemento adicional recomendado Software de Adquisición de Datos y de Gestión de la Energía, “EMG-SCADA”: 
10.- Evaluación y visualización gráfica de la frecuencia ante perturbaciones simuladas (picos bruscos de demanda, desconexiones súbitas de carga o simulación de eventos críticos).
11.- Simulación de la actuación como operador de red real ante programación de perfiles de carga variables y evaluación del control de flujos de carga operando sobre los distintos set points de las plantas de potencia. 

12.- Graficar el aporte de generación para cada planta de la micro red y su interacción con las variaciones de frecuencia y la demanda de carga variable. 

13.- Entendimiento de la estructura,operación y arquitectura de una micro red híbrida.

14.- Supervisión, adquisición y análisis de datos eléctricos en tiempo realen cualquier punto de la micro red.

15.- Diseño y operación de una micro red en modo isla para cubrir la curva de demanda real de una comunidad o zona aislada, con control y monitorización vía SCADA. 

16.- Implementación de protocolos para una parada segura desde el entorno SCADA.

17.- Simulación de mantenimientos en plantas del sistema junto con la coordinación y gestión de las demás plantas para mantener un suministro constante y de calidad.

18.- Análisis Integral del impacto de la sobregeneración renovable en la estabilidad de la frecuencia: Estudio de blackout y calidad del suministro en micro redes. 

19.- Visualización gráfica del aporte de energía en tiempo real frente a fluctuaciones de la generación y la demanda.

20.- Estudio de la respuesta de la micro red ante una caída brusca de generación renovable por cambios meteorológicos.

21.- Gestión de lasfluctuaciones de frecuencia y tensión y los excesos de generación en micro redes mediante baterías y discos de inercia. 

22.- Adecuación y gestión estratégica de los sistemas de almacenamiento ante la variabilidad de los recursos renovables.

23.- Gestión inteligente de los recursos energéticos de las micro redes ante diferentesperfiles de demanda previamente definidos. 

24.- Estudio de la reposición completa de energía tras la simulación de una situación de blackout. 

25.- Evaluación de la resiliencia y robustez del sistema ante múltiples desconexiones.

26.- Análisis integral de generación en micro redes: Visualización de la curva de potencia y monitoreo de parámetros eléctricos clave (P, Q, S, V, I) de cada una de las plantas de potencia para una optimización energética.
Opcional
PWP-BE/ICAI. Software de Enseñanza Asistida desde Computador de Modo Interactivo:

Este paquete de software consta del Software del Instructor (Software de Gestión de Aulas de EDIBON - ECM-SOF) totalmente integrado con el Software del Alumno (Software de Formación de EDIBON - ESL-SOF). Ambos están interconectados para que el Profesor conozca, en todo momento, cual es el conocimiento teórico y práctico de los alumnos.
- ECM-SOF. Software de Gestión de Aulas de EDIBON (Software del Instructor).

ECM-SOF es la aplicación que permite al instructor registrar a los alumnos, administrar y asignar tareas para los grupos de trabajo, crear contenido propio para realizar ejercicios prácticos, elegir uno de los métodos de evaluación para comprobar los conocimientos del alumno y monitorizar la evolución relacionada con las tareas planificadas para alumnos individuales, grupos de trabajo, equipos, etc... de manera que el profesor puede saber en tiempo real el nivel de comprensión de cualquier alumno en el aula.

Características innovadoras:

• Gestión de base de datos de usuarios.

• Administración y asignación de grupos de trabajo, tares y sesiones de formación.

• Creación e integración de ejercicios prácticos y recursos multimedia.

• Diseño a medida de métodos de evaluación.

• Creación y asignación de fórmulas y ecuaciones.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Contenidos actualizables.

• Generación de informes, monitorización de la evolución del usuario y estadísticas.
- ESL-SOF. Software de Formación de EDIBON (Software del Alumno).

ESL-SOF es la aplicación dirigida a los alumnos que les ayuda a comprender conceptos teóricos mediante ejercicios prácticos y pone a prueba su conocimiento y evolución mediante la realización de tests y cálculos, además de los recursos multimedia. EDIBON proporciona tareas planificadas por defecto y un grupo de trabajo abierto para que los alumnos comiencen a trabajar desde la primera sesión. Los informes y estadísticas disponibles permiten conocer su evolución en cualquier momento, así como las explicaciones de cada ejercicio para reforzar los conocimientos técnicos adquiridos en la teoría.

Características innovadoras:

• Acceso y autorregistro del alumno.

• Comprobación de tareas existentes y monitorización.

• Contenidos por defecto y tareas programadas disponibles para su uso desde la primera sesión.

• Realización de ejercicios prácticos siguiendo el manual facilitado por EDIBON.

• Métodos de evaluación para poner a prueba sus conocimientos y su evolución.

• Autocorrección de los tests.

• Realización de cálculos y gráficas.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Informes imprimibles y seguimiento del progreso del usuario.

• Recursos multimedia auxiliares.
3

