SPÉCIFICATIONS DE L'OFFRE

Unité de table.

Structure en aluminium anodisé et panneaux en acier peint.

Principaux éléments métalliques en acier inoxydable.

Diagramme sur le panneau avant avec une distribution similaire aux éléments de l'unité reil réel.

Tube capillaire en verre.

Pompe à air avec régulateur d’air, plage : 0 – 7 l/min.

Système optique mobile avec réglage précis de la mise au point et montage pour un déplacement vertical par rapport à une échelle Vernier, plage de Vernier : 0 – 300 mm.

Bain d’eau thermostaté transparent. Capacité : 36 l.

Résistance chauffante : 500 W (température max. : 60 ºC).

Deux capteurs de température de type “J”.

Interrupteur de niveau.

Console électronique :

Boîtier métallique.

Régulateur numérique de température de l’eau (bain-marie).

Interrupteur de résistance chauffante.

Interrupteur de ventilateur.

Connecteur de contacteur de niveau.

Connecteurs de capteurs de température.

Affichage numérique de la température de l’échantillon.

Connecteur de résistance chauffante.

Connecteur de pompe.

Interrupteur principal.

Câbles et accessoires, pour un fonctionnement normal.

Manuels :

Cette unité est fournie avec les manuels suivants : Services requis, Manuels d'assemblage et d'Installation, de Démarrage, de Sécurité, de Maintenance et de Pratiques.

Unité :  - Dimensions : 600 x 570 x 570 mm environ. - Poids: 30 Kg environ.

Console électronique : - Dimensions : 300 x 230 x 135 mm environ. - Poids: 2 Kg environ.

EXERCICES ET POSSIBILITÉS PRATIQUES

1.- Application de la loi de Fick au calcul de la diffusivité.

2.- Mesure directe des taux de transfert de masse.

3.- Détermination du taux de transfert de masse molaire.

4.- Étude de l’effet de la température sur les coefficients de diffusion.

5.- Utilisation des lois des gaz pour calculer les différences de concentration en termes de pressions partielles.

6.- Représentation graphique des profils de concentration.

7.- Familiarisation avec l’utilisation d’instruments de laboratoire pour réaliser des mesures des données nécessaires à la conception de procédés industriels.

Optionnel

QDTG/ICAI. Logiciel Interactif d'Instruction Assisté par Ordinateur :

- ECM-SOF. Logiciel de Gestion de Classe EDIBON (Logiciel pour Instructeur).

ECM-SOF est l'application qui permet à l'instructeur d'enregistrer les étudiants, gérer et assigner des tâches pour les groupes de travail, créer votre propre contenu pour les exercices pratiques, choisissez l'une des méthodes d'évaluation pour tester les connaissances de l'élève et de suivre l'évolution liées à des tâches planifiées pour les étudiants individuels, groupes de travail, unités, etc ... afin que l'enseignant puisse connaître en temps réel le niveau de compréhension de tout étudiant en classe.

Caractéristiques innovantes :

• Gestion de la base de données des utilisateurs.

• La gestion et la répartition des groupes de travail, exercices et sessions de formations.

• Création et intégration d'exercices pratiques et des ressources multimédias.

• Conception personnalisée des méthodes d'évaluation.

• Création et formules d'affectation et des équations.

• Système de résolution d'équations.

• Contenu actualisable.

• Rapports, suivi de l'évolution et des statistiques des utilisateurs.

- ESL-SOF. EDIBON Formation sur les logiciels (Logiciel pour Étudiants).

ESL-SOF est l'application adressée aux étudiants qui les aide à comprendre les concepts théoriques au moyen d'exercices pratiques et à prouver ses connaissances et sa progression en effectuant des tests et des calculs en plus des ressources multimédias. Tâches planifiées par défaut et un le groupe de travail ouvert est fourni par EDIBON pour permettre aux étudiants de commencer à travailler dès la première session. Des rapports et des statistiques sont disponibles pour connaître leur progression à tout moment, ainsi que des explications pour chaque exercice visant à renforcer les connaissances techniques théoriquement acquises.

Caractéristiques innovantes :

• Ouverture de session et auto-inscription.

• Contrôle et suivi des tâches existantes.

• Contenu et exercices disponibles pour utilisateur à partir du première utilisation.

• Exercices pratiques suivant le manuel fourni par EDIBON.

• Méthodes d'évaluation pour évaluer vos connaissances et votre progression.

• Tests de correction automatique.

• Effectuer des calculs et des graphiques.

• Moteur résolution de systèmes d'équations.

• Suivi de la formation de l'utilisateur et rapports imprimables.

• Ressources multimédias auxiliaires.