ESPECIFICACIONES DE CONCURSO

Equipo de sobremesa.

Estructura de aluminio anodizado y paneles de acero pintado.

Principales elementos metálicos de acero inoxidable.

Diagrama en el panel frontal con distribución similar a la de los elementos en el equipo real.

Depósito transparente para líquidos (recipiente de experimentación), capacidad: 2,5  l.

Agitador magnético e imán, rango: 0 – 300 rpm.

Conductímetro y sonda de conductividad:

Conductividad

Rango           Medida                   Resolución

200 µS            0,1 a 199,9 µS        0,1 µS

2 mS               0,2 a 1,999 mS       0,001 mS

20 mS             2 a 19,99 mS          0,01 mS

µS - micro Siemens; mS- milli Siemens.

Temperatura

Rango de medida= 0 ºC – 60 ºC.

Resolución= 0,1 ºC.

Precisión= 0,8 ºC.

Celda de difusión:

Número de capilares (N) = 317.

Longitud de capilar (x) = 5 mm.

Diámetro de capilar (D) = 1 mm.

Baño termostático:

Depósito de agua, capacidad: 8  l.

Resistencia de calentamiento, 500 W.

Interruptor de nivel.

Sensor de temperatura “tipo J”.

Consola electrónica:

Caja metálica.

Conexión del sensor de temperatura.

Conexión del interruptor de nivel.

Interruptor de la resistencia de calentamiento.

Interruptor del agitador.

Controlador de temperatura de la resistencia de calentamiento.

Interruptor principal.

Cables y Accesorios, para un funcionamiento normal.

Manuales: Este equipo se suministra con los siguientes manuales: Servicios requeridos, Montaje e Instalación, Puesta en marcha, Seguridad, Mantenimiento y manual de Prácticas.

Dimensiones: Equipo: 500 x 370 x 500 mm aprox. Peso: 20 Kg aprox.

Consola electrónica: 300 x 230 x 135 mm aprox. Peso: 2 Kg aprox.

EJERCICIOS Y POSIBILIDADES PRÁCTICAS

1.- Aplicación de la Ley de Fick para calcular la difusividad.

2.- Medición directa de velocidades de transferencia de masa.

3.- Determinación de la densidad de flujo molar.

4.- Efecto de la concentración en los coeficientes de difusión.

5.- Análisis sencillo de un proceso de estado inestable de primer orden.

6.- Relación entre concentración y conductividad.

7.- Estudio del efecto de la temperatura en los coeficientes de difusión.

Opcional

QDTL/ICAI. Software de Enseñanza Asistida desde Computador de Modo Interactivo:

Este paquete de software consta del Software del Instructor (Software de Gestión de Aulas de EDIBON - ECM-SOF) totalmente integrado con el Software del Alumno (Software de Formación de EDIBON - ESL-SOF). Ambos están interconectados para que el Profesor conozca, en todo momento, cual es el conocimiento teórico y práctico de los alumnos.

- ECM-SOF. Software de Gestión de Aulas de EDIBON (Software del Instructor).

ECM-SOF es la aplicación que permite al instructor registrar a los alumnos, administrar y asignar tareas para los grupos de trabajo, crear contenido propio para realizar ejercicios prácticos, elegir uno de los métodos de evaluación para comprobar los conocimientos del alumno y monitorizar la evolución relacionada con las tareas planificadas para alumnos individuales, grupos de trabajo, equipos, etc... de manera que el profesor puede saber en tiempo real el nivel de comprensión de cualquier alumno en el aula.

Características innovadoras:

• Gestión de base de datos de usuarios.

• Administración y asignación de grupos de trabajo, tares y sesiones de formación.

• Creación e integración de ejercicios prácticos y recursos multimedia.

• Diseño a medida de métodos de evaluación.

• Creación y asignación de fórmulas y ecuaciones.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Contenidos actualizables.

• Generación de informes, monitorización de la evolución del usuario y estadísticas.

- ESL-SOF. Software de Formación de EDIBON (Software del Alumno).

ESL-SOF es la aplicación dirigida a los alumnos que les ayuda a comprender conceptos teóricos mediante ejercicios prácticos y pone a prueba su conocimiento y evolución mediante la realización de tests y cálculos, además de los recursos multimedia. EDIBON proporciona tareas planificadas por defecto y un grupo de trabajo abierto para que los alumnos comiencen a trabajar desde la primera sesión. Los informes y estadísticas disponibles permiten conocer su evolución en cualquier momento, así como las explicaciones de cada ejercicio para reforzar los conocimientos técnicos adquiridos en la teoría.

Características innovadoras:

• Acceso y autorregistro del alumno.

• Comprobación de tareas existentes y monitorización.

• Contenidos por defecto y tareas programadas disponibles para su uso desde la primera sesión.

• Realización de ejercicios prácticos siguiendo el manual facilitado por EDIBON.

• Métodos de evaluación para poner a prueba sus conocimientos y su evolución.

• Autocorrección de los tests.

• Realización de cálculos y gráficas.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Informes imprimibles y seguimiento del progreso del usuario.

• Recursos multimedia auxiliares.