SPÉCIFICATIONS DE L'OFFRE

Unité de table.

Structure en aluminium anodisé et panneaux en acier peint.

Principaux éléments métalliques en acier inoxydable.

Diagramme sur le panneau avant avec une distribution similaire aux éléments de l'unité reil réel.

Récipient transparent pour liquides (récipient d’expérimentation), capacité : 2,5 l.

Agitateur magnétique et aimant, plage de mesure : 0 – 300 tr/min.

Conductimètre et cellule de mesure :

Conductivité

Plage     Mesure              Résolution

200 µS    0,1 à 199,9 µS     0,1 µS

2 mS     0,2 à 1,999 mS    0,001 mS

20 mS    2 à 19,99 mS      0,01 mS

µS : micro Siemens ; mS : milli Siemens.

Température

Plage de mesure : 0 °C à 60 °C.

Résolution : 0,1 °C.

Précision : 0,8 °C.

Cellule de diffusion :

Nombre de capillaires (N) = 317.

Longueur du capillaire (x) = 5 mm.

Diamètre du capillaire (D) = 1 mm.

Bain thermostatique :

Réservoir d’eau, capacité : 8 l.

Élément chauffant, 500 W.

Interrupteur de niveau.

Capteur de température « type J ».

Console électronique :

Boîtier métallique.

Connexion pour capteur de température.

Connexion pour interrupteur de niveau.

Interrupteur de résistance chauffante.

Interrupteur d’agitation.

Régulateur de température de l’élément chauffant.

Interrupteur principal.

Câbles et accessoires, pour un fonctionnement normal.

Manuels :

Cette unité est fournie avec les manuels suivants : Services requis, Manuels d'assemblage et d'Installation, de Démarrage, de Sécurité, de Maintenance et de Pratiques.

Unité : - Dimensions : 500 x 370 x 500 mm environ. - Poids: 20 Kg environ.

Console électronique : - Dimensions : 300 x 230 x 135 mm environ. - Poids: 2 Kg environ.

EXERCICES ET POSSIBILITÉS PRATIQUES

1.- Application de la loi de Fick au calcul de la diffusivité.

2.- Mesure précise des taux de transfert de masse.

3.- Détermination de la densité molaire.

4.- Effet de la concentration sur les coefficients de diffusion.

5.- Analyse simple d’un processus instationnaire du premier ordre.

6.- Relation concentration-conductivité.

7.- Étude de l’effet de la température sur les coefficients de diffusion.

Optionnel

QDTG/ICAI. Logiciel Interactif d'Instruction Assisté par Ordinateur :

- ECM-SOF. Logiciel de Gestion de Classe EDIBON (Logiciel pour Instructeur).

ECM-SOF est l'application qui permet à l'instructeur d'enregistrer les étudiants, gérer et assigner des tâches pour les groupes de travail, créer votre propre contenu pour les exercices pratiques, choisissez l'une des méthodes d'évaluation pour tester les connaissances de l'élève et de suivre l'évolution liées à des tâches planifiées pour les étudiants individuels, groupes de travail, unités, etc ... afin que l'enseignant puisse connaître en temps réel le niveau de compréhension de tout étudiant en classe.

Caractéristiques innovantes :

• Gestion de la base de données des utilisateurs.

• La gestion et la répartition des groupes de travail, exercices et sessions de formations.

• Création et intégration d'exercices pratiques et des ressources multimédias.

• Conception personnalisée des méthodes d'évaluation.

• Création et formules d'affectation et des équations.

• Système de résolution d'équations.

• Contenu actualisable.

• Rapports, suivi de l'évolution et des statistiques des utilisateurs.

- ESL-SOF. EDIBON Formation sur les logiciels (Logiciel pour Étudiants).

ESL-SOF est l'application adressée aux étudiants qui les aide à comprendre les concepts théoriques au moyen d'exercices pratiques et à prouver ses connaissances et sa progression en effectuant des tests et des calculs en plus des ressources multimédias. Tâches planifiées par défaut et un le groupe de travail ouvert est fourni par EDIBON pour permettre aux étudiants de commencer à travailler dès la première session. Des rapports et des statistiques sont disponibles pour connaître leur progression à tout moment, ainsi que des explications pour chaque exercice visant à renforcer les connaissances techniques théoriquement acquises.

Caractéristiques innovantes :

• Ouverture de session et auto-inscription.

• Contrôle et suivi des tâches existantes.

• Contenu et exercices disponibles pour utilisateur à partir du première utilisation.

• Exercices pratiques suivant le manuel fourni par EDIBON.

• Méthodes d'évaluation pour évaluer vos connaissances et votre progression.

• Tests de correction automatique.

• Effectuer des calculs et des graphiques.

• Moteur résolution de systèmes d'équations.

• Suivi de la formation de l'utilisateur et rapports imprimables.

• Ressources multimédias auxiliaires.