ESPECIFICACIONES DE CONCURSO

Estructura de aluminio anodizado y paneles de acero pintado.

El equipo incluye ruedas para facilitar su movilidad.

Principales elementos metálicos en acero inoxidable.

Diagrama en el panel frontal con distribución similar a la de los elementos en el equipo real.

Molino de bolas con velocidad variable y con bolas de diferentes tamaños. Volumen total:  5 l., capacidad: 1,25  l.

Motor para el molino de bolas.

Tamizadora vibratoria y conjunto de ocho tamices de diferente luz de malla, desde 2 mm. hasta 0,063 mm.

Mezclador de tambores gemelos o en “V”, volumen total: 1  l.

Motor para el mezclador de tambores gemelos o en “V”, rango: 18 rpm, (temporizador: 60 min.).

Soplante y trompa de vacío.

Compresor.

Ciclón de cristal (diámetro entrada: 10 mm.) y transportador neumático.

Cilindro rotatorio transparente horizontal de ángulo de reposo, con medidor de ángulo.

Tolvas cilíndricas (capacidad: 100 cc.) con diferentes tamaños de orificios de salida.

Bandeja colectora.

Balanza.

Probeta graduada.

Panel de control:

Interruptor ON/OFF del mezclador de tambores gemelos o en “V”.

Interruptor ON/OFF de la tamizadora vibratoria.

Interruptor ON/OFF de la balanza.

Interruptor ON/OFF del compresor.

Interruptor ON/OFF del molino de bolas.

Regulador de velocidad del molino de bolas.

Interruptor principal.

Cables y accesorios, para un funcionamiento normal.

Manuales: Este equipo se suministra con los siguientes manuales: Servicios requeridos, Montaje e Instalación, Puesta en marcha, Seguridad, Mantenimiento y Manual de prácticas.

- Dimensiones: 1020 x 850 x 1700 mm aprox. - Peso: 200 Kg aprox.

EJERCICIOS Y POSIBILIDADES PRÁCTICAS

1.- Técnicas de tamizado.

2.- Análisis granulométrico por tamizado.

3.- Estudio de reducción de tamaño.

4.- Estudio de la clasificación por tamaño.

5.- Molienda: Molino de Bolas. Observación de la fragmentación de sólidos procesados por el molino de bolas.

6.- Estudio del ángulo de reposo y demostración de la estratificación.

7.- Estudio de la densidad aparente.

8.- Estudio del efecto del contenido de la mezcla.

9.- Determinación de los parámetros de densidad de sólidos a granel.

10.- Estudio de la descarga de sólidos en tolvas.

11.- Funcionamiento del ciclón. Separación de sólidos.

12.- Transporte neumático.

13.- Estudio del mezclado de sólidos.

14.- Pesada de sólidos.

Posibilidades prácticas adicionales:

15.- Operación del mezclador.

16.- Operación con tamices.

Opcional

QMS/ICAI. Software de Enseñanza Asistida desde Computador de Modo Interactivo:

Este paquete de software consta del Software del Instructor (Software de Gestión de Aulas de EDIBON - ECM-SOF) totalmente integrado con el Software del Alumno (Software de Formación de EDIBON - ESL-SOF). Ambos están interconectados para que el Profesor conozca, en todo momento, cual es el conocimiento teórico y práctico de los alumnos.

- ECM-SOF. Software de Gestión de Aulas de EDIBON (Software del Instructor).

ECM-SOF es la aplicación que permite al instructor registrar a los alumnos, administrar y asignar tareas para los grupos de trabajo, crear contenido propio para realizar ejercicios prácticos, elegir uno de los métodos de evaluación para comprobar los conocimientos del alumno y monitorizar la evolución relacionada con las tareas planificadas para alumnos individuales, grupos de trabajo, equipos, etc... de manera que el profesor puede saber en tiempo real el nivel de comprensión de cualquier alumno en el aula.

Características innovadoras:

• Gestión de base de datos de usuarios.

• Administración y asignación de grupos de trabajo, tares y sesiones de formación.

• Creación e integración de ejercicios prácticos y recursos multimedia.

• Diseño a medida de métodos de evaluación.

• Creación y asignación de fórmulas y ecuaciones.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Contenidos actualizables.

• Generación de informes, monitorización de la evolución del usuario y estadísticas.

- ESL-SOF. Software de Formación de EDIBON (Software del Alumno).

ESL-SOF es la aplicación dirigida a los alumnos que les ayuda a comprender conceptos teóricos mediante ejercicios prácticos y pone a prueba su conocimiento y evolución mediante la realización de tests y cálculos, además de los recursos multimedia. EDIBON proporciona tareas planificadas por defecto y un grupo de trabajo abierto para que los alumnos comiencen a trabajar desde la primera sesión. Los informes y estadísticas disponibles permiten conocer su evolución en cualquier momento, así como las explicaciones de cada ejercicio para reforzar los conocimientos técnicos adquiridos en la teoría.

Características innovadoras:

• Acceso y autorregistro del alumno.

• Comprobación de tareas existentes y monitorización.

• Contenidos por defecto y tareas programadas disponibles para su uso desde la primera sesión.

• Realización de ejercicios prácticos siguiendo el manual facilitado por EDIBON.

• Métodos de evaluación para poner a prueba sus conocimientos y su evolución.

• Autocorrección de los tests.

• Realización de cálculos y gráficas.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Informes imprimibles y seguimiento del progreso del usuario.

• Recursos multimedia auxiliares.