ESPECIFICACIONES DE CONCURSO

Este equipo es un sistema de Análisis de Inyección en Flujo con el que realizaremos mediciones del grado de conversión de la reacción de hidrólisis de la sacarosa de manera continua.

Este equipo proporciona un método fácil para la medición en línea de la concentración de sacarosa del producto final, eliminando la necesidad de realizar medidas manuales. El equipo también es útil para enseñar la técnica FIA y demostrar las ventajas de este método de medición en procesos continuos.

Se compone de una bomba peristáltica de cuatro canales que impulsa las cantidades adecuadas del producto final junto con los reactivos para colorearlo. Posteriormente se hace pasar la solución por un reactor helicoidal para completar la mezcla. La última etapa del equipo “QRCB-IF” es el paso de la reacción por la célula de medida del espectrofotómetro.

Especificaciones:

Bomba peristáltica de cuatro canales, rango: 0,01 – 35 ml/min por canal.

Válvula de inyección de seis vías.

Reactor helicoidal.

Célula de medida de continuo para el espectrofotómetro.

Dimensiones: 500 x 500 x 350 mm aprox. Peso: 15 Kg aprox.

Elementos requeridos (No incluidos)

-QRCB. Reactores Catalíticos.

Equipo de sobremesa.

Estructura de aluminio anodizado y paneles de acero pintado.

El equipo incluye ruedas para facilitar su movilidad.

Principales elementos metálicos de acero inoxidable.

Diagrama en el panel frontal con distribución similar a la de los elementos en el equipo real.

Dos vasos de precipitados de cristal para la disolución inicial y el producto final, capacidad: 2 l.

Reactores:

Dos reactores de lecho fijo para catálisis química, con una parte activa compuesta por resinas de intercambio iónico ácido.

Reactor de lecho fijo para la catálisis biológica (enzimática). (Se recomienda el uso con una enzima inmovilizada).

Diámetro de los reactores: 50 mm.

Altura de los reactores: 160 mm.

Material: vidrio, con una cubierta de metacrilato para protección.

Baño termostático, con resistencia de calentamiento de 600 W.

Suministro de agua caliente a las camisas de los reactores que permite el control automático de la temperatura de la reacción según el valor preestablecido.

Bomba peristáltica con velocidad regulable, que permite variar el caudal de alimento, rango: 0 – 32 ml/min.

Cuatro sensores de temperatura, tipo “J“, localizados en los puntos adecuados del sistema.

Espectrofotómetro, para el análisis del producto final y medidas de absorbancia:

Rango de longitud de onda: 325 – 1000 nm.

Paso de banda: 5 nm.

Todos los circuitos eléctricos están protegidos por dispositivos de protección apropiados.

Consola electrónica:

Caja metálica.

Conexiones para los sensores de temperatura.

Display digital para los sensores de temperatura.

Selector para los sensores de temperatura.

Controlador de la resistencia de calentamiento.

Display digital para conocer el caudal de alimento.

Interruptor para la bomba.

Regulador (potenciómetro) para la bomba.

Interruptor principal.

Cables y accesorios, para un funcionamiento normal.

Manuales:

Este equipo se suministra con los siguientes manuales: Servicios requeridos, Montaje e Instalación, Puesta en marcha, Seguridad, Mantenimiento y Manual de prácticas.

EJERCICIOS Y POSIBILIDADES PRÁCTICAS

1.- Estudio de la técnica y de los principios del Análisis por Inyección en Flujo “FIA” (se requiere el elementos adicional recomendado “QRCB-IF”).

2.-	Estudio de la reproducibilidad y la sensibilidad del método de análisis “FIA” como función del caudal y la concentración de la muestra (se requiere el elementos adicional recomendado “QRCB-IF”).

- El usuario puede realizar otros ejercicios diseñados por él mismo.