SPÉCIFICATIONS DE L'OFFRE

Cette unité est un système d’analyse par injection de flux, que nous utiliserons pour mesurer le degré de conversion de la réaction d’hydrolyse du saccharose de manière continue.

Cette unité fournit une méthode simple pour mesurer la concentration en saccharose du produit final de manière continue sans avoir besoin de la mesurer manuellement. L’unité peut également être utile pour l’enseignement de la technique FIA et la démonstration des avantages de cette méthode de mesure dans les processus continus.

Il s’agit d’une pompe péristaltique à quatre canaux qui sert à injecter les bonnes quantités de produit  final ainsi que des réactifs qui le colorent. Ensuite, la solution est passée dans un réacteur à serpentin afin de compléter le mélange. La dernière étape de l’unité “QRCB-IF” consiste à faire passer la réaction dans la cellule de mesure du spectrophotomètre.

Caractéristiques :

Pompe péristaltique à quatre canaux, 0,01 – 35 ml/min pour chaque canal.

Vanne d’injection à six ports.

Réacteur à bobine.

Cellule de mesure continue pour spectrophotomètre.

Dimensions : 500 x 500 x 350 mm approx. - Poids: 15 Kg approx.

Éléments requis (Non inclus) :

- QRCB. Réacteurs Catalytiques.

Unité de table.

Structure en aluminium anodisé et panneaux en acier peint.

Principaux éléments métalliques en acier inoxydable.

Diagramme sur le panneau avant avec une distribution similaire aux éléments de l'unité reil réel.

Deux flacons en verre pour la solution initiale et le produit final, capacité : 2 l.

Réacteurs :

Deux réacteurs à lit fixe pour catalyse chimique, composés de résines échangeuses d'ions acides.

Réacteur à lit fixe pour catalyse biologique (enzymatique). (Utilisation recommandée avec une enzyme immobilisée).

Diamètre des réacteurs : 50 mm.

Hauteur des réacteurs : 160 mm.

Matériau : verre, avec revêtement en méthacrylate pour la protection.

Bain thermostatique, avec résistance chauffante de 600 W.

Alimentation en eau chauffée des enveloppes des réacteurs qui permet le contrôle automatique de la température de réaction à une valeur de consigne.

Pompe péristaltique, avec régulation de vitesse, qui permet de réguler le débit d'alimentation, plage : 0 – 32 ml/min.

Quatre capteurs de température de type “J”, placés aux points clés du système.

Spectrophotomètre, pour l'analyse du produit final et les mesures d'absorbance :

Plage de longueurs d'onde : 325 – 1000 nm.

Largeur de bande : 5 nm.

Tous les circuits électriques sont protégés par des dispositifs de protection adéquats.

Console électronique :

Boîte métallique.

Connexions pour les capteurs de température.

Affichage numérique pour les capteurs de température.

Sélecteur pour les capteurs de température.

Contrôleur de résistance chauffante.

Affichage numérique du débit d'alimentation.

Interrupteur de pompe.

Régulateur de pompe (potentiomètre).

Interrupteur principal.

Câbles et accessoires, pour un fonctionnement normal.

Manuels :

Cette unité est fournie avec les manuels suivants : Services requis, Manuels d'assemblage et d'Installation, de Démarrage, de Sécurité, de Maintenance et de Pratiques.

EXERCICES ET POSSIBILITÉS PRATIQUES

1.- Etude de la technique et des principes d’Analyse d’Injection en Flux “FIA”. (l'élément supplémentaire recommandé “QRCB-IF” est requis).

2.-	Examen de la reproductibilité et de la sensibilité de la méthode d'analyse “FIA” en fonction du débit et de la concentration de l'échantillon (l'élément supplémentaire recommandé “QRCB-IF” est requis).

- Plusieurs autres exercices peuvent être faits et conçus par l’utilisateur.