SPÉCIFICATIONS DE L'OFFRE

Unité de table.

Structure en aluminium anodisé et panneaux en acier peint.

Principaux éléments métalliques en acier inoxydable.

Diagramme sur le panneau avant avec une distribution similaire aux éléments de l'unité reil réel.

Deux flacons en verre pour la solution initiale et le produit final, capacité : 2 l.

Réacteurs :

Deux réacteurs à lit fixe pour catalyse chimique, composés de résines échangeuses d'ions acides.

Réacteur à lit fixe pour catalyse biologique (enzymatique). (Utilisation recommandée avec une enzyme immobilisée).

Diamètre des réacteurs : 50 mm.

Hauteur des réacteurs : 160 mm.

Matériau : verre, avec revêtement en méthacrylate pour la protection.

Bain thermostatique, avec résistance chauffante de 600 W.

Alimentation en eau chauffée des enveloppes des réacteurs qui permet le contrôle automatique de la température de réaction à une valeur de consigne.

Pompe péristaltique, avec régulation de vitesse, qui permet de réguler le débit d'alimentation, plage : 0 – 32 ml/min.

Quatre capteurs de température de type “J”, placés aux points clés du système.

Spectrophotomètre, pour l'analyse du produit final et les mesures d'absorbance :

Plage de longueurs d'onde : 325 – 1 000 nm.

Largeur de bande : 5 nm.

Tous les circuits électriques sont protégés par des dispositifs de protection adéquats.

Console électronique :

Boîte métallique.

Connexions pour les capteurs de température.

Affichage numérique pour les capteurs de température.

Sélecteur pour les capteurs de température.

Contrôleur de résistance chauffante.

Affichage numérique du débit d'alimentation.

Interrupteur de pompe.

Régulateur de pompe (potentiomètre).

Interrupteur principal.

Câbles et accessoires, pour un fonctionnement normal.

Manuels :

Cette unité est fournie avec les manuels suivants : Services requis, Manuels d'assemblage et d'Installation, de Démarrage, de Sécurité, de Maintenance et de Pratiques.

Éléments supplémentaires recommandés (Non inclus) :

- QRCB-IF. Unité d’Analyse d’Injection en Flux (FIA).

L’Unité d’Analyse d’Injection en Flux (FIA), “QRCB-IF”, est un élément supplémentaire recommandé pour l’utilisation de l’unité “QRCB”, Il permet de mesurer en continu le taux de conversion pendant la réaction d’hydrolyse du saccharose. Il facilite l’analyse en ligne de la concentration de saccharose dans le produit final, éliminant la nécessité d’un échantillonnage manuel et améliorant l’efficacité du travail expérimental.

Le Unité d’Analyse d’Injection en Flux (FIA), “QRCB-IF” est particulièrement utile pour évaluer la technique d’Analyse par Injection de Flux (FIA) et démontrer les avantages de cette méthode dans les processus continus : mesure rapide, précise et automatisée sans interrompre le fonctionnement principal de l’unité “QRCB”.

L’unité comprend:

Pompe péristaltique à quatre canaux, avec une plage de travail de 0,01 à 35 ml/min par canal, qui entraîne simultanément le produit final et les réactifs nécessaires à l’analyse.

Valve d’injection à six orifices, utilisée pour introduire avec précision le volume d’échantillon à analyser.

Réacteur hélicoïdal, où s’effectue le mélange entre l’échantillon et les réactifs colorimétriques.

Cellule de mesure à flux continu, connectée au spectrophotomètre “QRCC”, où l’on mesure l’absorbance du mélange final.

Unité : - Dimensions : 650 x 700 x 800 mm approx. - Poids: 50 Kg approx.

Spectrophotomètre :  - Dimensions : 470 x 380 x 140 mm approx.. - Poids: 10 Kg approx.

QRCB-IF : - Dimensions : 500 x 500 x 350 mm approx. - Poids: 15 Kg approx.

Console électronique :  - Dimensions : 490 x 330 x 310 mm approx.  - Poids: 10 Kg approx.

EXERCICES ET POSSIBILITÉS PRATIQUES

1.- Etude des principes des réacteurs catalytiques à lit fixe.

2.- Effet de la variation de la taille des particules sur l'efficacité d'un réacteur à lit fixe.

3.- Comparaison de la catalyse chimique et biologique (enzymatique).

4.- Vérifier l'influence de différentes variables (débit d'alimentation, température de réaction, concentration des réactifs) sur le produit final obtenu.

5.- Calibrage du spectrophotomètre.

6.- Utilisation du spectrophotomètre et analyse du produit.

7.- Etude de la technique et des principes d’Analyse d’Injection en Flux “FIA”. (l'élément supplémentaire recommandé “QRCB-IF” est requis).

8.- Examen de la reproductibilité et de la sensibilité de la méthode d'analyse “FIA” en fonction du débit et de la concentration de l'échantillon (l'élément supplémentaire recommandé “QRCB-IF” est requis).

Possibilités pratiques supplémentaires :

9.- Etudes de catalyse en régime stationnaire et instationnaire.

10.- Caractérisation des écoulements en lit fixe.

11.- Bilans de masse.

12.- Détermination de la cinétique en régime permanent et instationnaire d'un réacteur catalytique à lit fixe.

- Plusieurs autres exercices peuvent être faits et conçus par l’utilisateur.

Optionnel

QRCB/ICAI. Logiciel Interactif d'Instruction Assisté par Ordinateur :

- ECM-SOF. Logiciel de Gestion de Classe EDIBON (Logiciel pour Instructeur).

ECM-SOF est l'application qui permet à l'instructeur d'enregistrer les étudiants, gérer et assigner des tâches pour les groupes de travail, créer votre propre contenu pour les exercices pratiques, choisissez l'une des méthodes d'évaluation pour tester les connaissances de l'élève et de suivre l'évolution liées à des tâches planifiées pour les étudiants individuels, groupes de travail, unités, etc ... afin que l'enseignant puisse connaître en temps réel le niveau de compréhension de tout étudiant en classe.

Caractéristiques innovantes :

• Gestion de la base de données des utilisateurs.

• La gestion et la répartition des groupes de travail, exercices et sessions de formations.

• Création et intégration d'exercices pratiques et des ressources multimédias.

• Conception personnalisée des méthodes d'évaluation.

• Création et formules d'affectation et des équations.

• Système de résolution d'équations.

• Contenu actualisable.

• Rapports, suivi de l'évolution et des statistiques des utilisateurs.

- ESL-SOF. EDIBON Formation sur les logiciels (Logiciel pour Étudiants).

ESL-SOF est l'application adressée aux étudiants qui les aide à comprendre les concepts théoriques au moyen d'exercices pratiques et à prouver ses connaissances et sa progression en effectuant des tests et des calculs en plus des ressources multimédias. Tâches planifiées par défaut et un le groupe de travail ouvert est fourni par EDIBON pour permettre aux étudiants de commencer à travailler dès la première session. Des rapports et des statistiques sont disponibles pour connaître leur progression à tout moment, ainsi que des explications pour chaque exercice visant à renforcer les connaissances techniques théoriquement acquises.

Caractéristiques innovantes :

• Ouverture de session et auto-inscription.

• Contrôle et suivi des tâches existantes.

• Contenu et exercices disponibles pour utilisateur à partir du première utilisation.

• Exercices pratiques suivant le manuel fourni par EDIBON.

• Méthodes d'évaluation pour évaluer vos connaissances et votre progression.

• Tests de correction automatique.

• Effectuer des calculs et des graphiques.

• Moteur résolution de systèmes d'équations.

• Suivi de la formation de l'utilisateur et rapports imprimables.

• Ressources multimédias auxiliaires.