ESPECIFICACIONES DE CONCURSO

El Equipo de Análisis de Inyección en Flujo (FIA), Controlado desde Computador (PC), “QRCC-IF”, es un elemento adicional recomendado para trabajar con el equipo “QRCC”, que permite realizar la medición continua del grado de conversión en la reacción de hidrólisis de la sacarosa. Facilita el análisis en línea de la concentración de sacarosa en el producto final, eliminando la necesidad de realizar mediciones manuales y mejorando la eficiencia del trabajo experimental.

El Equipo de Análisis de Inyección en Flujo (FIA), Controlado desde Computador (PC), “QRCC-IF” es especialmente útil para evaluar la técnica de Análisis de Inyección en Flujo (FIA) y para demostrar las ventajas de este método en procesos continuos: medición rápida, precisa y automatizada, sin necesidad de detener la operación principal del “QRCC”.

El equipo está compuesto por:

Bomba peristáltica de 4 canales, controlada desde computador, con un rango de trabajo de 0,01 a 35 ml/min por canal, que impulsa simultáneamente el producto final y los reactivos necesarios para el análisis.

Válvula de inyección de 6 vías, que permite introducir con precisión el volumen de muestra a analizar.

Reactor helicoidal, donde se completa la mezcla entre la muestra y los reactivos colorimétricos.

Célula de medida continua, conectada al espectrofotómetro del equipo “QRCC”, donde se lleva a cabo la lectura de absorbancia de la mezcla resultante.

Dimensiones: 500 x 500 x 350 mm aprox.  Peso: 15 Kg aprox.

Elementos requeridos (No incluidos):

- QRCC. Reactores Catalíticos de Lecho Fijo para Hidrólisis de Sacarosa, Controlada desde Computador (PC).

Equipo de sobremesa.

Estructura de aluminio anodizado y paneles de acero pintado.

Principales elementos metálicos de acero inoxidable.

Diagrama en el panel frontal con distribución similar a la de los elementos en el equipo real.

Dos vasos de precipitados de cristal para la disolución inicial y el producto final, capacidad: 2 l.

Reactores:

Dos reactores de lecho fijo para catálisis química, con una parte activa compuesta por resinas de intercambio iónico ácido.

Reactor de lecho fijo para la catálisis biológica (enzimática). (Se recomienda el uso con una enzima inmovilizada).

Diámetro de los reactores: 50 mm. Altura de los reactores: 160 mm

Material: vidrio, con una cubierta de metacrilato para protección.

Baño termostático, con resistencia de calentamiento de 600 W, con control PID desde computador (PC).

Suministro de agua caliente a las camisas de los reactores que permite el control automático de la temperatura de la reacción según el valor preestablecido.

Bomba peristáltica con velocidad regulable, controlada desde computador (PC), que permite variar el caudal de alimento, rango: 0 – 32 ml/min.

Cinco sensores de temperatura, tipo “J“, localizados en los puntos adecuados del sistema.

Espectrofotómetro, controlado desde computador (PC), para el análisis del producto final, y medidas de absorbancia:

Rango de longitud de onda: 325 – 1000 nm. Paso de banda: 5 nm.

Todos los circuitos eléctricos están protegidos por dispositivos de protección apropiados.

El equipo completo incluye también:

Sistema SCADA con Control Avanzado en Tiempo Real y Control PID.

Control Abierto + Multicontrol + Control en Tiempo Real.

Software de Control EDIBON específico, basado en LabVIEW.

Tarjeta de Adquisición de Datos de National Instruments (250 KS/s, kilo muestras por segundo).

Ejercicios de calibración, incluidos, que enseñan al usuario cómo calibrar un sensor y la importancia de comprobar la precisión de los sensores antes de realizar las mediciones.

Compatibilidad del equipo con un proyector y/o una pizarra electrónica, que permiten explicar y demostrar el funcionamiento del equipo a toda la clase al mismo tiempo.

Preparado para realizar investigación aplicada, simulación industrial real, cursos de formación, etc.

El usuario puede realizar las prácticas controlando el equipo a distancia, y además es posible realizar el control a distancia por el departamento técnico de EDIBON.

El equipo es totalmente seguro, ya que dispone de 4 sistemas de seguridad (mecánico, eléctrico, electrónico y por software).

Diseñado y fabricado bajo varias normas de calidad.

Software ICAI opcional para crear, editar y llevar a cabo ejercicios prácticos, tests, exámenes, cálculos, etc. Además de monitorizar el progreso y conocimiento alcanzado por el usuario.

Este equipo se ha diseñado para poder integrarse en futuras expansiones. Una expansión típica es el Sistema SCADA NET de EDIBON (ESN) que permite trabajar simultáneamente a varios estudiantes con varios equipos en una red local.

EJERCICIOS Y POSIBILIDADES PRÁCTICAS

1.- Estudio de la técnica y de los principios del Análisis por Inyección en Flujo “FIA” (se requiere el elemento adicional recomendado QRCC-IF).

2.- Estudio de la reproducibilidad y la sensibilidad del método de análisis “FIA” como función del caudal y la concentración de la muestra (se requiere el elemento adicional recomendado QRCC-IF).