SPÉCIFICATIONS DE L'OFFRE

L’Unité d’Analyse d’Injection en Flux (FIA), Contrôlée par Ordinateur (PC), “QRCC-IF”, est un élément supplémentaire recommandé pour l’utilisation de l’unité “QRCC”, Il permet de mesurer en continu le taux de conversion pendant la réaction d’hydrolyse du saccharose. Il facilite l’analyse en ligne de la concentration de saccharose dans le produit final, éliminant la nécessité d’un échantillonnage manuel et améliorant l’efficacité du travail expérimental.

Le Unité d’Analyse d’Injection en Flux (FIA), Contrôlée par Ordinateur (PC), “QRCC-IF” est particulièrement utile pour évaluer la technique d’Analyse par Injection de Flux (FIA) et démontrer les avantages de cette méthode dans les processus continus : mesure rapide, précise et automatisée sans interrompre le fonctionnement principal de l’unité “QRCC”.

L’unité comprend:

Pompe péristaltique à quatre canaux, contrôlée par ordinateur, avec une plage de travail de 0,01 à 35 ml/min par canal, qui entraîne simultanément le produit final et les réactifs nécessaires à l’analyse.

Valve d’injection à six orifices, utilisée pour introduire avec précision le volume d’échantillon à analyser.

Réacteur hélicoïdal, où s’effectue le mélange entre l’échantillon et les réactifs colorimétriques.

Cellule de mesure à flux continu, connectée au spectrophotomètre “QRCC”, où l’on mesure l’absorbance du mélange final.

Dimensions : 500 x 500 x 350 mm approx. - Poids: 15 Kg approx.

Éléments requis (Non inclus) :

- QRCC. Reacteurs Catalytiques a Lit Fixe pour Hydrolyse du Saccharose, Controles par Ordinateur (PC).

Unité de table.

Structure en aluminium anodisé et panneaux en acier peint.

Principaux éléments métalliques en acier inoxydable.

Diagramme sur le panneau avant avec une distribution similaire aux éléments de l’unité reil réel.

Deux flacons en verre pour la solution initiale et le produit final, capacité : 2 l.

Réacteurs :

Deux réacteurs à lit fixe pour la catalyse chimique, composés de résines échangeuses d'ions acides.

Réacteur à lit fixe pour catalyse biologique (enzymatique). (Utilisation recommandée avec une enzyme immobilisée).

Diamètre des réacteurs : 50 mm. Hauteur des réacteurs : 160 mm.

Matériau : verre, avec couvercle de protection en méthacrylate.

Bain thermostatique, avec résistance chauffante de 600 W, piloté par un PID depuis l'ordinateur.

Alimentation en eau chauffée des chemises des réacteurs permettant le contrôle automatique de la température de réaction à une valeur de consigne.

Pompe péristaltique, avec régulation de vitesse, contrôlée par ordinateur, qui permet de réguler le débit d'alimentation, plage : 0 – 32 ml/min.

Cinq capteurs de température, de type “J”, placés aux points clés du système.

Spectrophotomètre, contrôlé par ordinateur, pour l'analyse du produit final et les mesures d'absorbance :

Gamme de longueurs d'onde : 325 – 1000 nm. Largeur de bande : 5 nm.

Tous les circuits électriques sont protégés par des dispositifs de protection adéquats.

L’unité complète comprend également :

Système SCADA Avancé avec Contrôle en Temps Réel et Contrôle PID.

Contrôle ouvert + Multicontrôle + Contrôle en Temps Réel.

Logiciel de Contrôle specialisé EDIBON, basé sur LabVIEW.

Carte d'Acquisition de Donées National Instruments (250 KS/s kilo échantillons par seconde).

Exercices d'étalonnage, y compris qui perment enseigner à l'utilisateur comment étalonner un capteur et l'importance de vérifier la précision des capteurs avant d'effectuer des mesures.

Compatibilité des unités avec un projecteur et/ou d'un tableau blanc électronique, pour expliquer et démontrer le fonctionnement de l'unité à la classe en même temps.

Préparé pour la recherche appliquée, véritable simulation industrielle, des cours de formation, etc.

Le fonctionnement et le contrôle à distance par l'utilisateur, ainsi que l'assistance à distance du support technique d'EDIBON, sont toujours inclus.

L'unité est totalement securiseé, car il dispose de 4 systèmes de sécurité (mécaniques, électriques, électroniques et logiciels).

Conçu et fabriqué avec plusieurs standards de qualité.

Logiciel ICAI optionnel pour créer, modifier et effectuer des exercices pratiques, tests, examens, calculs, etc. En plus de suivre les progrès et les connaissances acquises par l'utilisateur.

Cette unité est conçue pour pouvoir être intégré à une future expansion. Une expansion typique est le système EDIBON SCADA-NET (ESN) qui permet à plusieurs élèves de travailler simultanément avec plusieurs ordinateurs sur un réseau local.

EXERCICES ET POSSIBILITÉS PRATIQUES

1.- Étude de la technique et des principes de l’Analyse par Injection de Flux (FIA) (l’élément supplémentaire recommandé QRCC-IF est requis).

2.- Examen de la reproductibilité et de la sensibilité de la méthode d’analyse (FIA) en fonction du débit et de la concentration de l’échantillon (l’élément supplémentaire recommandé QRCC-IF est requis).