EDIBON

Edición:ED02/25

Fecha:Noviembre/2025
QRD
REACTOR DISCONTINUO PARA QR

ESPECIFICACIONES DE CONCURSO
Equipo de sobremesa.

Estructura de aluminio anodizado y paneles de acero pintado. 

Principales elementos metálicos de acero inoxidable. 

Diagrama en el panel frontal con distribución similar a la de los elementos en el equipo real. 

Todos los elementos del equipo son resistentes químicamente. 

Diseñado para el estudio cinético de reacciones homogéneas líquido-líquido, tanto en condiciones adiabáticas como isotérmicas. 

El cuerpo del reactor es un recipiente aislado con una carcasa exterior de acero inoxidable, volumen de trabajo: 1 l.

Serpentín de trasferencia térmica de acero inoxidable y deflector de reactor, de 5 espiras de 60 mm de diámetro. El diámetro interior del tubo es de 6 mm y el exterior de 8 mm.

Agitador.

Sensor de temperatura, tipo “J”, para controlar la temperatura en el interior del reactor.

Sonda de conductividad para control de la reacción. Rango de medida hasta 20 mS.

La tapa del reactor incorpora conectores para la disposición de los sensores apropiados. 

Enchufes rápidos con válvula de cierre que posibilitan una sencilla conexión del reactor con la Unidad Base y de Servicio para QR, “QUS”.

Manuales: Este equipo se suministra con los siguientes manuales: Servicios requeridos, Montaje e Instalación, Puesta en marcha, Seguridad, Mantenimiento y manual de Prácticas.
Dimensiones: 330 x 330 x 500 mm aprox. Peso: 10 kg aprox.

Elementos requeridos (No incluidos):

QUS. Unidad Base y de Servicio para QR.

Equipo de sobremesa.

Estructura de aluminio anodizado y paneles de acero pintado. 

El equipo incluye ruedas para facilitar su movilidad.

Principales elementos metálicos de acero inoxidable. 

Diagrama en el panel frontal con distribución similar a la de los elementos en el equipo real.

Este equipo es común para los elementos requeridos (al menos uno) (No incluidos).

Sistema de instalación e intercambio de los reactores rápido y fácil de manejar.

Suministra todos los servicios para el funcionamiento de cada reactor.

Conexiones rápidas, sencillas y seguras.

Todos los elementos del equipo son resistentes químicamente.

La unidad “QUS” está compuesta principalmente por: 

    Dos bombas de alimentación peristálticas con velocidad variable. Caudal hasta 3  l/h (disposición standard del equipo). Con otra  disposición podrían alcanzar un caudal de hasta 10  l/h.

    Baño termostático, capacidad: 6  l. Control sobre la temperatura del agua caliente para mantener la temperatura del reactor.

    Bomba de 3  l/min, para impulsar el agua de termostatización desde el baño al reactor.

    Dos depósitos para los reactivos, capacidad: 1  l cada uno, fabricados en vidrio Pyrex.

    El seguimiento de la reacción se realiza mediante un sensor de conductividad, que permite la parametrización de la evolución de la reacción en tiempo real.

    Tres sensores de temperatura, tipo “J”, uno para conocer la temperatura del baño  termostático de forma continua y dos sensores para conocer la temperatura del  agua a la entrada y a la salida del agua del baño termostático.

    Enchufes rápidos con válvula de cierre que posibilitan una sencilla conexión de la Unidad de Servicio con los diferentes reactores.

Consola electrónica:

    Caja metálica.

    Conexiones para los sensores de temperatura.

    Display digital para los sensores de temperatura.

    Selector para los sensores de temperatura.

    Controladores e interruptores de las bombas peristálticas.

    Interruptor para la bomba de agua.

    Interruptores para los agitadores.

    Controlador de la resistencia de calentamiento.

    Interruptor principal.
EJERCICIOS Y POSIBILIDADES PRÁCTICAS
1.-Determinación de las conductividades iónicas.

2.-Operación en discontinuo. Obtención del orden de reacción respecto al acetato de etilo. Método de la velocidad inicial.

3.-Operación en discontinuo. Obtención del orden de velocidad respecto hidróxido sódico. Método de la velocidad inicial.

4.-Operación en discontinuo. Cálculo de la constante de velocidad. Concentración inicial de hidróxido sódico constante.

5.-Operación en discontinuo. Cálculo de la constante de velocidad. Concentración inicial de acetato de etilo constante.

6.-Formulación de la ecuación de velocidad.

7.-Operación en discontinuo. Variación de la constante cinética con la temperatura. Ecuación de Arrhenius.

8.-Operación en discontinuo. Comparativa entre conversión teórica y experimental. Desviación de la idealidad.

9.-Operación en discontinuo. Efectos de mezcla.

10.-Cálculo del coeficiente de transferencia de calor del serpentín.

11.-Cálculo de la entalpía de la reacción de hidrólisis.
Posibilidades prácticas adicionales:

12.-Sistema de medida de conductividad: conductímetro.

Opcional
QRD/ICAI. Software de Enseñanza Asistida desde Computador de Modo Interactivo:

Este paquete de software consta del Software del Instructor (Software de Gestión de Aulas de EDIBON - ECM-SOF) totalmente integrado con el Software del Alumno (Software de Formación de EDIBON - ESL-SOF). Ambos están interconectados para que el Profesor conozca, en todo momento, cual es el conocimiento teórico y práctico de los alumnos.
- ECM-SOF. Software de Gestión de Aulas de EDIBON (Software del Instructor).

ECM-SOF es la aplicación que permite al instructor registrar a los alumnos, administrar y asignar tareas para los grupos de trabajo, crear contenido propio para realizar ejercicios prácticos, elegir uno de los métodos de evaluación para comprobar los conocimientos del alumno y monitorizar la evolución relacionada con las tareas planificadas para alumnos individuales, grupos de trabajo, equipos, etc... de manera que el profesor puede saber en tiempo real el nivel de comprensión de cualquier alumno en el aula.

Características innovadoras:

• Gestión de base de datos de usuarios.

• Administración y asignación de grupos de trabajo, tares y sesiones de formación.

• Creación e integración de ejercicios prácticos y recursos multimedia.

• Diseño a medida de métodos de evaluación.

• Creación y asignación de fórmulas y ecuaciones.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Contenidos actualizables.

• Generación de informes, monitorización de la evolución del usuario y estadísticas.
- ESL-SOF. Software de Formación de EDIBON (Software del Alumno).

ESL-SOF es la aplicación dirigida a los alumnos que les ayuda a comprender conceptos teóricos mediante ejercicios prácticos y pone a prueba su conocimiento y evolución mediante la realización de tests y cálculos, además de los recursos multimedia. EDIBON proporciona tareas planificadas por defecto y un grupo de trabajo abierto para que los alumnos comiencen a trabajar desde la primera sesión. Los informes y estadísticas disponibles permiten conocer su evolución en cualquier momento, así como las explicaciones de cada ejercicio para reforzar los conocimientos técnicos adquiridos en la teoría.

Características innovadoras:

• Acceso y autorregistro del alumno.

• Comprobación de tareas existentes y monitorización.

• Contenidos por defecto y tareas programadas disponibles para su uso desde la primera sesión.

• Realización de ejercicios prácticos siguiendo el manual facilitado por EDIBON.

• Métodos de evaluación para poner a prueba sus conocimientos y su evolución.

• Autocorrección de los tests.

• Realización de cálculos y gráficas.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Informes imprimibles y seguimiento del progreso del usuario.

• Recursos multimedia auxiliares.
2

