ESPECIFICACIONES DE CONCURSO

Equipo de sobremesa con patas ajustables.

Estructura de aluminio anodizado y paneles de acero pintado.

Principales elementos metálicos de acero inoxidable.

Diagrama en el panel frontal con distribución similar a la de los elementos en el equipo real.

Cristalizador compuesto por reactor encamisado fabricado en vidrio (1 litro de capacidad), que incorpora sensores de temperatura y agitador.

Operación en discontinuo.

Agitador de doble pala.

El reactor de cristalización está controlado térmicamente por medio de agua calentada que circula por la camisa del reactor.

Baño termostático de 600 W, con bomba de impulsión de agua de alimentación.

Caudalímetro para agua, tipo rotámetro, de rango: 0 - 2  l/min.

Cuatro Válvulas de dos vías para permitir la circulación de agua, según el proceso en que nos encontremos.

Tres Sensores de temperatura, tipo “J“ localizados en puntos clave del sistema.

Válvula de regulación de presión: 0,5 - 6 bar, para la protección de la instalación.

Conductímetro para la medida de la conductividad de la solución, rango: hasta 2000 mS.

Set de tamices, compuesto por:

Tres tamices de diferentes tamaños de luz : 0,5 mm / 1 mm / 2 mm.

Vaso para recogida de cristales, capacidad: 2  l.

Consola Electrónica:

Caja metálica.

Conexiones para los sensores de temperatura. Selector para los sensores de temperatura. Display digital para supervisión de la temperatura y conductividad.

Interruptor de la bomba. Interruptor del agitador.

Controlador del baño termostático.

Interruptor magneto-térmico de protección.

Fusibles de protección.

Dispositivos de protección para los circuitos eléctricos.

Cables y Accesorios, para un funcionamiento normal.

Manuales: 	Este equipo se suministra con los siguientes manuales: Servicios requeridos, Montaje e Instalación, Puesta en marcha, Seguridad, Mantenimiento y manual de Prácticas.

Elementos adicionales recomendados (No incluido)

- QUCB/C. Equipo de Alimentación Continua.

El Equipo de Alimentación Continua, "QUCB/C" es complementario al equipo "QUCB" que nos permite convertir el Cristalizador en continuo.

Está compuesto por un reactor encamisado donde obtenemos la solución sobresaturada. Este reactor, en la parte superior, tiene montado un agitador para disolver la sal en estudio en la solución.

El equipo "QUCB/C" dispone de un baño térmico exterior que permite controlar la temperatura de la reacción y así alcanzar disoluciones sobresaturadas a alta temperatura.

Una bomba peristáltica es la encargada de suministrar la solución sobresaturada de manera continuada hasta el Cristalizador.

Por lo tanto, el suministro de este accesorio nos permitirá comparar la cristalización por cargas con la cristalización en continuo.

Especificaciones:

Reactor encamisado, fabricado en vidrio.

Agitador de doble pala.

Bomba peristáltica de 0 - 30 ml/min, de velocidad variable.

Dimensiones: Equipo: 800 x 700 x 1000 mm aprox. Peso: 55 Kg aprox.

Consola electrónica: 490 x 330 x 310 mm aprox. Peso: 10 Kg aprox.

QUCB/C: 600 x 400 x 900 mm aprox. Peso: 25 Kg aprox.

EJERCICIOS Y POSIBILIDADES PRÁCTICAS

1.- Comprender los principios de la cristalización de soluciones por enfriamiento.

2.- Estudio de la distribución del tamaño de los cristales.

3.- Operación por lotes.

4.- Obtención de cristales por el método de enfriamiento.

5.- Demostrar los efectos de variar los siguientes parámetros del proceso de cristalización:

Concentración de soluto.

Nivel de agitación.

Temperatura del enfriamiento.

Caudal de alimentación de soluto (se requiere el elemento “QUCB/C”).

Posibilidades prácticas adicionales:

6.- Calibración de los sensores.

7.- Balances de masa y energía.

8.- Evaluación de cristalización de eficiencia y cristalización de cinética.

9.- Operación en continuo (se requiere el elemento “QUCB/C”).

Opcional

QUCB/ICAI. Software de Enseñanza Asistida desde Computador de Modo Interactivo:

Este paquete de software consta del Software del Instructor (Software de Gestión de Aulas de EDIBON - ECM-SOF) totalmente integrado con el Software del Alumno (Software de Formación de EDIBON - ESL-SOF). Ambos están interconectados para que el Profesor conozca, en todo momento, cual es el conocimiento teórico y práctico de los alumnos.

- ECM-SOF. Software de Gestión de Aulas de EDIBON (Software del Instructor).

ECM-SOF es la aplicación que permite al instructor registrar a los alumnos, administrar y asignar tareas para los grupos de trabajo, crear contenido propio para realizar ejercicios prácticos, elegir uno de los métodos de evaluación para comprobar los conocimientos del alumno y monitorizar la evolución relacionada con las tareas planificadas para alumnos individuales, grupos de trabajo, equipos, etc... de manera que el profesor puede saber en tiempo real el nivel de comprensión de cualquier alumno en el aula.

Características innovadoras:

• Gestión de base de datos de usuarios.

• Administración y asignación de grupos de trabajo, tares y sesiones de formación.

• Creación e integración de ejercicios prácticos y recursos multimedia.

• Diseño a medida de métodos de evaluación.

• Creación y asignación de fórmulas y ecuaciones.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Contenidos actualizables.

• Generación de informes, monitorización de la evolución del usuario y estadísticas.

- ESL-SOF. Software de Formación de EDIBON (Software del Alumno).

ESL-SOF es la aplicación dirigida a los alumnos que les ayuda a comprender conceptos teóricos mediante ejercicios prácticos y pone a prueba su conocimiento y evolución mediante la realización de tests y cálculos, además de los recursos multimedia. EDIBON proporciona tareas planificadas por defecto y un grupo de trabajo abierto para que los alumnos comiencen a trabajar desde la primera sesión. Los informes y estadísticas disponibles permiten conocer su evolución en cualquier momento, así como las explicaciones de cada ejercicio para reforzar los conocimientos técnicos adquiridos en la teoría.

Características innovadoras:

• Acceso y autorregistro del alumno.

• Comprobación de tareas existentes y monitorización.

• Contenidos por defecto y tareas programadas disponibles para su uso desde la primera sesión.

• Realización de ejercicios prácticos siguiendo el manual facilitado por EDIBON.

• Métodos de evaluación para poner a prueba sus conocimientos y su evolución.

• Autocorrección de los tests.

• Realización de cálculos y gráficas.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Informes imprimibles y seguimiento del progreso del usuario.

• Recursos multimedia auxiliares.