ESPECIFICACIONES DE CONCURSO

Equipo de sobremesa.

Estructura de aluminio anodizado y paneles de acero pintado.

El equipo incluye ruedas para facilitar su movilidad.

Principales elementos transparentes para facilitar la visualización del proceso.

Diagrama en el panel frontal con distribución similar a la de los elementos en el equipo real.

Depósito de solución saturada de capacidad 25  l. Incluye:

Sensor de temperatura tipo “J”.

Agitador de velocidad variable.

Depósito de solución insuficientemente saturada de capacidad 25  l.  Incluye:

Sensor de temperatura tipo “J”.

Circuito de calefacción:

Depósito de capacidad 35  l. Incluye:

Resistencia de calentamiento con termostato, potencia: 2kW.

Sensor de temperatura tipo “J”.

Interruptor de nivel.

Bomba circulatoria del agua caliente:

Caudal máx: 8  l/min.

Altura máx: 10 m.

Dos  intercambiadores de calor de tubos concéntricos  para calentar la disolución a saturar.

Bomba circulatoria de la disolución saturada:

Caudal máx: 20  l/min.

Altura máx: 40 m.

Dos intercambiadores de calor de tubos concéntricos para enfriar la disolución saturada.

Célula de cristalización de metacrilato desmontable:

Diámetro aprox.: 40 mm.

Altura aprox.: 80 mm.

Caudalímetro, rango: 0 - 15  l/min.

Regulación de los caudales mediante válvulas.

Consola electrónica:

Caja metálica.

Conectores para los sensores de temperatura.

Selector para los sensores de temperatura.

Display digital para los sensores de temperatura.

Controlador de la resistencia de calentamiento.

Interruptor del agitador.

Interruptores de las bombas.

Interruptor On/Off.

Cables y Accesorios, para un funcionamiento normal.

Manuales: Este equipo se suministra con los siguientes manuales: Servicios requeridos, Montaje e Instalación, Puesta en marcha, Seguridad, Mantenimiento y Manual de Prácticas.

QUCB/A:

Equipo: - Dimensiones: 1900 x 750 x 1800 mm aprox.  - Peso: 200 Kg aprox.

Consola electrónica: - Dimensiones: 490 x 330 x 310 mm aprox. - Peso: 12 Kg aprox.

EJERCICIOS Y POSIBILIDADES PRÁCTICAS

1.-  Comprender los principios de la cristalización de soluciones por enfriamiento.

2.-  Estudio de la cristalización de soluciones en lecho fluidizado.

3.-  Estudio de la distribución del tamaño de los cristales.

4.-  Estudio de los factores que influyen en el crecimiento de los cristales:

- Temperatura de enfriamiento.

- Nivel de agitación.

- Duración de la cristalización.

- Sobresaturación de la disolución.

Opcional

QUCB/A/ICAI. Software de Enseñanza Asistida desde Computador de Modo Interactivo:

Este paquete de software consta del Software del Instructor (Software de Gestión de Aulas de EDIBON - ECM-SOF) totalmente integrado con el Software del Alumno (Software de Formación de EDIBON - ESL-SOF). Ambos están interconectados para que el Profesor conozca, en todo momento, cual es el conocimiento teórico y práctico de los alumnos.

- ECM-SOF. Software de Gestión de Aulas de EDIBON (Software del Instructor).

ECM-SOF es la aplicación que permite al instructor registrar a los alumnos, administrar y asignar tareas para los grupos de trabajo, crear contenido propio para realizar ejercicios prácticos, elegir uno de los métodos de evaluación para comprobar los conocimientos del alumno y monitorizar la evolución relacionada con las tareas planificadas para alumnos individuales, grupos de trabajo, equipos, etc... de manera que el profesor puede saber en tiempo real el nivel de comprensión de cualquier alumno en el aula.

Características innovadoras:

• Gestión de base de datos de usuarios.

• Administración y asignación de grupos de trabajo, tares y sesiones de formación.

• Creación e integración de ejercicios prácticos y recursos multimedia.

• Diseño a medida de métodos de evaluación.

• Creación y asignación de fórmulas y ecuaciones.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Contenidos actualizables.

• Generación de informes, monitorización de la evolución del usuario y estadísticas.

- ESL-SOF. Software de Formación de EDIBON (Software del Alumno).

ESL-SOF es la aplicación dirigida a los alumnos que les ayuda a comprender conceptos teóricos mediante ejercicios prácticos y pone a prueba su conocimiento y evolución mediante la realización de tests y cálculos, además de los recursos multimedia. EDIBON proporciona tareas planificadas por defecto y un grupo de trabajo abierto para que los alumnos comiencen a trabajar desde la primera sesión. Los informes y estadísticas disponibles permiten conocer su evolución en cualquier momento, así como las explicaciones de cada ejercicio para reforzar los conocimientos técnicos adquiridos en la teoría.

Características innovadoras:

• Acceso y autorregistro del alumno.

• Comprobación de tareas existentes y monitorización.

• Contenidos por defecto y tareas programadas disponibles para su uso desde la primera sesión.

• Realización de ejercicios prácticos siguiendo el manual facilitado por EDIBON.

• Métodos de evaluación para poner a prueba sus conocimientos y su evolución.

• Autocorrección de los tests.

• Realización de cálculos y gráficas.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Informes imprimibles y seguimiento del progreso del usuario.

• Recursos multimedia auxiliares.