EDIBON

Édition :ED01/26
Date :Mai/2026
QUCB/A
UNITE DE CRISTALLISATION AVANCEE

SPÉCIFICATIONS DE L'OFFRE
Unité de table. 
Structure en aluminium anodisé et panneaux en acier peint. 

L’unité comprend des roues pour faciliter la mobilité.

Les principaux éléments sont transparents afin de faciliter la visualisation du procédé.

Diagramme sur le panneau avant avec une distribution similaire aux éléments de l’unité réel.

Réservoir de solution saturée d’une capacité de 25 l. Il comprend :

    Un capteur de température de type “J”.

    Un agitateur à vitesse variable.

Réservoir de solution insuffisamment saturée d’une capacité de 25 l. Il comprend :

    Un capteur de température de type “J”.

Circuit de chauffage :

    Réservoir d’une capacité de 35 l. Il comprend :

        Résistance de chauffage avec thermostat, puissance : 2 kW.

        Capteur de température de type “J”.

        Interrupteur de niveau.

    Pompe de circulation de l’eau chaude :

        Débit maximal : 8 l/min.

        Hauteur manométrique maximale : 10 m.

Deux échangeurs de chaleur à tubes concentriques pour chauffer la solution à saturer.

Pompe de circulation de la solution saturée :

    Débit maximal : 20 l/min.

    Hauteur manométrique maximale : 40 m.

Deux échangeurs de chaleur à tubes concentriques pour refroidir la solution saturée.

Cellule de cristallisation démontable en méthacrylate :

    Diamètre approximatif : 40 mm.

    Hauteur approximative : 80 mm.

Débitmètre, plage : 0 - 15 l/min.

Réglage des débits au moyen de vannes.

Console électronique :

    Boîtier métallique.

    Connecteurs pour les capteurs de température.

    Sélecteur des capteurs de température.

    Afficheur numérique pour les capteurs de température.

    Régulateur de la résistance de chauffage.

    Interrupteur de l’agitateur.

    Interrupteurs des pompes.

    Interrupteur ON/OFF.

Câbles et accessoires pour un fonctionnement normal.

Manuels : Cette unité est fournie avec les manuels suivants : Services requis, Assemblage et Installation, Mise en marche, Sécurité, Entretien et Manuels pratiques.
Unité :  - Dimensions : 1900 x 750 x 1800 mm environ. - Poids : 200 kg environ.    

Console électronique :   - Dimensions : 490 x 330 x 310 mm environ.  - Poids : 10 kg environ.
EXERCICES ET POSSIBILITÉS PRATIQUES
1.- Comprendre les principes de la cristallisation des solutions par refroidissement.

2.- Étude de la cristallisation des solutions en lit fluidisé.

3.- Étude de la distribution de la taille des cristaux.

4.- Étude des facteurs influençant la croissance des cristaux :

        Température de refroidissement.

        Niveau d’agitation.

        Durée de la cristallisation.

        Sursaturation de la solution.
Optionnel
QUCB/A/ICAI. Logiciel Interactif d'Instruction Assisté par Ordinateur :

- ECM-SOF. Logiciel de Gestion de Classe EDIBON (Logiciel pour Instructeur).

ECM-SOF est l'application qui permet à l'instructeur d'enregistrer les étudiants, gérer et assigner des tâches pour les groupes de travail, créer votre propre contenu pour les exercices pratiques, choisissez l'une des méthodes d'évaluation pour tester les connaissances de l'élève et de suivre l'évolution liées à des tâches planifiées pour les étudiants individuels, groupes de travail, unités, etc ... afin que l'enseignant puisse connaître en temps réel le niveau de compréhension de tout étudiant en classe.

Caractéristiques innovantes :

• Gestion de la base de données des utilisateurs.

• La gestion et la répartition des groupes de travail, exercices et sessions de formations.

• Création et intégration d'exercices pratiques et des ressources multimédias.

• Conception personnalisée des méthodes d'évaluation.

• Création et formules d'affectation et des équations.

• Système de résolution d'équations.

• Contenu actualisable.

• Rapports, suivi de l'évolution et des statistiques des utilisateurs.

- ESL-SOF. EDIBON Formation sur les logiciels (Logiciel pour Étudiants).

ESL-SOF est l'application adressée aux étudiants qui les aide à comprendre les concepts théoriques au moyen d'exercices pratiques et à prouver ses connaissances et sa progression en effectuant des tests et des calculs en plus des ressources multimédias. Tâches planifiées par défaut et un le groupe de travail ouvert est fourni par EDIBON pour permettre aux étudiants de commencer à travailler dès la première session. Des rapports et des statistiques sont disponibles pour connaître leur progression à tout moment, ainsi que des explications pour chaque exercice visant à renforcer les connaissances techniques théoriquement acquises.

Caractéristiques innovantes :

• Ouverture de session et auto-inscription.

• Contrôle et suivi des tâches existantes.

• Contenu et exercices disponibles pour utilisateur à partir du première utilisation.

• Exercices pratiques suivant le manuel fourni par EDIBON.

• Méthodes d'évaluation pour évaluer vos connaissances et votre progression.

• Tests de correction automatique.

• Effectuer des calculs et des graphiques.

• Moteur résolution de systèmes d'équations.

• Suivi de la formation de l'utilisateur et rapports imprimables.

• Ressources multimédias auxiliaires.
1

