EDIBON

Édition :ED01/26
Date :Mai/2026
RGT
UNITÉ DE FORMATION AU GRÉAGE

SPÉCIFICATIONS DE L'OFFRE
L’unité comprend des roues pour faciliter sa mobilité et des freins pour l’immobiliser.

Portique à poutre en “I”, conçu pour répondre aux normes OSHA et CMAA, avec hauteur réglable de 85 po à 120 po. 

Deux chariots pour stocker le matériel.

Palan électrique d’une capacité de levage de 1 tonne.

Palan manuel à chaîne sans fin d’une capacité de levage de 1 tonne.

Systèmes de deux poulies et palans constitués d’une coque en acier et d’un câble en fibre avec une capacité de levage de 800 lb. Ils sont montés dans le cadre du portique et permettent un mouvement en toute sécurité dans toutes les directions dans l’espace de l’unité.

Plaque de plancher en acier, 36 po x 48 po x 0,25 po.

Poutre en « I », 48 po de longueur x 6 po de largeur.

Tuyau d’acier avec crochets de levage, 3 po x 3 po x 48 po.

Quatre tiges d’acier, 0,625 po de diamètre x 36 po de longueur.

Poutre d’écartement réglable de 72 po à 96 po. 

Deux poids en acier de 75 lb avec crochet de levage.

Caisse en bois, 48 po x 48 po x 48 po. 

Deux coussinets de protection pour élingue.

Deux élingues en treillis métallique. 

Deux élingues en nylon de 72 po de longueur. 

Cric hydraulique d’une capacité de levage de 2 tonnes. 

Barre “J”.

Levier, 72 pouces de long.

Venez longtemps.

Rallonge électrique.

Kit de montage de charge.

Kit d’élingue.

Manuels : Cette unité est fourni avec les manuels suivants : Services requis, Assemblage et installation, Démarrage, Sécurité, Maintenance & Manuels pratiques.
- Dimensions : 3000 x 1700 x 3000 mm environ.
EXERCICES ET POSSIBILITÉS PRATIQUES
 1.- Construction d’une élingue.

 2.- Montage d’une grue à portique.

 3.- Installation d’un terminal à coin.

 4.- Utilisation de mécanismes de levage manuels et électriques.

 5.- Étude des dispositifs de levage : élingues, axes, cordes, etc.

 6.- Levage de matériaux de construction de formes variées.

 7.- Levage d’une charge déséquilibrée.

 8.- Levage d’une machine à l’aide d’un cric hydraulique.

 9.- Levage d’une machine déséquilibrée au moyen de crochets de levage.

10.-Réalisation d’inspections de sécurité sur l’ensemble des équipements de levage.

11.-Transport et installation de machines à l’aide d’une élingue à double chaîne, d’élingues en polyester, etc.
Optionnel
RGT/ICAI. Logiciel Interactif d'Instruction Assisté par Ordinateur :

- ECM-SOF. Logiciel de Gestion de Classe EDIBON (Logiciel pour Instructeur).

ECM-SOF est l'application qui permet à l'instructeur d'enregistrer les étudiants, gérer et assigner des tâches pour les groupes de travail, créer votre propre contenu pour les exercices pratiques, choisissez l'une des méthodes d'évaluation pour tester les connaissances de l'élève et de suivre l'évolution liées à des tâches planifiées pour les étudiants individuels, groupes de travail, unités, etc ... afin que l'enseignant puisse connaître en temps réel le niveau de compréhension de tout étudiant en classe.

Caractéristiques innovantes :

• Gestion de la base de données des utilisateurs.

• La gestion et la répartition des groupes de travail, exercices et sessions de formations.

• Création et intégration d'exercices pratiques et des ressources multimédias.

• Conception personnalisée des méthodes d'évaluation.

• Création et formules d'affectation et des équations.

• Système de résolution d'équations.

• Contenu actualisable.

• Rapports, suivi de l'évolution et des statistiques des utilisateurs.

- ESL-SOF. EDIBON Formation sur les logiciels (Logiciel pour Étudiants).

ESL-SOF est l'application adressée aux étudiants qui les aide à comprendre les concepts théoriques au moyen d'exercices pratiques et à prouver ses connaissances et sa progression en effectuant des tests et des calculs en plus des ressources multimédias. Tâches planifiées par défaut et un le groupe de travail ouvert est fourni par EDIBON pour permettre aux étudiants de commencer à travailler dès la première session. Des rapports et des statistiques sont disponibles pour connaître leur progression à tout moment, ainsi que des explications pour chaque exercice visant à renforcer les connaissances techniques théoriquement acquises.

Caractéristiques innovantes :

• Ouverture de session et auto-inscription.

• Contrôle et suivi des tâches existantes.

• Contenu et exercices disponibles pour utilisateur à partir du première utilisation.

• Exercices pratiques suivant le manuel fourni par EDIBON.

• Méthodes d'évaluation pour évaluer vos connaissances et votre progression.

• Tests de correction automatique.

• Effectuer des calculs et des graphiques.

• Moteur résolution de systèmes d'équations.

• Suivi de la formation de l'utilisateur et rapports imprimables.

• Ressources multimédias auxiliaires.
1

