EDIBON

Edición:ED01/25
Fecha:Marzo/2025
RHU
EQUIPO DE HIDROGRAMAS DE PRECIPITACIONES

ESPECIFICACIONES DE CONCURSO
Estructura de aluminio anodizado y paneles de acero pintado. 

El equipo incluye ruedas para facilitar su movilidad.

Principales elementos metálicos de acero inoxidable. 

Diagrama en el panel frontal con distribución similar a la de los elementos en el equipo real.

Tanque. Dimensiones: 1200 x 820 x 210 mm. 

Válvula de regulación. 

Válvula solenoide. 

Caudalímetro, rango: 0,5 – 5  l/min. 

Dos boquillas de aspersión de patrón cuadrado ajustables individualmente.

Rebosadero con altura regulable.

Cámara de salida separable con tamiz.

Sistema de drenaje: 

Recipiente dividido internamente en diecisiete compartimentos de almacenamiento de 0,9  l   cada uno.

    Canal central de drenaje.

    Motor de transmisión.

Accesorios: 

    Hoja de polietileno para cuenca de captación impermeable.

    Cuatro recipientes de plástico para el almacenamiento en embalse.

    Tubo de conducto para drenaje.  

    Pala y espátula para arena.

    Nivel.

Consola electrónica: 

    Pantalla táctil de 3,5” que permite:

        Control del tiempo de medición por cada compartimento.

        Control del tiempo del agua de lluvia.

        Indicación del tiempo de retardo.

    Interruptor principal.
Cables y accesorios, para un funcionamiento normal. 

Manuales: 
Este equipo se suministra con los siguientes manuales: Servicios requeridos, Montaje e Instalación, Puesta en marcha, Seguridad, Mantenimiento y Manual de prácticas.

Elementos requeridos (solo luno) (No incluidos):

    - FME00. Banco Hidráulico.

                  o
    - FME00/B. Grupo de Alimentación Hidráulica Básico.
Equipo: - Dimensiones: 1500 x 1000 x 1000 mm aprox. - Peso: 180 Kg aprox. 
Consola electrónica: - Dimensiones: 490 x 330 x 310 mm aprox. - Peso: 10 Kg aprox.
EJERCICIOS Y POSIBILIDADES PRÁCTICAS
1.- Registro de hidrogramas. 

2.- Estudio de hidrogramas de una o múltiples tormentas.

3.- Cálculo del tiempo de concentración para una tormenta corta.

4.- Estudio del hidrograma de tormenta de una zona de captación de permeabilidad variable.

5.- Estudio del hidrograma de tormenta de una zona de captación impermeable.

6.- Análisis de la influencia de una tormenta en movimiento sobre un hidrograma de avenidas. 

7.- Análisis de la influencia del almacenamiento en embalses sobre un hidrograma de avenidas.

8.- Análisis de la influencia de conductos de drenaje sobre un hidrograma de avenidas.  
Opcional
RHU/ICAI. Software de Enseñanza Asistida desde Computador de Modo Interactivo:

Este paquete de software consta del Software del Instructor (Software de Gestión de Aulas de EDIBON - ECM-SOF) totalmente integrado con el Software del Alumno (Software de Formación de EDIBON - ESL-SOF). Ambos están interconectados para que el Profesor conozca, en todo momento, cual es el conocimiento teórico y práctico de los alumnos.
- ECM-SOF. Software de Gestión de Aulas de EDIBON (Software del Instructor).

ECM-SOF es la aplicación que permite al instructor registrar a los alumnos, administrar y asignar tareas para los grupos de trabajo, crear contenido propio para realizar ejercicios prácticos, elegir uno de los métodos de evaluación para comprobar los conocimientos del alumno y monitorizar la evolución relacionada con las tareas planificadas para alumnos individuales, grupos de trabajo, equipos, etc... de manera que el profesor puede saber en tiempo real el nivel de comprensión de cualquier alumno en el aula.

Características innovadoras:

• Gestión de base de datos de usuarios.

• Administración y asignación de grupos de trabajo, tares y sesiones de formación.

• Creación e integración de ejercicios prácticos y recursos multimedia.

• Diseño a medida de métodos de evaluación.

• Creación y asignación de fórmulas y ecuaciones.
• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Contenidos actualizables.

• Generación de informes, monitorización de la evolución del usuario y estadísticas.
- ESL-SOF. Software de Formación de EDIBON (Software del Alumno).

ESL-SOF es la aplicación dirigida a los alumnos que les ayuda a comprender conceptos teóricos mediante ejercicios prácticos y pone a prueba su conocimiento y evolución mediante la realización de tests y cálculos, además de los recursos multimedia. EDIBON proporciona tareas planificadas por defecto y un grupo de trabajo abierto para que los alumnos comiencen a trabajar desde la primera sesión. Los informes y estadísticas disponibles permiten conocer su evolución en cualquier momento, así como las explicaciones de cada ejercicio para reforzar los conocimientos técnicos adquiridos en la teoría.

Características innovadoras:

• Acceso y autorregistro del alumno.

• Comprobación de tareas existentes y monitorización.

• Contenidos por defecto y tareas programadas disponibles para su uso desde la primera sesión.

• Realización de ejercicios prácticos siguiendo el manual facilitado por EDIBON.

• Métodos de evaluación para poner a prueba sus conocimientos y su evolución.

• Autocorrección de los tests.

• Realización de cálculos y gráficas.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Informes imprimibles y seguimiento del progreso del usuario.

• Recursos multimedia auxiliares.
2

