EDIBON

Édition :ED01/25
Date :Novembre/2025
RSES
SIMULATEUR DE PLUIE POUR L'ÉTUDE DE L'ÉROSION DES SOLS

SPECIFICATIONS DE L'OFFRE
Structure en acier.

Diagramme sur le panneau avant avec une distribution similaire aux éléments de l'unité réel.

Rideaux en PVC transparents et durables.

Pulvérisateur de pluie comprenant :

    Six buses de pulvérisation interchangeables.

    Moteur à vitesse variable.

    Disque rotatif. Il se compose de deux plaques circulaires, chacune ayant trois ouvertures segmentées à 40°.

Réservoir de stockage en polyuréthane avec interrupteur de niveau, capacité : 140 l. 

Pompe d'impulsion d'eau vers l'arroseur de pluie. 

Débitmètre, plage : 600 – 6000 l/h.

Manomètre pour mesurer la pression de l'eau atteignant l'arroseur, plage : 0 – 2,5 bar. 

Parcelles d'essai sur le terrain.

Support inclinable pour parcelles d'essai. 

Six récipients d'essai cylindriques. 

Six pluviomètres.

Consola électronique: 

    Coffret métallique. 

    Affichage numérique de la vitesse du disque. 

    Interrupteur moteur.

    Régulateur de vitesse du moteur.

    Commutateur de commande de la pompe.

    Régulateur de débit de la pompe. 

    Interrupteur principal.

Câbles et accessoires, pour un fonctionnement normal.  

Manuels : Cette unité est fournie avec les manuels suivants : Services requis, Assemblage et Installation, Mise en Marche, Sécurité, Entretien et Manuels pratiques.

Unité: - Dimensions: 1200 x 1500 x 2500 mm environ. - Poids: 200 kg environ.

Consola électronique: - Dimensions: 310 x 220 x 180 mm environ.  - Poids: 3 kg environ. 

EXERCICES ET POSSIBILITÉS PRATIQUES
1.- Analyse comparative de différentes tempêtes de pluie simulées.

2.- Estimer la perte de sol et l’infiltration dans différents types de sols.

3.- Estimer la perte de sol et l’infiltration lors de tempêtes de différentes intensités.

4.- Estimer la perte de sol et l’infiltration en faisant varier la pente du sol.

5.- Déterminer l’énergie cinétique de différentes intensités de pluie.

6.- Analyse de la relation entre l’érosion produite et l’intensité de la pluie simulée.

Possibilités pratiques supplémentaires :

7.- Étudier la nature du potentiel d’érosion du sol dans différents types de sols.

8.- Étudier les méthodes permettant de prévenir l’érosion du sol.
Optionnel
RSES/ICAI. Logiciel Interactif d'Instruction Assisté par Ordinateur :

- ECM-SOF. Logiciel de Gestion de Classe EDIBON (Logiciel pour Instructeur).

ECM-SOF est l'application qui permet à l'instructeur d'enregistrer les étudiants, gérer et assigner des tâches pour les groupes de travail, créer votre propre contenu pour les exercices pratiques, choisissez l'une des méthodes d'évaluation pour tester les connaissances de l'élève et de suivre l'évolution liées à des tâches planifiées pour les étudiants individuels, groupes de travail, unités, etc ... afin que l'enseignant puisse connaître en temps réel le niveau de compréhension de tout étudiant en classe.

Caractéristiques innovantes :

• Gestion de la base de données des utilisateurs.

• La gestion et la répartition des groupes de travail, exercices et sessions de formations.

• Création et intégration d'exercices pratiques et des ressources multimédias.

• Conception personnalisée des méthodes d'évaluation.

• Création et formules d'affectation et des équations.

• Système de résolution d'équations.

• Contenu actualisable.

• Rapports, suivi de l'évolution et des statistiques des utilisateurs.
- ESL-SOF. EDIBON Formation sur les logiciels (Logiciel pour Étudiants).

ESL-SOF est l'application adressée aux étudiants qui les aide à comprendre les concepts théoriques au moyen d'exercices pratiques et à prouver ses connaissances et sa progression en effectuant des tests et des calculs en plus des ressources multimédias. Tâches planifiées par défaut et un le groupe de travail ouvert est fourni par EDIBON pour permettre aux étudiants de commencer à travailler dès la première session. Des rapports et des statistiques sont disponibles pour connaître leur progression à tout moment, ainsi que des explications pour chaque exercice visant à renforcer les connaissances techniques théoriquement acquises.

Caractéristiques innovantes :

• Ouverture de session et auto-inscription.

• Contrôle et suivi des tâches existantes.

• Contenu et exercices disponibles pour utilisateur à partir du première utilisation.

• Exercices pratiques suivant le manuel fourni par EDIBON.

• Méthodes d'évaluation pour évaluer vos connaissances et votre progression.

• Tests de correction automatique.

• Effectuer des calculs et des graphiques.

• Moteur résolution de systèmes d'équations.

• Suivi de la formation de l'utilisateur et rapports imprimables.

• Ressources multimédias auxiliaires.
2

