Especificaciones de Concurso

RYC-P. Módulo de Control de Presión.

El Módulo de Control de Presión, “RYC-P” ha sido diseñado para estudiar un sistema de control práctico a través del control del nivel de presión de aire de un depósito de presión de aire.

El módulo “RYC-P” está formado por dos componentes principales: el equipo “RYC-P” y la caja de interfaz “RYC-P”. El equipo “RYC-P” contiene todos los sensores y actuadores como un sensor de presión, un compresor de aire, etc., y la caja de interfaz “RYC-P” contiene todos los componentes necesarios para el suministro de energía, acondicionamiento de señales, etc.

Estos dos componentes se utilizan junto con el equipo “RYC” para controlar el nivel de presión de aire de un depósito de presión de aire a través del control del caudal de entrada de aire al depósito de presión.

El sistema permite introducir perturbaciones de forma manual mediante una válvula de seguridad manual.

Especificaciones:

Estructura metálica.

Bomba:

Fuente de alimentación: 12 VCC.

Presión máxima de trabajo: 1,5 bar.

Caudal: 4,2 l/min.

Sensor de presión:

Salida a escala completa: 100 mV.

Rango de presión: 0 - 30 psi.

Tanque de aire:

Volumen: 400 mL.

Presión máxima de trabajo: 16 bar.

Electroválvula:

Fuente de alimentación: 24 VCC.

Presión máxima de trabajo: 12 bar.

Manómetro:

Rango de presión: 0 - 2.5 bar.

Dimensiones: 520 x 310 x 230 mm aprox.

Peso: 6 Kg aprox.

Elementos requeridos (No incluidos):

RYC. Equipo para el Estudio de Regulación y Control, Controlado desde Computador (PC)

Equipo:

Caja metálica.

Diagrama en el panel frontal con distribución similar a la de los elementos en el equipo real.

Módulo de señales de referencia:

Este módulo permite generar cuatro tipos diferentes de señales: escalón, cuadrada, rampa, sinusoidal. La frecuencia y amplitud de las señales se pueden ajustar a través del computador (PC):

Salida escalón. Salida cuadrada. Salida rampa. Salida sinusoidal.

Escalón: amplitud: 0 V a 5 V, frecuencia: 0 Hz a 200 Hz.

Cuadrada: amplitud: ±10 V, frecuencia: 0 Hz a 200 Hz.

Rampa: amplitud: ±10 V, frecuencia: 0 Hz a 200 Hz.

Sinusoidal: amplitud: ±10 V, frecuencia: 0 Hz a 200 Hz.

Barrido de frecuencias: este módulo realiza el barrido de frecuencias necesario para calcular el diagrama de Bode.

Módulo de controlador PID:

Este módulo se subdivide en bloques proporcionales, integrantes y derivados. El módulo permite ajustar cada parámetro de manera independiente desde el computador (PC):

Controlador P: Kc: -10 a +10. Controlador I: Ti: 0 a 100 s. Controlador D: Td: 0 a 100 s.

Tiempo de muestreo: 0,1 a 100 ms.

Compensador Avance/Retardo:

Este módulo representa un sistema de compensador en el dominio de Laplace. El sistema permite modificar los ceros, los polos y la ganancia del compensador a través del computador (PC):

Avance K: 1 a 100 s. Retardo K: 1 a 100 s. Ganancia: 1 a 10. Tiempo de muestreo: 0,1 a 100 ms.

Sistema integrador:

Este módulo representa un sistema integrador en el dominio de Laplace. El sistema permite modificar la ganancia y la válvula de saturación del sistema a través del computador (PC):

Ganancia: -10 a 10.

Saturación: -10 a 10.

Sistema de primer orden:

Este módulo representa un sistema de primer orden en el dominio de Laplace. El sistema permite modificar la constante de tiempo del sistema a través del computador (PC). La ganancia también se puede ajustar usando el computador (PC):

Ganancia: 0 a 10. Constante de tiempo T: 0 a 100 s.

Sistema de segundo orden:

Este módulo representa un sistema de segundo orden en el dominio de Laplace. El sistema permite modificar a través del computador (PC) los tres parámetros del sistema: ganancia, coeficiente de amortiguamiento y frecuencia natural:

Ganancia: 1 a 10.

Coeficiente de amortiguamiento ξ: 0 a 1.5 en escalones de 0,1.

Frecuencia natural (ω n): 1Hz a 2 π*100 rad/s (100Hz).

Módulo de perturbación:

Este módulo permite introducir perturbaciones en los sistemas. La perturbación se puede introducir en diferentes lugares del bucle de control:

Valor de perturbación: -10 a 10.

Módulo de compensación:

Este módulo permite añadir una compensación a la señal de entrada:

Valor de compensación: -10 a 10.

Entradas analógicas:

Este módulo incluye 4 entradas analógicas. Las entradas se usan para visualizar las diferentes señales en el computador (PC).

Conector al computador (PC).

Interfaz de control incluida.

El equipo completo incluye también:

Sistema SCADA con Control Avanzado en Tiempo Real y Control PID.

Control Abierto + Multicontrol + Control en Tiempo Real.

Software de Control EDIBON específico, basado en LabVIEW.

Tarjeta de Adquisición de Datos de National Instruments (250 KS/s, kilo muestras por segundo).

Compatibilidad del equipo con un proyector y/o una pizarra electrónica, que permiten explicar y demostrar el funcionamiento del equipo a toda la clase al mismo tiempo.

Preparado para realizar investigación aplicada, simulación industrial real, cursos de formación, etc.

El usuario puede realizar las prácticas controlando el equipo a distancia, y además es posible realizar el control a distancia por el departamento técnico de EDIBON.

El equipo es totalmente seguro, ya que dispone de 4 sistemas de seguridad (mecánico, eléctrico, electrónico y por software).

Diseñado y fabricado bajo varias normas de calidad.

Software ICAI opcional para crear, editar y llevar acabo ejercicios prácticos, tests, exámenes, cálculos, etc. Además de monitorizar el progreso y conocimiento alcanzado por el usuario.

Este equipo se ha diseñado para poder integrarse en futuras expansiones. Una expansión típica es el Sistema SCADA NET de EDIBON (ESN) que permite trabajar simultáneamente a varios estudiantes con varios equipos en una red local.

EJERCICIOS Y POSIBILIDADES PRÁCTICAS PARA REALIZAR CON LOS ITEMS PRINCIPALES

Posibilidades prácticas para realizar con el equipo de Regulación y Control (RYC):

1.- Respuesta de un sistema de primer orden en el dominio de tiempo (Respuesta a un escalón)

2.- Respuesta de un sistema de primer orden en el dominio de tiempo (Respuesta a una rampa).

3.- Respuesta de un sistema de primer orden en el dominio de tiempo (Respuesta sinusoidal).

4.- Respuesta de un sistema de primer orden en el dominio de frecuencia (Respuesta sinusoidal).

5.- Respuesta de un sistema de segundo orden en el dominio de tiempo (Respuesta a un escalón).

6.- Respuesta de un sistema de segundo orden en el dominio de tiempo (Respuesta a una rampa).

7.- Respuesta de un sistema de segundo orden en el dominio de tiempo (Respuesta sinusoidal).

8.- Respuesta de un sistema de segundo orden en el dominio de frecuencia (Respuesta sinusoidal).

9.- Experimento del Compensador de Avance de Fase.

10.- Experimento del Compensador de Retardo de Fase.

11.- Estructura de un controlador PID (Bloques proporcionales-integrantes-derivados).

12.- Control PID de un sistema de primer orden en circuito abierto.

13.- Control PID de un sistema de segundo orden en circuito abierto.

14.- Control PID de un sistema de primer orden en circuito cerrado (Ajuste matemático).

15.- Control PID de un sistema de primer orden en circuito cerrado (Ajuste experimental).

16.- Control PID de un sistema de primer orden en circuito cerrado (Ajuste de Ziegler-Nichols).

17.- Control PID de un sistema de segundo orden en circuito cerrado (Ajuste matemático).

18.- Control PID de un sistema de segundo orden en circuito cerrado (Ajuste experimental).

19.- Control PID de un sistema de segundo orden en circuito cerrado (Ajuste de Ziegler-Nichols).

Posibilidades prácticas para realizar con las Aplicaciones Adicionales, para trabajar con el equipo RYC:

- Módulo de Control de Presión (RYC-P):

20.- Caracterización del Módulo de Control de Presión (RYC-P).

21.- Módulo de control de presión (RYC-P) con control PID.

Otras posibilidades que pueden realizarse con este equipo RYC-P:

22.- Varios alumnos pueden visualizar simultáneamente los resultados.  Visualizar todos los resultados en la clase, en tiempo real, por medio de un proyector o una pizarra electrónica.

23.- Control Abierto, Multicontrol y Control en Tiempo Real. Este equipo permite intrínsecamente y/o extrínsecamente cambiar en tiempo real el span, la ganancia; los parámetros proporcional, integral y derivativo, etc.

24.- Este equipo es totalmente seguro ya que dispone de dispositivos de seguridad mecánicos, eléctricos/electrónicos y de software.

25- Este equipo puede usarse para realizar investigación aplicada.

26.- Este equipo puede usarse para impartir cursos de formación a Industrias, incluso a otras Instituciones de Educación Técnica.

27.- Control del proceso del equipo RYC a través de la interface de control, sin el computador.

28.- Visualización de todos los valores de los sensores usados en el proceso del equipo RYC.

- El usuario puede realizar otros ejercicios diseñados por él mismo.