SPECIFICATIONS DE L'OFFRE

RYC-TE. Module de Contrôle de Température.

La température du module de commande, « RYC-TE », a été conçue pour étudier un système de commande pratique, par le contrôle de la température de l’eau dans un réservoir.

Le module « RYC-TE » est constitué de deux composants principaux: l’appareil « RYC-TE » et la zone d’interface « RYC-TE ». L’appareil « RYC-TE » contient tous les capteurs et les actionneurs tels que le capteur de température, débitmètre, pompe à eau, l’élément de chauffage, etc., et le boîtier d’interface « RYC-TE » contient tous les composants nécessaires à l’alimentation de signal de conditionnement, etc. .

Les composants sont utilisés en conjonction avec l’unité « RYC » pour contrôler la température de l’eau d’un réservoir, par l’intermédiaire du contrôle de l’écoulement de l’eau du circuit d’eau.

Le système permet d’insérer manuellement des perturbations, par la variation de la puissance de l’élément chauffant.

Caractéristiques:

Structure métallique.

Température contrôlée réservoir: 1,9 l.

Entrée d’eau froide du réservoir: 3 l.

Réservoir Réservoir: 15 l.

Commutateur de niveau de sécurité: capteur de niveau de l’interrupteur à flotteur avec une sortie ON / OFF.

Pompe à eau: débit d’eau max 8 l / min.

Débitmètre analogique:

Gamme de mesures: 0 - 2 l / min.

«J » thermocouple de type.

Élément chauffant:

Consommation d’énergie: 1500 W.

Contrôler la tension d’entrée: ± 10 V.

Dimensions: 900 x 330 x 400 mm env. (35,43 x 12,99 x 15,74 pouces environ.)

Poids: 22 Kg environ. (48 livres environ.).

Élément requis (non inclus):

RYC. Unité d'étude de Contrôle et de Régulation, Contrôlée par Ordinateur (PC)

Unité:

Boîte métallique.

Diagramme sur le panneau avant avec la distribution des éléments semblables à la vraie.

Module Signaux de référence:

Ce module permet de générer quatre différents types de signaux: étape, carrés, rampe et sinus. La fréquence et l'amplitude des signaux peuvent être réglés

par l'ordinateur.

Sortie étape. sortie carré. Rampe de sortie. Sortie sinus.

Etape: amplitude: 0 V à 5 V, fréquence: 0 Hz à 200 Hz.

Square: amplitude: ± 10 V, fréquence: 0 Hz à 200 Hz.

Rampe: amplitude: ± 10 V, fréquence: 0 Hz à 200 Hz.

Sine: amplitude: ± 10 V, fréquence: 0 Hz à 200 Hz.

Balayage en fréquence: ce module effectue un balayage de fréquence nécessaire pour le calcul du diagramme de Bode.

Module de contrôleur PID:

Ce module est subdivisé en blocs proportionnels, intégrateurs et dérivés. Le module permet d'ajuster chaque paramètre indépendamment de l'ordinateur:

Régulateur P: Kc: -10 à +10. Je contrôleur: Ti: 0 à 100 s. Contrôleur de D: Td: 0 à 100 s.

Temps d'échantillon: 0,1 à 100 ms.

Compensateur Lead / Lag:

Ce module représente un système de compensation dans le domaine de Laplace. Le système permet de modifier le zéro, le pôle et le gain du compensateur

par l'ordinateur:

K plomb: 1 à 100 s. décalage K: 1 à 100 s. Gain: 1 à 10. Temps d'échantillon: 0,1 à 100 ms.

Système intégrateur:

Ce module représente et système intégrateur dans le domaine de Laplace. Le système permet de modifier le gain et la vanne de saturation du système par

l'ordinateur:

Gain: -10 à 10.

Saturation: -10 à 10.

Le premier système de commande:

Ce module représente un premier système d'ordre dans le domaine de Laplace. Le système permet de modifier la constante de temps du système par

l'ordinateur. Le gain peut être également ajustée en utilisant l'ordinateur:

Gain: 0 à 10. T constante de temps: 0 à 100 s.

Deuxième système de commande:

Ce module représente un système du second ordre dans le domaine de Laplace. Le système permet de modifier par l'ordinateur les trois paramètres du

système: gain, coefficient d'amortissement et la fréquence propre:

Gain: 1 à 10.

Coefficient d'amortissement x: 0 à 1,5 par pas de 0,1.

Fréquence naturelle (w n): 1 Hz à 2 p* 100 rad / s (100 Hz).

Module Perturbation:

Ce module permet d'insérer des perturbations dans les systèmes. La perturbation peut être inséré dans des endroits différents de la boucle de régulation:

La valeur de Perturbation: -10 à 10.

Module de décalage:

Ce module permet d'ajouter un décalage au signal d'entrée.

Valeur de décalage: -10 à 10.

Entrées analogiques:

Ce module est pourvu de 4 entrées analogiques. Les entrées sont utilisées pour visualiser différents signaux dans l'ordinateur.

Connecteur à l'ordinateur.

Interface de contrôle inclus.

L'unité complète comprend également:

Système SCADA avancé avec contrôle en temps réel et contrôle PID.

Contrôle ouvert + Multicontrôle + Contrôle en Temps Réel.

Logiciel de Contrôle specialisé EDIBON, basé sur LabVIEW.

Carte d'Acquisition de Donées National Instruments (250 KS/s kilo échantillons par seconde).

Compatibilité des équipements avec un projecteur et/ou d'un tableau blanc électronique, pour expliquer et démontrer le fonctionnement de l'équipement à la classe en même temps.

Préparé pour la recherche appliquée, véritable simulation industrielle, des cours de formation, etc.

L'utilisateur peut effectuer des practiques avec le côntrole à distance des équipements, et en plus, il est possible de effectuer des contrôles à distance par le service technique d'EDIBON.

L'équipe est totalement securisé, car il dispose de 4 systèmes de sécurité (mécaniques, électriques, électroniques et logiciels).

Conçu et fabriqué avec plusieurs standards de qualité.

Logiciel ICAI optionnel pour créer, modifier et effectuer des exercices pratiques, tests, examens, calculs, etc. En plus de suivre les progrès et les connaissances acquises par l'utilisateur.

Cet équipement est conçu pour pouvoir être intégré à une future expansion. Une expansion typique est le système EDIBON SCADA-NET (ESN) qui permet à plusieurs élèves de travailler simultanément avec plusieurs ordinateurs sur un réseau local.

EXERCICES ET POSSIBILITÉS PRATIQUES À FAIRE AVEC LES POINTS PRINCIPAUX

Les possibilités pratiques à faire avec le module de commande et de contrôle (RYC):

1.- Réponse d'un système de premier ordre dans le domaine temporel (Réponse indicielle).

2.- Réponse d'un système de premier ordre dans le domaine temporel (Réponse à une rampe).

3.- Réponse du système de premier ordre dans le domaine temporel (réponse sinusoïdale).

4.- Réponse du système de premier ordre dans le domaine des fréquences (réponse sinusoïdale).

5.- Réponse du système de second ordre dans le domaine temporel (Réponse indicielle).

6.- Réponse du système de second ordre dans le domaine temporel (Réponse à une rampe).

7.- Réponse du système de deuxième ordre dans le domaine temporel (Réponse sinusoïdale).

8.- Réponse du système de deuxième ordre du domaine fréquentiel (Réponse sinusoïdale).

9.- Expérience du Compensateur d'avance de phase.

10.- Expérience du compensateur de retard de phase.

11.- Structure d'un contrôleur PID (Proportionnel-Intégrant les blocs pilotés).

12.- Contrôle PID d'un système de circuit ouvert de premier ordre.

13.- Contrôle PID d'un système de second ordre en circuit ouvert.

14.- Contrôle PID d'un système de premier ordre en circuit fermé (Ajustement mathématique).

15.- Contrôle PID d'un système de premier ordre en boucle fermée (Dispositif expérimental).

16.- Contrôle PID d'un système de premier ordre en boucle fermée (Réglage Ziegler-Nichols).

17.- Contrôle PID d'un système de second ordre en circuit fermé (Ajustement mathématique).

18.- Contrôle PID d'un système de second ordre en boucle fermée (Dispositif expérimental).

19.- Contrôle PID d'un système de second ordre en boucle fermée (Réglage Ziegler-Nichols).

Les possibilités pratiques à faire avec les applications supplémentaires, pour travailler avec RYC Unité:

- Module de régulation de la température (RYC-TE):

20.- Caractérisation de la température dans un réservoir.

21.- Contrôle de la température d’un réservoir à l’aide d’un régulateur PID.

D’autres possibilités peuvent être réalisées avec ce module RYC-TE:

22.- De nombreux élèves visualisent les résultats simultanément. Visualiser tous les résultats en temps réel dans la classe au moyen d’un projecteur ou d’un tableau blanc électronique.

23.- Contrôle ouvert, multicontrôle et contrôle en temps réel.  Cette unité permet de modifier intrinsèquement et/ou extrinsèquement la portée, les gains; les paramètres proportionnels, intégraux, dérivés; etc. en temps réel.

24.- Cette unité est totalement sûre car elle utilise des dispositifs de sécurité mécaniques, électriques et électroniques, ainsi que des logiciels.

25.- Cette unité peut être utilisée pour faire de la recherche appliquée.

26.- Cette unité peut être utilisée pour donner des cours de formation aux industries et même à d’autres établissements d’enseignement technique.

27.- Contrôle du processus de l’unité RYC par le biais du boîtier d’interface de contrôle sans ordinateur.

28.- Visualisation de toutes les valeurs des capteurs utilisés dans le processus de l’unité RYC.

- Plusieurs autres exercices peuvent être faits et conçus par l'utilisateur.