EDIBON

Edición:ED01/25 
Fecha:Abril/2025
RYC/B
EQUIPO DE FUNDAMENTOS DE CONTROL Y REGULACIÓN PID

ESPECIFICACIONES DE CONCURSO
Caja metálica, que incluye todos los módulos y elementos.

Fuente de alimentación. 

Fusible de protección.

Diagrama de bloques en el panel frontal.

Módulos:

    Señales de referencia: 

        Escalón: Amplitud: ±10 V. Frecuencia: 0 Hz a 1000 Hz.

        Rampa: Amplitud: ±10 V. Frecuencia: 0 Hz a 1000 Hz.

        Seno: Amplitud: ±10 V. Frecuencia: 0 Hz a 1000 Hz.

    Controlador PID:

        Controlador P: Kp: 0 a 10.

        Controlador I: Ti: 1 ms a 10 ms.

        Controlador D: Td: 1 ms a 10 ms.

    Sistemas:

        Sistema de primer orden:

            Constante de tiempo T: 1 ms a 100 ms.

        Sistema de segundo orden:

            Coeficiente de amortiguamiento x: 0 a 1,5.   

            Frecuencia natural ( n): 1 Hz to 2 π*100 rad/s (100 Hz).

Cables y accesorios, para un funcionamiento normal.

Manuales:

Este equipo se suministra con los siguientes manuales: Servicios requeridos, Montaje e Instalación, Puesta en marcha, Seguridad, Mantenimiento y Manual de prácticas.  

Elementos requeridos (No incluidos):

   - MED87. Osciloscopio Digital de Dos Canales 70 MHz.       

- Dimensiones: 490 x 330 x 310 mm aprox. - Peso: 10 Kg aprox.
EJERCICIOS Y POSIBILIDADES PRÁCTICAS
  1.- Respuesta de un sistema de primer orden en el dominio de tiempo (respuesta al escalón).

  2.- Respuesta de un sistema de primer orden en el dominio de tiempo (respuesta a la rampa).

  3.- Respuesta de un sistema de primer orden en el dominio de tiempo (respuesta al seno).

  4.- Respuesta de un sistema de primer orden en el dominio de frecuencia (respuesta al seno).

  5.- Respuesta de un sistema de segundo orden en el dominio de tiempo (respuesta al escalón).

  6.- Respuesta de un sistema de segundo orden en el dominio de tiempo (respuesta a la rampa).

  7.- Respuesta de un sistema de segundo orden en el dominio de tiempo (respuesta al seno).

  8.- Respuesta de un sistema de segundo orden en el dominio de frecuencia (respuesta al seno).

  9.- Estructura de un controlador PID (bloques proporcional-integral-derivativo).

10.- Control PID de un sistema de primer orden en lazo abierto.

11.- Control PID de un sistema de segundo orden en lazo abierto.

12.- Control PID de un sistema de primer orden en lazo cerrado (sintonización matemática). 

13.- Control PID de un sistema de primer orden en lazo cerrado (sintonización experimental).

14.- Control PID de un sistema de primer orden en lazo cerrado (sintonización Ziegler-Nichols).

15.- Control PID de un sistema de segundo orden en lazo cerrado (sintonización matemática).

16.- Control PID de un sistema de segundo orden en lazo cerrado (sintonización experimental).

17.- Control PID de un sistema de segundo orden en lazo cerrado (sintonización Ziegler-Nichols).
Opcional
RYC/B/ICAI. Software de Enseñanza Asistida desde Computador de Modo Interactivo:

Este paquete de software consta del Software del Instructor (Software de Gestión de Aulas de EDIBON - ECM-SOF) totalmente integrado con el Software del Alumno (Software de Formación de EDIBON - ESL-SOF). Ambos están interconectados para que el Profesor conozca, en todo momento, cual es el conocimiento teórico y práctico de los alumnos.
- ECM-SOF. Software de Gestión de Aulas de EDIBON (Software del Instructor).

ECM-SOF es la aplicación que permite al instructor registrar a los alumnos, administrar y asignar tareas para los grupos de trabajo, crear contenido propio para realizar ejercicios prácticos, elegir uno de los métodos de evaluación para comprobar los conocimientos del alumno y monitorizar la evolución relacionada con las tareas planificadas para alumnos individuales, grupos de trabajo, equipos, etc... de manera que el profesor puede saber en tiempo real el nivel de comprensión de cualquier alumno en el aula.

Características innovadoras:

• Gestión de base de datos de usuarios.

• Administración y asignación de grupos de trabajo, tares y sesiones de formación.

• Creación e integración de ejercicios prácticos y recursos multimedia.

• Diseño a medida de métodos de evaluación.

• Creación y asignación de fórmulas y ecuaciones.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Contenidos actualizables.

• Generación de informes, monitorización de la evolución del usuario y estadísticas.
- ESL-SOF. Software de Formación de EDIBON (Software del Alumno).

ESL-SOF es la aplicación dirigida a los alumnos que les ayuda a comprender conceptos teóricos mediante ejercicios prácticos y pone a prueba su conocimiento y evolución mediante la realización de tests y cálculos, además de los recursos multimedia. EDIBON proporciona tareas planificadas por defecto y un grupo de trabajo abierto para que los alumnos comiencen a trabajar desde la primera sesión. Los informes y estadísticas disponibles permiten conocer su evolución en cualquier momento, así como las explicaciones de cada ejercicio para reforzar los conocimientos técnicos adquiridos en la teoría.

Características innovadoras:

• Acceso y autorregistro del alumno.

• Comprobación de tareas existentes y monitorización.

• Contenidos por defecto y tareas programadas disponibles para su uso desde la primera sesión.

• Realización de ejercicios prácticos siguiendo el manual facilitado por EDIBON.

• Métodos de evaluación para poner a prueba sus conocimientos y su evolución.

• Autocorrección de los tests.

• Realización de cálculos y gráficas.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Informes imprimibles y seguimiento del progreso del usuario.

• Recursos multimedia auxiliares.
1

