ESPECIFICACIONES DE CONCURSO (de los items principales)

1 Equipo SCE:

Equipo de sobremesa.

Caja metálica y principales elementos metálicos en acero inoxidable.

Diagrama en el panel frontal con distribución similar a la de los elementos en el equipo real.

Con este equipo se puede trabajar en 2 modos:

Modo REAL (análisis continuo o de transitorios).

Modo SIMULADO.

El equipo se compone principalmente de una interface para el acondicionamiento de señales de entrada y salida. A su vez ésta irá conectada al computador (PC) (a través de un cable y una tarjeta de adquisición de datos) y a los dos subsistemas que tratamos de controlar:

Subsistema compuerta.

Subsistema turbina-generador.

El equipo dispone (en la interface) de una serie de conmutadores para establecer distintas cargas a la salida del generador y diferentes condiciones del sistema real.

Subsistema compuerta:

Se compone de un motor que controla la apertura de la compuerta, y unos mecanismos que lo emulan.

La tensión de control para comandar el motor de la compuerta oscilará entre 0 y 10 V.

El motor de la compuerta se encuentra acoplado, por un lado, a una dinamo, que nos dará una señal proporcional a la velocidad de giro del mismo, y por el otro a una reductora.

La dinamo (Dinamo Compuerta) nos da una tensión proporcional a la velocidad de giro del motor.

A la salida de la reductora nos encontramos un potenciómetro que nos da una salida en voltios proporcional a la posición en que se encuentra, simulando el grado de apertura de la compuerta.

Subsistema turbina-generador:

Este subsistema se podrá analizar de forma aislada o enlazado con el anterior, haciendo que el motor que simula la turbina gire en relación al porcentaje de apertura de la compuerta.

Esta turbina está conectada a un sistema generador y con un sistema de diferentes cargas (inductivas, capacitivas o resistivas).

A la salida del generador están conectadas tres cargas en paralelo, que simulan el consumo de la red de distribución de energía:

Resistencia variable (270-770  aprox.).

Capacitancia (1000 F).

Inductancia (100 mH).

El equipo completo incluye también:

Sistema SCADA con Control Avanzado en Tiempo Real.

Control Abierto + Multicontrol + Control en Tiempo Real.

Software de Control EDIBON específico, basado en LabVIEW.

Tarjeta de Adquisición de Datos de National Instruments (250 KS/s, kilo muestras por segundo).

Compatibilidad del equipo con un proyector y/o una pizarra electrónica, que permiten explicar y demostrar el funcionamiento del equipo a toda la clase al mismo tiempo.

Preparado para realizar investigación aplicada, simulación industrial real, cursos de formación, etc.

El usuario puede realizar las prácticas controlando el equipo a distancia, y además es posible realizar el control a distancia por el departamento técnico de EDIBON.

El equipo es totalmente seguro, ya que dispone de 4 sistemas de seguridad (mecánico, eléctrico, electrónico y por software).

Diseñado y fabricado bajo varias normas de calidad.

Software ICAI opcional para crear, editar y llevar a cabo ejercicios prácticos, tests, exámenes, cálculos, etc. Además de monitorizar el progreso y conocimiento alcanzado por el usuario.

Este equipo se ha diseñado para poder integrarse en futuras expansiones. Una expansión típica es el Sistema SCADA NET de EDIBON (ESN) que permite trabajar simultáneamente a varios estudiantes con varios equipos en una red local.

2 DAB. Tarjeta de Adquisición de Datos:

La Tarjeta de Adquisición de Datos forma parte del sistema SCADA.

Tarjeta de Adquisición de Datos PCI Express (National Instruments) para ser alojada en un slot del computador.

Entrada analógica: Canales= 16 single-ended ú 8 diferenciales. Resolución=16 bits, 1 en 65536. Velocidad de muestreo hasta: 250 KS/s (kilo muestras por segundo).

Salida analógica: Canales=2. Resolución=16 bits, 1 en 65536.

Entrada/Salida digital: Canales=24 entradas/salidas.

La tarjeta de Adquisición de Datos puede sufrir cambios de modelo en cualquier momento, alcanzando o mejorando las prestaciones requeridas en el equipo.

3 SCE/CCSOF. Software de Control + Adquisición de Datos + Manejo de Datos:

Los tres softwares forman parte del sistema SCADA.

Compatible con los estándares de la industria.

Software flexible, abierto y multi-control, desarrollado con sistemas gráficos actuales de ventanas, actuando sobre todos los parámetros del proceso simultáneamente. Manejo, manipulación, comparación y almacenamiento de los datos.

Velocidad de muestreo hasta 250 KS/s (kilo muestras por segundo).

Permite el registro del estado de las alarmas y de la representación gráfica en tiempo real.

Software abierto, permitiendo al profesor modificar textos, instrucciones. Passwords del profesor y del alumno para facilitar el control del profesor sobre el alumno, y que permite el acceso a diferentes niveles de trabajo.

Este software tiene 2 modos de funcionamiento:

Modo REAL: A través de los motores, actuadores y sensores que incluye la unidad (continuos, transitorios).

Modo SIMULADO: a través de la modelización matemática de los motores, anteriormente mencionada.

Este equipo permite que los 30 alumnos de la clase puedan visualizar simultáneamente todos los resultados y la manipulación del equipo durante el proceso usando un proyector o una pizarra electrónica.

4 Cables y Accesorios, para un funcionamiento normal.

5 Manuales:

Este equipo se suministra con 7 manuales: Servicios requeridos, Montaje e Instalación, Interface y Software de Control, Puesta en marcha, Seguridad, Mantenimiento y Manual de Prácticas.

*	Referencias de 1 a 6 son los items principales: SCE + DAB + SCE/CCSOF + Cables y Accesorios + Manuales están incluidos en el suministro mínimo para permitir el funcionamiento completo.

EJERCICIOS Y POSIBILIDADES PRÁCTICAS PARA REALIZAR CON LOS ITEMS PRINCIPALES

1.-Modelización del motor como motor estándar.

2.-Modelización del motor con las correcciones de las constantes del modelo matemático.

3.-Cálculo de la constante de velocidad de las dinamos.

4.-Obtención de las respuestas transitorias del motor de la compuerta.

5.-Obtención de la respuesta transitoria del motor de la turbina.

6.-Obtención de la respuesta transitoria del motor simulado de la compuerta.

7.-Obtención de la respuesta transitoria del motor simulado de la turbina.

8.-Comparativa de la respuesta transitoria del motor real de la turbina con respecto a la respuesta transitoria del motor simulado para carga resistiva.

9.-Comparativa de la respuesta transitoria del motor real de la turbina con respecto a la respuesta transitoria del motor simulado para carga capacitiva.

10.-Comparativa de la respuesta transitoria del motor real de la turbina con respecto a la respuesta transitoria del motor simulado para carga inductiva.

11.-Comparativa de la respuesta del motor real de la compuerta vs la respuesta del motor simulado de la compuerta para señales de control continuas (manualmente desde el computador (PC)).

12.-Comparativa de la respuesta del motor real de la compuerta vs la respuesta del motor simulado de la compuerta para señales de control senoidales.

13.-Comparativa de la respuesta del motor real de la compuerta vs la respuesta del motor simulado de la compuerta para señales de control cuadradas.

14.-Comparativa de la respuesta del motor real de la compuerta vs la respuesta del motor simulado de la compuerta para señales de control triangulares.

15.-Comparativa de la respuesta al escalón entre el motor real y el motor simulado (compuerta ó turbina).

Otras posibilidades que pueden realizarse con este equipo:

16.-Varios alumnos pueden visualizar simultáneamente los resultados.

Visualizar todos los resultados en la clase, en tiempo real, por medio de un proyector o una pizarra electrónica.

17.-Control Abierto, Multicontrol y Control en Tiempo Real.

Este equipo permite intrínsecamente y/o extrínsecamente cambiar en tiempo real el span, la ganancia; los parámetros proporcional, integral y derivativo, etc.

18.-El Sistema de Control desde Computador con SCADA permite una simulación industrial real.

19.-Este equipo es totalmente seguro ya que dispone de dispositivos de seguridad mecánicos, eléctricos/electrónicos y de software.

20.-Este equipo puede usarse para realizar investigación aplicada.

21.-Este equipo puede usarse para impartir cursos de formación a Industrias, incluso a otras Instituciones de Educación Técnica.

- El usuario puede realizar otros ejercicios diseñados por él mismo.

ESPECIFICACIONES DE CONCURSO (de los items opcionales)

a) Configuración para Educación Técnica y Vocacional

6 SCE/ICAI. Software de Enseñanza Asistida desde Computador de Modo Interactivo:

Este paquete de software consta del Software del Instructor (Software de Gestión de Aulas de EDIBON - ECM-SOF) totalmente integrado con el Software del Alumno (Software de Formación de EDIBON - ESL-SOF). Ambos están interconectados  para que el Profesor conozca, en todo momento, cual es el conocimiento teórico y práctico de los alumnos.

- ECM-SOF. Software de Gestión de Aulas de EDIBON (Software del Instructor).

ECM-SOF es la aplicación que permite al instructor registrar a los alumnos, administrar y asignar tareas para los grupos de trabajo, crear contenido propio para realizar ejercicios prácticos, elegir uno de los métodos de evaluación para comprobar los conocimientos del alumno y monitorizar la evolución relacionada con las tareas planificadas para alumnos individuales, grupos de trabajo, equipos, etc... de manera que el profesor puede saber en tiempo real el nivel de comprensión de cualquier alumno en el aula.

Características innovadoras:

• Gestión de base de datos de usuarios.

• Administración y asignación de grupos de trabajo, tares y sesiones de formación.

• Creación e integración de ejercicios prácticos y recursos multimedia.

• Diseño a medida de métodos de evaluación.

• Creación y asignación de fórmulas y ecuaciones.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Contenidos actualizables.

• Generación de informes, monitorización de la evolución del usuario y estadísticas.

- ESL-SOF. Software de Formación de EDIBON (Software del Alumno).

ESL-SOF es la aplicación dirigida a los alumnos que les ayuda a comprender conceptos teóricos mediante ejercicios prácticos y pone a prueba su conocimiento y evolución mediante la realización de tests y cálculos, además de los recursos multimedia. EDIBON proporciona tareas planificadas por defecto y un grupo de trabajo abierto para que los alumnos comiencen a trabajar desde la primera sesión. Los informes y estadísticas disponibles permiten conocer su evolución en cualquier momento, así como las explicaciones de cada ejercicio para reforzar los conocimientos técnicos adquiridos en la teoría.

Características innovadoras:

• Acceso y autorregistro del alumno.

• Comprobación de tareas existentes y monitorización.

• Contenidos por defecto y tareas programadas disponibles para su uso desde la primera sesión.

• Realización de ejercicios prácticos siguiendo el manual facilitado por EDIBON.

• Métodos de evaluación para poner a prueba sus conocimientos y su evolución.

• Autocorrección de los tests.

• Realización de cálculos y gráficas.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Informes imprimibles y seguimiento del progreso del usuario.

• Recursos multimedia auxiliares.