SPÉCIFICATIONS DE L'OFFRE (pour les articles principaux)

1 Unité SCS/60/CTS :

Structure en acier inoxydable.

L’unité comprend des roues pour faciliter la mobilité.

Diagramme sur le panneau avant avec une distribution similaire aux éléments de l’appareil réel.

Principaux éléments métalliques en acier inoxydable AISI-304 y AISI-316 et AISI-316 et en PP, pour résister aux conditions du processus.

Réservoir d’alimentation en polypropylène de 60 l.

Pompe doseuse d’alimentation :

Débit maximum : 60 l/h.

Pression maximale : 10 bars.

Puissance : 0,37 kW.

Centrifugeuse tubulaire en acier inoxydable AISI-316.

Vitesse du rotor : 20 000 tr/min

Volume du rotor : 2 l.

Capacité hydraulique : 0,6 m³/h.

Puissance : 1,5 kW.

Réservoir de produit en polypropylène de 60 l.

L'unité complète comprend également :

Système SCADA avancé avec contrôle en temps réel.

Contrôle ouvert + Multicontrôle + Contrôle en Temps Réel.

Logiciel de Contrôle specialisé EDIBON.

Exercices d'étalonnage, y compris qui perment enseigner à l'utilisateur comment étalonner un capteur et l'importance de vérifier la précision des capteurs avant d'effectuer des mesures.

Compatibilité des unités avec un projecteur et/ou d'un tableau blanc électronique, pour expliquer et démontrer le fonctionnement de l'unité à la classe en même temps.

Préparé pour la recherche appliquée, véritable simulation industrielle, des cours de formation, etc.

L'utilisateur peut effectuer des practiques avec le côntrole à distance des unités, et en plus, il est possible de effectuer des contrôles à distance par le service technique d'EDIBON.

L'unité est totalement securiseé, car il dispose de 4 systèmes de sécurité (mécaniques, électriques, électroniques et logiciels).

Conçu et fabriqué avec plusieurs standards de qualité.

Éléments supplémentaires recommandés (non inclus) :

- SCS-P. Système de Protection contre les Déversements et les Éclaboussures pour SCS/60/CTS.

Le système SCS-P est composé de protections anti-éclaboussures qui recouvrent l’ensemble de l’équipement. Des portes avant permettent l’accès à l’unité.

Le système dispose également d’un bac d’égouttage pour une protection contre les déversements.

Tous les composants de ce système sont faciles à assembler.

2 SCS/60/CTS/PLC. Contrôle et Surveillance :

Est un système composé d’une interface qui comprend des modules PLC tels que CPU, le module E/S numérique, le module E/S analogique, le module de communication, etc. et d’un boîtier de commande avec écran IHM.

Interface PLC :

Contrôleur PLC.

Modules d’E/S numériques :

Entrées numériques ; plage d’entrée de 0 V à 24 V.

Sorties numériques ; sortie relais.

Modules E/S analogiques :

Entrées analogiques ; résolution de 16 bits. Plage d’entrée -10 V à +10 V.

Sorties analogiques ; résolution de 16 bits. Plage de sortie -10 V à +10 V.

Connecteurs et ports de communication :

Connecteur Ethernet.

Connecteur USB.

La Interface PLC peut subir des modifications à tout moment, atteignant ou améliorant les performances requises de l’unité.

Boîtier de commande et écran HMI :

Écran IHM :

Écran tactile : analogique résistif.

Taille : 10”. 16 :9 TFT.

Résolution : 1024 x 600, WVGA.

Couleurs : 64 K.

Port Ethernet.

3 SCS/60/CTS/CCSOF. Logiciel de Surveillance + Logiciel de Contrôle + Logiciel d’Acquisition de Données + Logiciel de Gestion des Données :

Le système SCADA est composé de quatre logiciels présentant les caractéristiques suivantes :

Le Logiciel de Surveillance permet de surveiller en temps réel les éléments de démarrage et d’arrêt, les conditions inattendues et l’évolution du processus. Si nécessaire, il agit sur le système et notifie à l’utilisateur les opérations incorrectes.

Le Logiciel de Contrôle permet de gérer plusieurs processus et variables en temps réel, soit manuellement, soit automatiquement. Différents types d’algorithmes de contrôle, tels que le contrôle PID, sont mis en œuvre en fonction du domaine d’étude.

Le Logiciel d’Acquisition de Données se concentre sur la mesure et le traitement des signaux de processus avec une très grande précision, en obtenant une réponse rapide et synchronisée du système. Un système d’étalonnage fait partie de ce logiciel pour ajuster les mesures du capteur.

Le Logiciel de Gestion des données stocke et représente les alarmes, les variables et l’évolution du processus en temps réel, soit sous forme graphique, soit sous forme numérique, comme des graphiques temporels ou des diagrammes de processus. Des rapports imprimables peuvent être générés ou des données historiques peuvent être téléchargées pour étudier les expériences en détail.

Le Logiciel est une architecture ouverte et flexible qui facilite l’accès à différents niveaux de travail pour les formateurs et les étudiants. Il est compatible avec le système d’exploitation Windows et les normes industrielles actuelles. L’interface graphique est intuitive et facile à utiliser.

4 Câbles et Accessoires, pour un fonctionnement normal.

5 Manuels :

Cette unité est fournie avec 8 manuels : Services requis, Assemblage et Installation, Logiciel de contrôle, de Démarrage, de Sécurité, d'Entretien, d'Étalonnage et Pratiques manuels.

*Références 1 à 5 sont les principaux éléments : SCS/60/CTS + SCS/60/CTS/PLC + SCS/60/CTS/CCSOF + Câbles et Accessoires + Manuels sont inclus dans l'offre minimum pour permettre un fonctionnement complet.