ESPECIFICACIONES DE CONCURSO

1 Equipo SERIN/CA:

El equipo “SERIN/CA” consta de una caja-interfaz de control conectada a un motor trifásico y a un computador (PC) (computador no incluido). La interfaz de control tiene un encoder optico para motores trifásicos que controla la velocidad, la posición y la corriente del motor.

La comunicación USB entre la interfaz de control y el computador (PC) proporciona al “SERIN/CA” la posibilidad de controlar el motor desde el computador (PC) y visualizar las señales más importantes del motor.

Velocidad, posición y control de par.

Permite establecer movimientos predefinidos y programar.

Caja-Interfaz de Control:

Panel frontal:

Tres salidas digitales:

Tienen un LED rojo que indica si la salida está activa o no. Dos de ellos tienen algunas funciones definidas por defecto, pero pueden cambiarse por cualquier otra función usando el programa.

Salida 1:asignada a la función S-RDY (Servo Ready), que indica que el variador está listo para ser activado.

Salida 2: se utiliza para señalar un estado de alarma cuando se detecta una conidición de fallo.

Salida 3: configurada con la función ZSP (Zero-Speed Detection), que se activa cuandoel motor se detiene por completo

Salidas del encoder emulador:

Tres salidas: CHN A, CHN B, CHN Z. Los canales A y B emiten pulsos correspondientes a las resolución del codificador, mientas que el canal Z genera un único pulso por cada revolución. Estas señales emulan un codiciador estámdar y se transmiten en modo diferencial para mejorar la intregridad se la señal

Salida analógica 4 (relé): este relé está conectado a una salida digital que indica el estado de alrma del sistema

Salidas analógicas del monitor CCA: estas salidas analógicas son puntos monitorizados de carácter general. Cada monitor CCA puede controlarse mediante programa para fijarlo en un valor determinado de las variables internas.

Seis entradas digitales: entradas digitales para aquellas señales que se introducen con el fin de habilitar las diferentes funciones disponibles en el programa.

Seis botones: permiten habilitar las entradas digitales. Cuando se presiona el botón, la entrada digital se activará,  llevando a cabo lo que se haya definido mediante el programa.

Seis interruptores: tienen la misma función que los botones, pero con la única diferencia de que son interruptores y, por lo tanto, mantienen la posición fija (abierta o cerrada).

Interruptor proveedor de entradas digitales: hay un interruptor que habilita las entradas digitales.

Entrada analógica: esta entrada permite un uso analógico directamente al usuario. Es una entrada A/C.

Suministro de tensión: tres fuentes continuas en el equipo. Una de +24 VCC, otra de +10 VCC y otra de -10 VCC.

Dos potenciómetros: presentan tres clavijas.

Interruptor de encendido: cuando el equipo está encendido, el LED rojo está activado y se enciende.

Panel trasero:

Suministro de tensión que alimenta el equipo con 220 V de corriente alterna.

Salida trifásica al resolver: es una salida trifásica que se alimenta cuando se está resolviendo y, por lo tanto, permite su movimiento.

Puerto de conexión en serie: es una clavija de conexión para conectar el equipo con el computador (PC) por el puerto en serie para permitir que el programa gestione el encoder.

Conexión con la retroalimentación: es una conexión con la retroalimentación del motor. Permite que el codificador gestione el motor.

Motor:

Motor de CA, 0,4 kW, 2,4 A CA, 3000 rpm, 320 V, 1,3 Nm, IP65, Sensor Encoder: 1 velocidad, 1X/RX, trifásico.

El equipo completo incluye también:

Control Abierto + Multicontrol + Control en Tiempo Real.

Compatibilidad del equipo con un proyector y/o una pizarra electrónica, que permiten explicar y demostrar el funcionamiento del equipo a toda la clase al mismo tiempo.

Preparado para realizar investigación aplicada, simulación industrial real, cursos de formación, etc.

El usuario puede realizar las prácticas controlando el equipo a distancia, y además es posible realizar el control a distancia por el departamento técnico de EDIBON.

El equipo es totalmente seguro, ya que dispone de 4 sistemas de seguridad (mecánico, eléctrico, electrónico y por software).

Diseñado y fabricado bajo varias normas de calidad.

Software ICAI opcional para crear, editar y llevar a cabo ejercicios prácticos, tests, exámenes, cálculos, etc. Además de monitorizar el progreso y conocimiento alcanzado por el usuario.

2 SERIN/CC/CCSOF. Software de Control + Adquisición de Datos + Manejo de Datos:

Compatible con los sistemas operativos Windows actuales. Simulación gráfica e intuitiva del proceso en la pantalla. Compatible con los estándares de la industria.

Registro y visualización de todas las variables del proceso de forma automática y simultánea.

Software flexible, abierto y multi-control, desarrollado con sistemas gráficos actuales de ventanas, actuando sobre todos los parámetros del proceso simultáneamente.

Manejo, manipulación, comparación y almacenamiento de los datos.

Análisis comparativo de los datos obtenidos, posterior al proceso y modificación de las condiciones durante el proceso.

3 Cables y Accesorios, para un funcionamiento normal.

4 Manuales:

Este equipo se suministra con 8 manuales: Servicios requeridos, Montaje e Instalación, Interfaz y Software de control, Puesta en marcha, Seguridad, Mantenimiento y Manual de prácticas.

EJERCICIOS Y POSIBILIDADES PRÁCTICAS

1.-	Comprobar el cableado y la alimentación (ejecución de prueba).

2.- Referencia de origen (Homing).

3.- Sintonización (Tuning).

4.- Control de posicion.

5.- Control de la velocidad: comando analógico.

6.- Control de velocidad: comando interno.

7.- Conmutación entre modos de control.

8.- Monitorización y grafica de señales.

Otras posibilidades que pueden realizarse con este equipo:

9.- Varios alumnos pueden visualizar simultáneamente los resultados.

Visualizar todos los resultados en la clase, en tiempo real, por medio de un proyector o una pizarra electrónica.

10.- Control Abierto, Multicontrol y Control en Tiempo Real.

Este equipo permite intrínsecamente y/o extrínsecamente cambiar en tiempo real el span, la ganancia; los parámetros proporcional, integral y derivativo, etc.

11.- Este equipo es totalmente seguro ya que dispone de dispositivos de seguridad mecánicos, eléctricos/electrónicos y de software.

12.- Este equipo puede usarse para realizar investigación aplicada.

13.- Este equipo puede usarse para impartir cursos de formación a Industrias, incluso a otras Instituciones de Educación Técnica.

- El usuario puede realizar otros ejercicios diseñados por él mismo.

ESPECIFICACIONES DE CONCURSO (de los items opcionales)

a) Configuración para Educación Técnica y Vocacional

5 SERIN/CA/ICAI. Software de Enseñanza Asistida desde Computador de Modo Interactivo:

Este paquete de software consta del Software del Instructor (Software de Gestión de Aulas de EDIBON - ECM-SOF) totalmente integrado con el Software del Alumno (Software de Formación de EDIBON - ESL-SOF). Ambos están interconectados para que el Profesor conozca, en todo momento, cual es el conocimiento teórico y práctico de los alumnos.

- ECM-SOF. Software de Gestión de Aulas de EDIBON (Software del Instructor).

ECM-SOF es la aplicación que permite al instructor registrar a los alumnos, administrar y asignar tareas para los grupos de trabajo, crear contenido propio para realizar ejercicios prácticos, elegir uno de los métodos de evaluación para comprobar los conocimientos del alumno y monitorizar la evolución relacionada con las tareas planificadas para alumnos individuales, grupos de trabajo, equipos, etc... de manera que el profesor puede saber en tiempo real el nivel de comprensión de cualquier alumno en el aula.

Características innovadoras:

• Gestión de base de datos de usuarios.

• Administración y asignación de grupos de trabajo, tares y sesiones de formación.

• Creación e integración de ejercicios prácticos y recursos multimedia.

• Diseño a medida de métodos de evaluación.

• Creación y asignación de fórmulas y ecuaciones.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Contenidos actualizables.

• Generación de informes, monitorización de la evolución del usuario y estadísticas.

- ESL-SOF. Software de Formación de EDIBON (Software del Alumno).

ESL-SOF es la aplicación dirigida a los alumnos que les ayuda a comprender conceptos teóricos mediante ejercicios prácticos y pone a prueba su conocimiento y evolución mediante la realización de tests y cálculos, además de los recursos multimedia. EDIBON proporciona tareas planificadas por defecto y un grupo de trabajo abierto para que los alumnos comiencen a trabajar desde la primera sesión. Los informes y estadísticas disponibles permiten conocer su evolución en cualquier momento, así como las explicaciones de cada ejercicio para reforzar los conocimientos técnicos adquiridos en la teoría.

Características innovadoras:

• Acceso y autorregistro del alumno.

• Comprobación de tareas existentes y monitorización.

• Contenidos por defecto y tareas programadas disponibles para su uso desde la primera sesión.

• Realización de ejercicios prácticos siguiendo el manual facilitado por EDIBON.

• Métodos de evaluación para poner a prueba sus conocimientos y su evolución.

• Autocorrección de los tests.

• Realización de cálculos y gráficas.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Informes imprimibles y seguimiento del progreso del usuario.

• Recursos multimedia auxiliares.