Especificaciones de Concurso (de los items principales)

1 Equipo SERIN/CA:

El entrenador "SERIN/CA" consta de una caja-interface de control conectada a un motor trifásico y a un computador (PC) (computador no incluido). La interface de control tiene un resolver para motores trifásicos que controla la velocidad, la posición y la corriente del motor.

La comunicación RS232 entre la interface de control y el computador (PC) proporciona al "SERIN/CA" la posibilidad de controlar el motor desde el computador (PC) y visualizar las señales más importantes del motor.

Velocidad, posición y control de par.

Permite establecer movimientos predefinidos y programar.

Caja-Interface de Control:

Panel frontal:

Tres salidas digitales:

Tienen un LED verde que indica si la salida está activa o no. Dos de ellos tienen algunas funciones definidas por defecto, pero pueden cambiarse por cualquier otra función usando el programa.

Salida 1: esta salida tiene habilitada por defecto la función "Reseteo de fallas". Se puede usar para indicar un problema  con el driver.

Salida 2: esta salida tiene habilitada la función "Freno".

Salidas del encoder emulador:

Dos pares de salidas (salida CH A, salida CH B y sus respectivas salidas denegadas) que son señales TTL de posición incremental generadas por la realimentación del resolver. Estas salidas están en cuadratura para simular un encoder óptico.

Un par de salidas (CH Z y su denegada) que TTL funciona como marcador de pulsos.

Salida analógica 4 (relé): esta salida es un relé y va junto con la salida 4 que puede estar en el programa dentro de la etiqueta digital de E/S.

Salidas analógicas del monitor CCA: estas salidas analógicas son puntos monitorizados de carácter general. Cada monitor CCA puede controlarse mediante programa para fijarlo en un valor determinado de las variables internas.

Seis entradas digitales: entradas digitales para aquellas señales que se introducen con el fin de habilitar las diferentes funciones disponibles en el programa.

Seis botones: permiten habilitar las entradas digitales. Cuando se presiona el botón, la entrada digital se activará,  llevando a cabo lo que se haya definido mediante el programa.

Seis interruptores: tienen la misma función que los botones, pero con la única diferencia de que son interruptores y, por lo tanto, mantienen la posición fija (abierta o cerrada).

Interruptor proveedor de entradas digitales: hay un interruptor que habilita las entradas digitales. Cuando el LED verde está encendido, las entradas estarán habilitadas.

Entrada analógica: esta entrada permite un uso analógico directamente al usuario. Es una entrada A/C.

Suministro de tensión: tres fuentes continuas en el equipo. Una de +24 VDC, otra de +12 VDC y otra de -12 VDC.

Dos potenciómetros: presentan tres clavijas.

Interruptor de encendido: cuando el equipo está encendido, el LED rojo está activado y se enciende.

Panel trasero:

Suministro de tensión que alimenta el equipo con 220 V de corriente alterna.

Salida trifásica al resolver: es una salida trifásica que se alimenta cuando se está resolviendo y, por lo tanto, permite su movimiento.

Puerto de conexión en serie: es una clavija de conexión para conectar el equipo con el computador (PC) por el puerto en serie para permitir que el programa gestione el encoder.

Conexión con la retroalimentación: es una conexión con la retroalimentación del motor. Permite que el codificador gestione el motor.

Motor:

Motor de CA, 0,7 kW, 2,8 A CA, 4.200 rpm, 320 Vdc, 7,2 Nm, IP65, Sensor RESOLVER: 1 velocidad, 1X/RX, trifásico.

2 SERIN/CA/CCSOF. Software de Control + Adquisición de Datos + Manejo de Datos:

Compatible con los sistemas operativos Windows actuales. Simulación gráfica e intuitiva del proceso en la pantalla. Compatible con los estándares de la industria.

Registro y visualización de todas las variables del proceso de forma automática y simultánea.

Software flexible, abierto y multi-control, desarrollado con sistemas gráficos actuales de ventanas, actuando sobre todos los parámetros del proceso simultáneamente.

Manejo, manipulación, comparación y almacenamiento de los datos.

Análisis comparativo de los datos obtenidos, posterior al proceso y modificación de las condiciones durante el proceso.

3 Cables y Accesorios, para un funcionamiento normal.

4 Manuales:

Este equipo se suministra con 8 manuales: Servicios requeridos, Montaje e Instalación, Interface y Software de Control, Puesta en marcha, Seguridad, Mantenimiento, Calibración y Manual de Prácticas.

*Referencias de 1 a 4 son los items principales: SERIN/CA + SERIN/CA/CCSOF + Cables y Accesorios + Manuales están incluidos en el suministro mínimo para permitir el funcionamiento completo.

EJERCICIOS Y POSIBILIDADES PRÁCTICAS PARA REALIZAR CON LOS ITEMS PRINCIPALES

1.-  Origen (homing).

2.-  Embrague/Control.

3.-  Movimiento de giro (con fase de corrección).

4.-  Movimientos de registro.

5.-  Movimientos en seco.

6.-  Parar y bloquear. Estados transitorios.

7.-  Parar y bloquear. Influencia en la velocidad filtrada.

8.-  Estudio de velocidad transitoria.

9.-  Gestión de la ganancia de retroalimentación.

10.-Modificación de los parámetros de retroalimentación y fases U, V y W.

11.-Uso y modificación de los filtros de retroalimentación.

12.-Demostración de voltajes de fase U, V y W.

Especificaciones de Concurso (de los items opcionales)

a) Configuración para Educación Técnica y Vocacional

5 SERIN/CA/ICAI. Software de Enseñanza Asistida desde Computador de Modo Interactivo:

Este paquete de software consta del Software del Instructor (Software de Gestión de Aulas de EDIBON - ECM-SOF) totalmente integrado con el Software del Alumno (Software de Formación de EDIBON - ESL-SOF). Ambos están interconectados  para que el Profesor conozca, en todo momento, cual es el conocimiento teórico y práctico de los alumnos.

- ECM-SOF. Software de Gestión de Aulas de EDIBON (Software del Instructor).

ECM-SOF es la aplicación que permite al instructor registrar a los alumnos, administrar y asignar tareas para los grupos de trabajo, crear contenido propio para realizar ejercicios prácticos, elegir uno de los métodos de evaluación para comprobar los conocimientos del alumno y monitorizar la evolución relacionada con las tareas planificadas para alumnos individuales, grupos de trabajo, equipos, etc... de manera que el profesor puede saber en tiempo real el nivel de comprensión de cualquier alumno en el aula.

Características innovadoras:

• Gestión de base de datos de usuarios.

• Administración y asignación de grupos de trabajo, tares y sesiones de formación.

• Creación e integración de ejercicios prácticos y recursos multimedia.

• Diseño a medida de métodos de evaluación.

• Creación y asignación de fórmulas y ecuaciones.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Contenidos actualizables.

• Generación de informes, monitorización de la evolución del usuario y estadísticas.

- ESL-SOF. Software de Formación de EDIBON (Software del Alumno).

ESL-SOF es la aplicación dirigida a los alumnos que les ayuda a comprender conceptos teóricos mediante ejercicios prácticos y pone a prueba su conocimiento y evolución mediante la realización de tests y cálculos, además de los recursos multimedia. EDIBON proporciona tareas planificadas por defecto y un grupo de trabajo abierto para que los alumnos comiencen a trabajar desde la primera sesión. Los informes y estadísticas disponibles permiten conocer su evolución en cualquier momento, así como las explicaciones de cada ejercicio para reforzar los conocimientos técnicos adquiridos en la teoría.

Características innovadoras:

• Acceso y autorregistro del alumno.

• Comprobación de tareas existentes y monitorización.

• Contenidos por defecto y tareas programadas disponibles para su uso desde la primera sesión.

• Realización de ejercicios prácticos siguiendo el manual facilitado por EDIBON.

• Métodos de evaluación para poner a prueba sus conocimientos y su evolución.

• Autocorrección de los tests.

• Realización de cálculos y gráficas.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Informes imprimibles y seguimiento del progreso del usuario.

• Recursos multimedia auxiliares.

b) Opciones de Expansiones Multipuesto

6 MINI ESN. Sistema Multipuesto EDIBON Mini Scada-Net, para ser usado con equipos de enseñanza EDIBON.

El sistema Mini Scada-Net de EDIBON (MINI ESN) permite que hasta 30 alumnos trabajen simultáneamente con un Equipo Didáctico en cualquier laboratorio.

El sistema MINI ESN consiste en la adaptación de cualquier Equipo Controlado desde Computador con SCADA de EDIBON, conectado en una red local.

Este sistema permite ver/controlar el equipo de forma remota desde cualquier computador (PC) de la red en la clase, a través del computador principal conectado al equipo.

Características principales:

- Permite hasta 30 alumnos trabajar simultáneamente con el Equipo Controlado desde Computador con SCADA de EDIBON, conectado en red local.

- Control abierto + Multicontrol + Control en Tiempo Real + Multipuesto.

- El instructor controla y explica a todos los alumnos al mismo tiempo.

- Cualquier usuario/alumno puede trabajar realizando control/multicontrol y visualización en “tiempo real”.

- El instructor puede ver en el computador (PC) lo que está realizando cualquier usuario/alumno en el equipo.

- Comunicación continua entre el instructor y todos los usuarios/alumnos conectados.

Ventajas principales:

- Permite una comprensión más fácil y más rápida.

- Este sistema le permite ahorrar tiempo y gastos.

- Expansiones futuras con más equipos de EDIBON.

El sistema básicamente consistirá en:

El sistema se usa con un Equipo Controlado desde Computador (PC).

- Computador (PC) del Instructor.

- Computadores (PCs) de los Alumnos.

- Red local.

- Adaptación del Equipo-Interface de Control.

- Adaptación del Software del Equipo.

- Webcam.

- Software MINI ESN para el control de todo el sistema.

- Cables y accesorios requeridos para un funcionamiento normal.