SPÉCIFICATIONS DE L'OFFRE

1 SERIN/CA. Unité :

L’unité "SERIN/CA" se compose d’un boîtier d’interface de contrôle connecté à un moteur triphasé et à un ordinateur (ordinateur non inclus).

L’interface de contrôle est équipée d’un encodeur optique pour moteurs triphasés, qui contrôle la vitesse, la position et le courant du moteur.

La communication USB entre l’interface de contrôle et l’ordinateur permet à la SERIN/CA de commander le moteur depuis l’ordinateur et de visualiser les signaux les plus importants du moteur.

Contrôle de la Vitesse, de la Position et du Couple.

Elle permet des mouvements prédéfinis et la programmation.

Boîtier d’Interface de Contrôle :

Panneau avant :

Trois sorties numériques :

Elles sont dotées d’une LED rouge indiquant si la sortie est active ou non.

Les trois sorties ont des fonctions définies par défaut, mais elles peuvent être modifiées via le logiciel.

Sortie 1 : attribuée à la fonction S-RDY (Servo Ready), indiquant que le variateur est prêt à être activé.

Sortie 2 : utilisée pour signaler un état d’alarme lorsqu’une anomalie est détectée.

Sortie 3 : définie pour la fonction ZSP (détection de vitesse nulle), activée lorsque le moteur s’arrête complètement.

Sorties d’encodeur émulées :

Trois sorties différentielles : CHN A, CHN B et CHN Z. Les canaux A et B délivrent des impulsions correspondant à la résolution de l’encodeur, tandis que le canal Z génère une seule impulsion par tour. Ces signaux imitent un encodeur standard et sont transmis en mode différentiel pour une meilleure intégrité du signal.

Sortie analogique 4 (sortie relais) : Ce relais est lié à une sortie numérique indiquant l’état d’alarme du système.

Sorties analogiques du moniteur DAC : Ce sont des points de surveillance généraux. Chaque moniteur DAC peut être contrôlé par logiciel pour représenter une valeur d’une variable interne.

Six entrées numériques : Entrées pour signaux utilisés afin d’activer différentes fonctions disponibles via le logiciel.

Six boutons : Ils permettent d’activer les entrées numériques. Lorsqu’un bouton est pressé, l’entrée correspondante est activée et exécute l’action définie dans le logiciel.

Six interrupteurs : Même fonction que les boutons, mais ils conservent leur position (ouvert ou fermé).

Interrupteur d’activation des entrées numériques : Permet d’activer ou de désactiver les entrées numériques.

Entrée analogique : Cette entrée permet une utilisation analogique directe par l’utilisateur. Il s’agit d’une entrée A/N (analogique/numérique).

Alimentations : Trois sources de courant continu intégrées dans l’unité : Une de +24 VCC, Une de +10 VCC, Une de –10 VCC.

Deux potentiomètres : Ils comportent trois broches.

Interrupteur d’allumage : Lorsque l’unité est allumée, la LED rouge est active et allumée.

Panneau arrière :

Alimentation électrique : Alimente l’unité avec 220 V en courant alternatif.

Sortie triphasée pour fonctionnement : Sortie triphasée qui alimente le moteur pendant l’utilisation, permettant son mouvement.

Port de connexion série : Permet de connecter l’unité à l’ordinateur via un port série pour que le logiciel puisse gérer l’encodeur.

Connexion avec la rétroaction du moteur : Permet la gestion du moteur à travers le retour d’information de l’encodeur.

Moteur :

Moteur à courant alternatif (AC), 0,4 kW, 2,4 A AC, 3000 tr/min, 320 VDC, 1,3 Nm, IP65, Encodeur capteur : 1 Vitesse, 1X/RX, triphasé.

L'unité complète comprend également :

Contrôle ouvert + Multicontrôle + Contrôle en Temps Réel.

Compatibilité des unités avec un projecteur et/ou d'un tableau blanc électronique, pour expliquer et démontrer le fonctionnement de l'unité à la classe en même temps.

Préparé pour la recherche appliquée, véritable simulation industrielle, des cours de formation, etc.

L'unité est totalement securiseé, car il dispose de 4 systèmes de sécurité (mécaniques, électriques, électroniques et logiciels).

Conçu et fabriqué avec plusieurs standards de qualité.

Logiciel ICAI optionnel pour créer, modifier et effectuer des exercices pratiques, tests, examens, calculs, etc. En plus de suivre les progrès et les connaissances acquises par l'utilisateur.

.2 SERIN/CC/CCSOF. Logiciel de Contrôle + Acquisition de Données + Gestion des Données :

Compatible avec les systèmes d'exploitation Windows actuels. Simulation graphique et intuitive du processus à l'écran. Compatible avec les normes de l'industrie.

Enregistrement et visualisation de toutes les variables de processus de manière automatique et simultanée.

Logiciel flexible, ouvert et multicontrôle, développé avec les systèmes graphiques Windows actuels, agissant simultanément sur tous les paramètres de processus.

Gestion, traitement, comparaison et stockage de données.

Analyse comparative des données obtenues, après le processus et la modification des conditions au cours du processus.

3 Câbles et Accessoires, pour un fonctionnement normal.

4 Manuels :

Cette unité est fournie avec 8 manuels : Services requis, Assemblage et Installation, Logiciel d'interface et de contrôle, de Démarrage, de Sécurité, d'Entretien et Pratiques manuels.

*	Références 1 à 4 sont les principaux éléments : SERIN/CC + SERIN/CC/CIB + DAB + SERIN/CC/CCSOF + Câbles et Accessoires + Manuels sont inclus dans l'offre minimum pour permettre un fonctionnement complet.

EXERCICES ET POSSIBILITÉS PRATIQUES À FAIRE AVEC LES POINTS PRINCIPAUX

1.- Vérifier le câblage et l’alimentation électrique (essai de fonctionnement).

2.- Homing (Homing).

3.- Syntonisation (syntonisation).

4.- Contrôle de la position.

5.- Contrôle de la vitesse : commande analogique.

6.- Contrôle de la vitesse : commande interne.

7.- Passage d’un mode de contrôle à l’autre.

8.- Surveillance du signal et représentation graphique.

Autres possibilités à réaliser avec cette unité :

9.- De nombreux étudiants voient les résultats simultanément.

Pour voir tous les résultats en temps réel dans la classe au moyen d'un projecteur ou d'un tableau blanc électronique.

10.- Contrôle ouvert, multicontrôle et contrôle en temps réel.

Cette unité permet intrinsèquement et/ou extrinsèquement de changer la durée, les gains; paramètres proportionnels, intégraux, dérivés, etc. en temps réel.

11.- Cette unité est totalement sûre car elle utilise des dispositifs de sécurité mécaniques, électriques et électroniques.

12.- Cette unité peut être utilisée pour faire de la recherche appliquée.

13.- Cette unité peut être utilisée pour donner des cours de formation aux industries même à d'autres institutions d'enseignement technique.

- Plusieurs autres exercices peuvent être faits et conçus par l'utilisateur.

SPÉCIFICATIONS DE L'OFFRE (pour les articles facultatifs)

a) Configuration pour l'enseignement Technique et Professionnel

5 SERIN/CA/ICAI. Logiciel Interactif d'Instruction Assisté par Ordinateur :

Ce logiciel est composé sur un logiciel d'instructeur (logiciel de gestion de classe EDIBON - ECM-SOF) totalement intégré avec le logiciel étudiant (EDIBON Software Training - ESL-SOF). Les deux sont reliés entre eux de telle sorte que l'enseignant puisse savoir en temps réel, le niveau de connaissance théorique et pratique de chaque étudiant.

- ECM-SOF. Logiciel de Gestion de Classe EDIBON (Logiciel pour Instructeur).

ECM-SOF est l'application qui permet à l'instructeur d'enregistrer les étudiants, gérer et assigner des tâches pour les groupes de travail, créer votre propre contenu pour les exercices pratiques, choisissez l'une des méthodes d'évaluation pour tester les connaissances de l'élève et de suivre l'évolution liées à des tâches planifiées pour les étudiants individuels, groupes de travail, unités, etc ... afin que l'enseignant puisse connaître en temps réel le niveau de compréhension de tout étudiant en classe.

Caractéristiques innovantes :

• Gestion de la base de données des utilisateurs.

• La gestion et la répartition des groupes de travail, exercices et sessions de formations.

• Création et intégration d'exercices pratiques et des ressources multimédias.

• Conception personnalisée des méthodes d'évaluation.

• Création et formules d'affectation et des équations.

• Système de résolution d'équations.

• Contenu actualisable.

• Rapports, suivi de l'évolution et des statistiques des utilisateurs.

- ESL-SOF. EDIBON Formation sur les logiciels (Logiciel pour Étudiants).

ESL-SOF est l'application adressée aux étudiants qui les aide à comprendre les concepts théoriques au moyen d'exercices pratiques et à prouver ses connaissances et sa progression en effectuant des tests et des calculs en plus des ressources multimédias. Tâches planifiées par défaut et un le groupe de travail ouvert est fourni par EDIBON pour permettre aux étudiants de commencer à travailler dès la première session. Des rapports et des statistiques sont disponibles pour connaître leur progression à tout moment, ainsi que des explications pour chaque exercice visant à renforcer les connaissances techniques théoriquement acquises.

Caractéristiques innovantes :

• Ouverture de session et auto-inscription.

• Contrôle et suivi des tâches existantes.

• Contenu et exercices disponibles pour utilisateur à partir du première utilisation.

• Exercices pratiques suivant le manuel fourni par EDIBON.

• Méthodes d'évaluation pour évaluer vos connaissances et votre progression.

• Tests de correction automatique.

• Effectuer des calculs et des graphiques.

• Moteur résolution de systèmes d'équations.

• Suivi de la formation de l'utilisateur et rapports imprimables.

• Ressources multimédias auxiliaires.