ESPECIFICACIONES DE CONCURSO

1 Equipo SERIN/CC:

El equipo “SERIN/CC” consta de una caja-interface de control, un encoder y un módulo de motor de corriente continua.

La caja-Interface de control tiene un servoamplificador de cuatro cuadrantes para motores de CC que controla la velocidad del motor, la posición y la corriente del motor. Para efectuar este control, la retroalimentación se realiza gracias a un encoder.

La comunicación RS-232 entre la caja-interface de control y el computador (PC) ofrece la posibilidad de controlar el motor desde el computador (PC) y visualizar las señales más importantes del motor.

El servoamplificador de cuatro cuadrantes controla el funcionamiento del motor y la operación de frenado en ambas direcciones de rotación en sentido horario y antihorario.

Velocidad, posición y control de par.

Permite establecer movimientos predefinidos y programar.

Caja-interface de control:

Panel frontal:

Seis entradas digitales programables por el usuario con las siguientes funciones:

Botón de límite negativo (Negative Limit Switch).

Botón de límite positivo (Positive Limit Switch).

Botón de “Home” (Home Switch).

Marcador de posición (Position Marker).

Habilitación de manejo del dispositivo (Drive Enable).

Parada inmediata (Quick Stop).

Propósito general A – H (General A – H).

Cada entrada está controlada por un switch.

Cuatro salidas digitales programables por el usuario con las siguientes funciones:

Fallo (Ready/Fault).

Comparador de posición (Position compare).

Freno (Holding Brake).

Propósito general A – H (General A – H).

Cada salida está conectada a un LED.

Dos entradas analógicas con tensiones en un rango de 0 – 5V.

Dos potenciómetros para ajustar los valores de las entradas analógicas (0 – 5VCC). Estos potenciómetros están habilitados por un conmutador colocado a su lado.

Dos entradas analógicas con tensiones en un rango de 0 – 5 V.

Dos potenciómetros para seleccionar el valor de las entradas analógicas (0 – 5 VCC), estos potenciómetros están habilitados por un conmutador colocado a su lado.

Interruptor de encendido. Cuando el equipo está encendido, el LED rojo está activo y se enciende.

Panel trasero:

Suministro de tensión. Hay un suministro de tensión que alimenta el equipo con 220 V de corriente alterna.

Fuente de alimentación del motor. Es una fuente de alimentación de motor de 24 VCC (se trata de tres cables de conexión: un motor +, motor  - y  uno con toma de tierra).

Puerto de conexión en serie. Se trata de un enchufe de conexión para conectar la caja-interface de control con el computador (PC) mediante el puerto RS-232, para permitir que el programa gestione el motor.

Conexión con la retroalimentación. Se trata de una conexión con el motor de retroalimentación. Permite que el encoder gestione el motor.

Módulo de codificador y motor de corriente continua:

Motor de CC, 90 W. La caja-interface de control controla la posición, la velocidad y la corriente.

Encoder digital, 500 pulsos por revolución, con puerto de comunicación RS-232.

Dos cables de alimentación (uno para el motor y otro para la caja-interface de control).

Dos cables de comunicación RS-232 (uno desde la interface de control al computador (PC) y otro desde la interface de control al encoder).

2 SERIN/CC/CCSOF. Software de Control + Adquisición de Datos + Manejo de Datos:

Compatible con los sistemas operativos Windows actuales. Simulación gráfica e intuitiva del proceso en la pantalla. Compatible con los estándares de la industria.

Registro y visualización de todas las variables del proceso de forma automática y simultánea.

Software flexible, abierto y multi-control, desarrollado con sistemas gráficos actuales de ventanas, actuando sobre todos los parámetros del proceso simultáneamente.

Manejo, manipulación, comparación y almacenamiento de los datos.

Análisis comparativo de los datos obtenidos, posterior al proceso y modificación de las condiciones durante el proceso.

3 Cables y Accesorios, para un funcionamiento normal.

4 Manuales:

Este equipo se suministra con los siguientes manuales: Servicios requeridos, Montaje e Instalación, Puesta en marcha, Seguridad, Mantenimiento y Manual de prácticas.

Caja-Interface de Control: 490 x 330 x 310 mm aprox. Peso: 40 Kg aprox.

Módulo de Codificador y Motor de Corriente Continua: 300 x 300 x 120 mm aprox. Peso: 5 Kg aprox.

EJERCICIOS Y POSIBILIDADES PRÁCTICAS

1.- Sintonización automática.

2.- Sintonización manual del regulador de posición.

3.- Comandos de movimiento en el modo MPBUS RS-232.

4.- Gráfico de señales, análisis de estados transitorios.

5.- Comandos por lotes.

6.- Parámetros del usuario, valor de posición, valor de velocidad, valor de aceleración.

7.- Entradas y salidas digitales en modo E/S.

8.- Simulación de carga y frenado.

9.- Referencia de búsqueda.

10.-Funciones de entrada/salida.

11.-Comandos de estado y excepciones.

12.-Velocidad, posición y control de par.

Opcional

5 SERIN/CC/ICAI. Software de Enseñanza Asistida desde Computador de Modo Interactivo:

Este paquete de software consta del Software del Instructor (Software de Gestión de Aulas de EDIBON - ECM-SOF) totalmente integrado con el Software del Alumno (Software de Formación de EDIBON - ESL-SOF). Ambos están interconectados para que el Profesor conozca, en todo momento, cual es el conocimiento teórico y práctico de los alumnos.

- ECM-SOF. Software de Gestión de Aulas de EDIBON (Software del Instructor).

ECM-SOF es la aplicación que permite al instructor registrar a los alumnos, administrar y asignar tareas para los grupos de trabajo, crear contenido propio para realizar ejercicios prácticos, elegir uno de los métodos de evaluación para comprobar los conocimientos del alumno y monitorizar la evolución relacionada con las tareas planificadas para alumnos individuales, grupos de trabajo, equipos, etc... de manera que el profesor puede saber en tiempo real el nivel de comprensión de cualquier alumno en el aula.

Características innovadoras:

• Gestión de base de datos de usuarios.

• Administración y asignación de grupos de trabajo, tares y sesiones de formación.

• Creación e integración de ejercicios prácticos y recursos multimedia.

• Diseño a medida de métodos de evaluación.

• Creación y asignación de fórmulas y ecuaciones.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Contenidos actualizables.

• Generación de informes, monitorización de la evolución del usuario y estadísticas.

- ESL-SOF. Software de Formación de EDIBON (Software del Alumno).

ESL-SOF es la aplicación dirigida a los alumnos que les ayuda a comprender conceptos teóricos mediante ejercicios prácticos y pone a prueba su conocimiento y evolución mediante la realización de tests y cálculos, además de los recursos multimedia. EDIBON proporciona tareas planificadas por defecto y un grupo de trabajo abierto para que los alumnos comiencen a trabajar desde la primera sesión. Los informes y estadísticas disponibles permiten conocer su evolución en cualquier momento, así como las explicaciones de cada ejercicio para reforzar los conocimientos técnicos adquiridos en la teoría.

Características innovadoras:

• Acceso y autorregistro del alumno.

• Comprobación de tareas existentes y monitorización.

• Contenidos por defecto y tareas programadas disponibles para su uso desde la primera sesión.

• Realización de ejercicios prácticos siguiendo el manual facilitado por EDIBON.

• Métodos de evaluación para poner a prueba sus conocimientos y su evolución.

• Autocorrección de los tests.

• Realización de cálculos y gráficas.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Informes imprimibles y seguimiento del progreso del usuario.

• Recursos multimedia auxiliares.