ESPECIFICACIONES DE CONCURSO

Maletín de distribución y transporte de todas las piezas.

El equipo "SGA" está compuesto principalmente por:

Engranaje recto con dentado oblicuo:

Relación de transmisión (i): 3,11.

Par de salida máximo (Mmax): 43 Nm a 500 r.p.m.

Materiales:

Carcasa: fundición gris.

Ejes: acero bonificado.

Engranajes: acero aleado.

Retenes: nitrilo – NBR.

Medidas de los árboles de entrada y salida:

Entrada: Ø200 x 19.

Salida: Ø19 x 40.

Piñón:

Número de dientes (z): 19.

Módulo: 1 m.

Rueda:

Número de dientes (z): 59.

Módulo: 1 m.

Set de herramientas de montaje y desmontaje:

Caja portaherramientas con diferentes compartimentos.

Caja transparente de almacenamiento de piezas pequeñas.

Martillo de nylon.

Extractor de grupillas.

Alicates y llaves fijas.

Planos: en el que se incluye un plano de despiece y lista de componentes, y las cotas del equipo.

Kit de repuestos:

Anillos de bloqueo Seeger.

Retenes de aceite.

Manuales: 	Este equipo se suministra con los siguientes manuales: Servicios requeridos, Montaje e Instalación, Puesta en marcha, Seguridad, Mantenimiento y manual de prácticas.

Elementos recomendados (No incluidos):

- ADSG. Equipo de Alineación de Accionamientos, Árboles y Engranajes.

Dimensiones del maletín: 200 x 130 x 230 mm aprox.

Dimensiones caja de herramientas: 311 x 168 x 130 mm aprox.

Peso: 20 kg aprox.

EJERCICIOS Y POSIBILIDADES PRÁCTICAS

1.-  Estudio del funcionamiento de un engranaje recto con dentado oblicuo.

2.-  Análisis de la estructura de un engranaje recto con dentado oblicuo.

3.-  Lectura y comprensión de los dibujos técnicos y planos.

4.-  Estudio y determinación de la planificación del trabajo, principalmente representar y planificar la operación de montaje

5.-  Estudio y realización de ejercicios de montaje y desmontaje de grupos y del conjunto.

6.-  Realización de ejercicios de reparación y operaciones de mantenimiento de daños y anomalías.

7.-  Estudio y realización de ejercicios de medida de piezas y acotamiento.

8.-  Estudio y análisis de los medios auxiliares de montaje y dispositivos.

9.-  Estudio y análisis de diversos elementos de máquina: rodamientos de bolas, retenes de eje.

10.-Estudio y comprensión de los criterios necesarios para la elección de los materiales.

Posibilidades prácticas adicionales:

11.-Análisis y comprobación del funcionamiento del engranaje montado (requiere “ADSG”).

Opcional

SGA/ICAI. Software de Enseñanza Asistida desde Computador de Modo Interactivo:

Este paquete de software consta del Software del Instructor (Software de Gestión de Aulas de EDIBON - ECM-SOF) totalmente integrado con el Software del Alumno (Software de Formación de EDIBON - ESL-SOF). Ambos están interconectados para que el Profesor conozca, en todo momento, cual es el conocimiento teórico y práctico de los alumnos.

- ECM-SOF. Software de Gestión de Aulas de EDIBON (Software del Instructor).

ECM-SOF es la aplicación que permite al instructor registrar a los alumnos, administrar y asignar tareas para los grupos de trabajo, crear contenido propio para realizar ejercicios prácticos, elegir uno de los métodos de evaluación para comprobar los conocimientos del alumno y monitorizar la evolución relacionada con las tareas planificadas para alumnos individuales, grupos de trabajo, equipos, etc... de manera que el profesor puede saber en tiempo real el nivel de comprensión de cualquier alumno en el aula.

Características innovadoras:

• Gestión de base de datos de usuarios.

• Administración y asignación de grupos de trabajo, tares y sesiones de formación.

• Creación e integración de ejercicios prácticos y recursos multimedia.

• Diseño a medida de métodos de evaluación.

• Creación y asignación de fórmulas y ecuaciones.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Contenidos actualizables.

• Generación de informes, monitorización de la evolución del usuario y estadísticas.

- ESL-SOF. Software de Formación de EDIBON (Software del Alumno).

ESL-SOF es la aplicación dirigida a los alumnos que les ayuda a comprender conceptos teóricos mediante ejercicios prácticos y pone a prueba su conocimiento y evolución mediante la realización de tests y cálculos, además de los recursos multimedia. EDIBON proporciona tareas planificadas por defecto y un grupo de trabajo abierto para que los alumnos comiencen a trabajar desde la primera sesión. Los informes y estadísticas disponibles permiten conocer su evolución en cualquier momento, así como las explicaciones de cada ejercicio para reforzar los conocimientos técnicos adquiridos en la teoría.

Características innovadoras:

• Acceso y autorregistro del alumno.

• Comprobación de tareas existentes y monitorización.

• Contenidos por defecto y tareas programadas disponibles para su uso desde la primera sesión.

• Realización de ejercicios prácticos siguiendo el manual facilitado por EDIBON.

• Métodos de evaluación para poner a prueba sus conocimientos y su evolución.

• Autocorrección de los tests.

• Realización de cálculos y gráficas.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Informes imprimibles y seguimiento del progreso del usuario.

• Recursos multimedia auxiliares.