EDIBON

Édition :ED01/26
Date :Février/2026
SGA
UNITÉ D'ASSEMBLAGE D'ENGRENAGES

SPECIFICATIONS DE L'OFFRE
Mallette de distribution et de transport de toutes les pièces.

L’unité "SGA" est principalement composé de :

    Engrenage droit à denture hélicoïdale :

        Rapport de transmission (i) : 3,11.

        Couple de sortie maximal (Mmax) : 43 Nm à 500 tr/min.

        Matériaux :

            Boîtier : fonte grise.

            Arbres : acier bonifié.

            Engrenages : acier allié.

            Joints : nitrile – NBR.

        Dimensions des arbres d’entrée et de sortie :

            Entrée : Ø200 x 19.

            Sortie : Ø19 x 40.

        Pignon :

            Nombre de dents (z) : 19.

            Module : 1 m.

        Roue :

            Nombre de dents (z) : 59.

            Module : 1 m.

    Ensemble d’outils pour le montage et le démontage :

        Boîte à outils avec différents compartiments.

        Boîte transparente pour le rangement des petites pièces.

        Marteau en nylon.

        Extracteur d’anneaux.

        Pinces et clés plates.

    Plans : Incluent un plan éclaté avec la liste des composants et les cotes de l’unité.

    Kit de pièces de rechange :

        Anneaux de verrouillage Seeger.

        Joints d’huile.

Manuels : Cette unité est fournie avec les manuels suivants : Services requis, Assemblage et Installation, Mise en Marche, Sécurité, Entretien et Manuels pratiques.

Éléments supplémentaires recommandés (Non inclus): 

    - ADSG. Unité d’Alignement des Entraînements, Arbres et Engrenages.

- Dimensions: 200 x 130 x 230 mm environ. - Poids: 20 kg environ.
EXERCICES ET POSSIBILITÉS PRATIQUES
  1.- Étude du fonctionnement d’un engrenage droit à denture hélicoïdale.

  2.- Analyse de la structure d’un engrenage droit à denture hélicoïdale.

  3.- Lecture et compréhension des dessins techniques et des plans.

  4.- Étude et détermination de la planification du travail, principalement pour représenter et planifier l’opération de montage.

  5.- Étude et réalisation d’exercices de montage et de démontage des sous-ensembles et de l’ensemble complet.

  6.- Réalisation d’exercices de réparation et d’opérations de maintenance des dommages et anomalies.

  7.- Étude et réalisation d’exercices de mesure des pièces et de cotation.

  8.- Étude et analyse des moyens auxiliaires de montage et des dispositifs.

  9.- Étude et analyse de divers éléments de machine : roulements à billes, joints d’arbre.

10.- Étude et compréhension des critères nécessaires pour le choix des matériaux.

Possibilités pratiques supplémentaires :

11.- Analyse et vérification du fonctionnement de l’engrenage monté (requiert « ADSG »).
Optionnel
SGA/ICAI. Logiciel Interactif d'Instruction Assisté par Ordinateur :

- ECM-SOF. Logiciel de Gestion de Classe EDIBON (Logiciel pour Instructeur).

ECM-SOF est l'application qui permet à l'instructeur d'enregistrer les étudiants, gérer et assigner des tâches pour les groupes de travail, créer votre propre contenu pour les exercices pratiques, choisissez l'une des méthodes d'évaluation pour tester les connaissances de l'élève et de suivre l'évolution liées à des tâches planifiées pour les étudiants individuels, groupes de travail, unités, etc ... afin que l'enseignant puisse connaître en temps réel le niveau de compréhension de tout étudiant en classe.

Caractéristiques innovantes :

• Gestion de la base de données des utilisateurs.

• La gestion et la répartition des groupes de travail, exercices et sessions de formations.

• Création et intégration d'exercices pratiques et des ressources multimédias.

• Conception personnalisée des méthodes d'évaluation.

• Création et formules d'affectation et des équations.

• Système de résolution d'équations.

• Contenu actualisable.

• Rapports, suivi de l'évolution et des statistiques des utilisateurs.
- ESL-SOF. EDIBON Formation sur les logiciels (Logiciel pour Étudiants).

ESL-SOF est l'application adressée aux étudiants qui les aide à comprendre les concepts théoriques au moyen d'exercices pratiques et à prouver ses connaissances et sa progression en effectuant des tests et des calculs en plus des ressources multimédias. Tâches planifiées par défaut et un le groupe de travail ouvert est fourni par EDIBON pour permettre aux étudiants de commencer à travailler dès la première session. Des rapports et des statistiques sont disponibles pour connaître leur progression à tout moment, ainsi que des explications pour chaque exercice visant à renforcer les connaissances techniques théoriquement acquises.

Caractéristiques innovantes :

• Ouverture de session et auto-inscription.

• Contrôle et suivi des tâches existantes.

• Contenu et exercices disponibles pour utilisateur à partir du première utilisation.

• Exercices pratiques suivant le manuel fourni par EDIBON.

• Méthodes d'évaluation pour évaluer vos connaissances et votre progression.

• Tests de correction automatique.

• Effectuer des calculs et des graphiques.

• Moteur résolution de systèmes d'équations.

• Suivi de la formation de l'utilisateur et rapports imprimables.

• Ressources multimédias auxiliaires.
1

