ESPECIFICACIONES DE CONCURSO

Estructura de aluminio anodizado y paneles de acero pintado.

El equipo incluye ruedas para facilitar su movilidad.

Principales elementos metálicos de acero inoxidable.

Diagrama en el panel frontal con distribución similar a la de los elementos en el equipo real.

Todos los elementos del equipo son resistentes químicamente.

Unidad de alimentación:

Tanque de almacenamiento para agua bruta, volumen: 400  l.

Unidad de proceso:

Bomba peristáltica de agua bruta:

Caudal: 240  l/h.

Altura: 8 bar.

Tanque de precipitación transparente, volumen: 10  l. Incluye:

Agitador de velocidad regulable con pantalla de visualización de revoluciones por minuto (0 – 2200 r.p.m).

Sensor de temperatura tipo “J”.

Tanque de coagulación-floculación transparente fabricado en PETG, volumen total: 45  l.

Dividido en dos depósitos principales, de coagulación y de floculación.

Incluye cuatro agitadores de velocidad regulable con pantalla de visualización de revoluciones por minuto (0 – 2200 r.p.m).

Decantador lamelar transparente fabricado en PETG, volumen: 100  l.

21 lámelas de metacrilato extraíbles con ángulo de inclinación preestablecido de 60º.

Posibilidad de variación del número e inclinación de las lámelas.

Tanque de lodos fabricado en polietileno de alta densidad, volumen: 20  l.

Tanque de aguas tratadas fabricado en polietileno de alta densidad, volumen: 400  l.

Tres tanques para adición de químicos fabricados en polietileno de alta densidad, volumen: 20  l.

Tres bombas de velocidad regulable para la adición de reactivos:

Caudal máximo: 2,1  l/h.

Presión máxima: 5 bar.

Doble rango de regulación de 0 – 100% y 0 – 20%.

Caudalímetro para medir el caudal de aguas brutas, rango: 15 – 160  l/h.

Sensor de pH/conductividad y sólidos totales disueltos:

Rango de pH: 0 – 14.

Rango de conductividad: 0 – 6000 µS/cm.

Rango de sólidos totales disueltos: 0 – 1990 ppm.

Válvula de asiento inclinado para la regulación del caudal de aguas brutas.

Válvula de vaciado y limpieza del decantador.

Seis tomas de muestra distribuidas en los diferentes tanques que componen la unidad.

LEDs para la visualización del proceso de coagulación-floculación.

Cables y Accesorios, para un funcionamiento normal.

Manuales: Este equipo se suministra con los siguientes manuales: Servicios requeridos, Montaje e Instalación, Puesta en marcha, Seguridad, Mantenimiento y manual de Prácticas.

Dimensiones: Unidad de Alimentación: 1100 x 800 x 800 mm aprox. Peso: 50 Kg aprox.

Unidad de Proceso: 1900 x 950 x 1810 mm aprox. Peso: 350 Kg aprox.

Consola electrónica: 490 x 330 x 310 mm aprox. Peso: 10 Kg aprox.

EJERCICIOS Y POSIBILIDADES PRÁCTICAS

1.-  Familiarización con los procesos de precipitación, floculación y sedimentación.

2.-  Análisis de la influencia del pH en la precipitación.

3.-  Análisis de la influencia de la agitación en la precipitación, coagulación y floculación.

4.-  Estudio del funcionamiento de un decantador lamelar y la influencia del número de lámelas.

5.-  Análisis cuantitativo de la dosificación de precipitante, coagulante y floculante en el proceso de depuración del agua.

6.-  Establecimiento de un estado de funcionamiento estable.

Posibilidades prácticas adicionales:

7.-  Tratamiento de aguas residuales de distintas características.

8.-  Elección de los reactivos más adecuados para cada agua cruda gracias al análisis de resultados por gravimetría.

9.-  Comparación de los posibles métodos que se pueden emplear para la determinación del rendimiento del proceso de coagulación, floculación y decantación.

Opcional

SPFB/ICAI. Software de Enseñanza Asistida desde Computador de Modo Interactivo:

Este paquete de software consta del Software del Instructor (Software de Gestión de Aulas de EDIBON - ECM-SOF) totalmente integrado con el Software del Alumno (Software de Formación de EDIBON - ESL-SOF). Ambos están interconectados para que el Profesor conozca, en todo momento, cual es el conocimiento teórico y práctico de los alumnos.

- ECM-SOF. Software de Gestión de Aulas de EDIBON (Software del Instructor).

ECM-SOF es la aplicación que permite al instructor registrar a los alumnos, administrar y asignar tareas para los grupos de trabajo, crear contenido propio para realizar ejercicios prácticos, elegir uno de los métodos de evaluación para comprobar los conocimientos del alumno y monitorizar la evolución relacionada con las tareas planificadas para alumnos individuales, grupos de trabajo, equipos, etc... de manera que el profesor puede saber en tiempo real el nivel de comprensión de cualquier alumno en el aula.

Características innovadoras:

• Gestión de base de datos de usuarios.

• Administración y asignación de grupos de trabajo, tares y sesiones de formación.

• Creación e integración de ejercicios prácticos y recursos multimedia.

• Diseño a medida de métodos de evaluación.

• Creación y asignación de fórmulas y ecuaciones.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Contenidos actualizables.

• Generación de informes, monitorización de la evolución del usuario y estadísticas.

- ESL-SOF. Software de Formación de EDIBON (Software del Alumno).

ESL-SOF es la aplicación dirigida a los alumnos que les ayuda a comprender conceptos teóricos mediante ejercicios prácticos y pone a prueba su conocimiento y evolución mediante la realización de tests y cálculos, además de los recursos multimedia. EDIBON proporciona tareas planificadas por defecto y un grupo de trabajo abierto para que los alumnos comiencen a trabajar desde la primera sesión. Los informes y estadísticas disponibles permiten conocer su evolución en cualquier momento, así como las explicaciones de cada ejercicio para reforzar los conocimientos técnicos adquiridos en la teoría.

Características innovadoras:

• Acceso y autorregistro del alumno.

• Comprobación de tareas existentes y monitorización.

• Contenidos por defecto y tareas programadas disponibles para su uso desde la primera sesión.

• Realización de ejercicios prácticos siguiendo el manual facilitado por EDIBON.

• Métodos de evaluación para poner a prueba sus conocimientos y su evolución.

• Autocorrección de los tests.

• Realización de cálculos y gráficas.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Informes imprimibles y seguimiento del progreso del usuario.

• Recursos multimedia auxiliares.