ESPECIFICACIONES DE CONCURSO

Secador de spray de banco para procesar emulsiones acuosas, disoluciones, suspensiones y disoluciones coloidales. Este equipo es adecuado para muestras acuosas solamente.

Diagrama en el panel frontal con distribución similar a la de los elementos en el equipo real.

Operación en corriente paralela descendente (se ponen en contacto una corriente fina de producto con una corriente de aire caliente).

Los componentes del equipo están construidos en vidrio con rebordes esmerilados sin juntas.

El equipo dispone de un panel, en la parte superior de la estructura, que contiene 4 displays para los sensores de temperatura, interruptor de encendido/apagado y controlador de velocidad de la bomba de alimentación, interruptor de encendido/apagado del ventilador e interruptor de encendido/apagado de la resistencia de calentamiento.

Características:

Capacidad de secado máxima: 1000 ml/h aprox.

Intervalo de temperaturas: 40 - 200ºC (temperatura a la entrada).

Intervalo de volúmenes de aire seco: 0,2 - 0,65 m³/min.

Intervalo de presiones del aire atomizado: 0,5 - 2,5 kg/cm².

Intervalo de volúmenes de la bomba de alimentación: 102 - 1800 ml/h aprox.

Presión del aire máxima: 70 mbar.

El ventilador y la resistencia se encuentran dentro de una carcasa recubierta de polvo químicamente resistente.

Todas las abrazaderas y accesorios están diseñados para permitir fijar y retirar los elementos de vidrio de forma rápida y sencilla.

Ventilador:

Potencia: 0,4 kW.

Velocidad: 3000 r.p.m.

Flujo de aire de secado: 70 m³h (fijo).

Resistencia de calentamiento de 3 kW.

Cámara de secado:

Material: vidrio de borosilicato.

Incluye un inyector de spray de 0,5 mm de diámetro.

El pulverizador incluye un dispositivo manual para evitar obstrucciones que previene que la tobera se bloquee.

Bomba de alimentación: bomba peristáltica.

Ciclón:

Material: vidrio de borosilicato.

Recipiente colector:

Material: vidrio duro.

Volumen: 500 ml.

Tubo de escape:

Diámetro exterior: 50 mm.

Filtro/regulador de aire situado entre el compresor (no incluido) y el equipo para asegurar que el aire secante no contenga contaminantes.

Cuatro sensores de temperatura tipo “J” para la medida de:

Temperatura ambiente.

Temperatura de entrada del aire en la cámara de secado.

Temperatura del aire de salida.

Temperatura de la alimentación.

Vaso de cristal, volumen: 1  l.

Cables y Accesorios, para un funcionamiento normal.

Manuales: Este equipo se suministra con los siguientes manuales: Servicios requeridos, Montaje e Instalación, Puesta en marcha, Seguridad, Mantenimiento y manual de Prácticas.

- Dimensiones: 500 x 500 x 1200 mm aprox. - Peso: 80 Kg aprox.

EJERCICIOS Y POSIBILIDADES PRÁCTICAS

1.- Principio de funcionamiento de un secador de spray.

2.- Efecto del tamaño de la gota en el proceso de secado.

3.- Efecto de la temperatura de entrada del aire en el proceso de secado.

4.- Efecto del caudal de alimentación de producto en el proceso de secado.

5.- Balance de masa de un secador de spray.

6.- Eficiencia del secador de spray.

Posibilidades prácticas adicionales:

7.- Balance de energía de un secador de spray.

Opcional

SSPB/ICAI. Software de Enseñanza Asistida desde Computador de Modo Interactivo:

Este paquete de software consta del Software del Instructor (Software de Gestión de Aulas de EDIBON - ECM-SOF) totalmente integrado con el Software del Alumno (Software de Formación de EDIBON - ESL-SOF). Ambos están interconectados para que el Profesor conozca, en todo momento, cual es el conocimiento teórico y práctico de los alumnos.

- ECM-SOF. Software de Gestión de Aulas de EDIBON (Software del Instructor).

ECM-SOF es la aplicación que permite al instructor registrar a los alumnos, administrar y asignar tareas para los grupos de trabajo, crear contenido propio para realizar ejercicios prácticos, elegir uno de los métodos de evaluación para comprobar los conocimientos del alumno y monitorizar la evolución relacionada con las tareas planificadas para alumnos individuales, grupos de trabajo, equipos, etc... de manera que el profesor puede saber en tiempo real el nivel de comprensión de cualquier alumno en el aula.

Características innovadoras:

• Gestión de base de datos de usuarios.

• Administración y asignación de grupos de trabajo, tares y sesiones de formación.

• Creación e integración de ejercicios prácticos y recursos multimedia.

• Diseño a medida de métodos de evaluación.

• Creación y asignación de fórmulas y ecuaciones.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Contenidos actualizables.

• Generación de informes, monitorización de la evolución del usuario y estadísticas.

- ESL-SOF. Software de Formación de EDIBON (Software del Alumno).

ESL-SOF es la aplicación dirigida a los alumnos que les ayuda a comprender conceptos teóricos mediante ejercicios prácticos y pone a prueba su conocimiento y evolución mediante la realización de tests y cálculos, además de los recursos multimedia. EDIBON proporciona tareas planificadas por defecto y un grupo de trabajo abierto para que los alumnos comiencen a trabajar desde la primera sesión. Los informes y estadísticas disponibles permiten conocer su evolución en cualquier momento, así como las explicaciones de cada ejercicio para reforzar los conocimientos técnicos adquiridos en la teoría.

Características innovadoras:

• Acceso y autorregistro del alumno.

• Comprobación de tareas existentes y monitorización.

• Contenidos por defecto y tareas programadas disponibles para su uso desde la primera sesión.

• Realización de ejercicios prácticos siguiendo el manual facilitado por EDIBON.

• Métodos de evaluación para poner a prueba sus conocimientos y su evolución.

• Autocorrección de los tests.

• Realización de cálculos y gráficas.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Informes imprimibles y seguimiento del progreso del usuario.

• Recursos multimedia auxiliares.