SPECIFICATIONS DE L'OFFRE

Sécheur par pulvérisation monté sur table pour le traitement d'émulsions aqueuses, de solutions, de suspensions et de colloïdes. Cette unité convient uniquement aux solutions aqueuses.

Diagramme sur le panneau avant avec une distribution similaire aux éléments de l’unité reil réel.

Fonctionnement à co-courant descendant (un fin jet de produit est mis en contact avec un flux d'air chaud).

Les composants de l'unité sont en verre avec des brides en verre dépoli sans joint.

L'unité comprend un panneau en haut du cadre avec 4 affichages pour les capteurs de température, un interrupteur marche/arrêt pour la pompe d'alimentation et le régulateur de vitesse de la pompe d'alimentation, un interrupteur marche/arrêt pour le ventilateur et un interrupteur marche/arrêt pour l'élément chauffant ( résistance).

Caractéristiques:

Capacité de séchage maximale : 1000 ml/h environ.

Plage de température : 40 - 200 °C (température à l'entrée).

Plage de volume d'air sec : 0,2 - 0,65 m³/min.

Plage de pression d'air de pulvérisation : 0,5 - 2,5 kg/cm².

Plage de volume de la pompe d'alimentation : 102 - 1800 ml/h environ.

Pression d'air maximale : 70 mbar.

Le boîtier recouvert d'un revêtement en poudre chimiquement résistant comprend le ventilateur et l'élément chauffant (résistance).

Toutes les pinces et raccords sont conçus pour permettre le montage et le retrait des éléments en verre rapidement et facilement.

Ventilateur:

Puissance : 0,4 kW.

Vitesse : 3000 tr/min.

Débit d'air de séchage : 70 m³/h (fixe).

Élément chauffant (résistance) de 3 kW.

Chambre de séchage :

Matériau : verre borosilicaté.

Il comprend une buse de pulvérisation de diamètre : 0,5 mm.

L'ensemble de pulvérisation intègre un dispositif de déblocage manuel qui empêche le blocage de la buse à jet.

Pompe d'alimentation : pompe péristaltique.

Cyclone:

Matériau : verre borosilicaté.

Flacon de prélèvement d’échantillon :

Matériau : verre dur.

Contenance : 500 ml.

Tube d'échappement :

Diamètre extérieur : 50 mm.

Filtre/régulateur d'air situé entre le compresseur (non inclus) et l'unité pour garantir que l'air de séchage ne contient pas de contaminants.

Quatre capteurs de température type “J” pour mesurer :

Température ambiante.

Température d'entrée d'air dans la chambre de séchage.

Température de l'air évacué.

Température d'alimentation.

Récipient en verre, volume : 1 l.

Câbles et accessoires, pour un fonctionnement normal.

Manuels : Cet unité est fournie avec les manuels suivants : Services requis, Assemblage et Installation, Mise en Marche, Sécurité, Entretien et Manuels pratiques.

- Dimensions: 500 x 500 x 1200 mm approx. - Poids: 80 kg approx.

EXERCICES ET POSSIBILITÉS PRATIQUES

1.- Principe de fonctionnement d’un atomiseur.

2.- Effet de la taille des gouttes sur le processus de séchage.

3.- Bilan massique d’un sécheur atomiseur.

4.- Effet de la température d’entrée d’air sur le processus de séchage.

Possibilités pratiques supplémentaires :

5.- Effet du débit d’alimentation du produit sur le processus de 	séchage.

6.- Efficacité du sécheur par pulvérisation.

7.- Bilan énergétique d’un atomiseur.

Optionnel

SSPB/ICAI. Logiciel Interactif d'Instruction Assisté par Ordinateur :

- ECM-SOF. Logiciel de Gestion de Classe EDIBON (Logiciel pour Instructeur).

ECM-SOF est l'application qui permet à l'instructeur d'enregistrer les étudiants, gérer et assigner des tâches pour les groupes de travail, créer votre propre contenu pour les exercices pratiques, choisissez l'une des méthodes d'évaluation pour tester les connaissances de l'élève et de suivre l'évolution liées à des tâches planifiées pour les étudiants individuels, groupes de travail, unités, etc ... afin que l'enseignant puisse connaître en temps réel le niveau de compréhension de tout étudiant en classe.

Caractéristiques innovantes :

• Gestion de la base de données des utilisateurs.

• La gestion et la répartition des groupes de travail, exercices et sessions de formations.

• Création et intégration d'exercices pratiques et des ressources multimédias.

• Conception personnalisée des méthodes d'évaluation.

• Création et formules d'affectation et des équations.

• Système de résolution d'équations.

• Contenu actualisable.

• Rapports, suivi de l'évolution et des statistiques des utilisateurs.

- ESL-SOF. EDIBON Formation sur les logiciels (Logiciel pour Étudiants).

ESL-SOF est l'application adressée aux étudiants qui les aide à comprendre les concepts théoriques au moyen d'exercices pratiques et à prouver ses connaissances et sa progression en effectuant des tests et des calculs en plus des ressources multimédias. Tâches planifiées par défaut et un le groupe de travail ouvert est fourni par EDIBON pour permettre aux étudiants de commencer à travailler dès la première session. Des rapports et des statistiques sont disponibles pour connaître leur progression à tout moment, ainsi que des explications pour chaque exercice visant à renforcer les connaissances techniques théoriquement acquises.

Caractéristiques innovantes :

• Ouverture de session et auto-inscription.

• Contrôle et suivi des tâches existantes.

• Contenu et exercices disponibles pour utilisateur à partir du première utilisation.

• Exercices pratiques suivant le manuel fourni par EDIBON.

• Méthodes d'évaluation pour évaluer vos connaissances et votre progression.

• Tests de correction automatique.

• Effectuer des calculs et des graphiques.

• Moteur résolution de systèmes d'équations.

• Suivi de la formation de l'utilisateur et rapports imprimables.

• Ressources multimédias auxiliaires.