ESPECIFICACIONES DE CONCURSO

La aplicación “SWP” incluye los siguientes elementos:

• N-ALI02. Módulo de Fuente de Alimentación Principal Doméstica.

Tensión de alimentación (monofásico): 230 VCA, 1PH + N.

Llave extraíble ON/OFF.

Conexión de salida de tensión:

Dos monofásico: 230 VCA.

Cable de alimentacion monofásica de conexión de eschufe.

Magnetotérmico diferencial de 2 polos, 25 A, 30 mA AC 6 KA.

Pulsador de parada de emergencia.

• N-PLOC. Módulo de Control Local de Bombeo.

Terminales de entrada de la fuente de potencia.

Conectores de medida.

Convertidor CC/CC.

Terminales de salida.

Indicador LED de control remoto.

Indicador LED de nivel máximo.

Indicador LED de nivel mínimo.

Interruptores de control local.

Conectores de señal del caudalímetro.

Conectores para el control de variables (puertos de señales de comunicación).

Interruptor ON/OFF.

Tensión de alimentación del módulo: 230 VCA.

Tensión nominal de operación con el regulador de bombeo: 36 V.

Rango de voltaje CC de trabajo (sin regulador bombeo): 24 – 36 V.

Potencia entrada pico con regulador: 175 W.

Potencia de salida a motor máxima: 160 W.

Fusibles de 5 A.

• N-DCPWS-36V/150W. Módulo de Fuente de Alimentación de CC de 36 VCC, 150 W.

Indicador LED.

Terminales de salida CC.

Hembrillas de salida auxiliar.

Fusible de 5 A.

Interruptor ON/OFF.

Tensión de salida: 36 VCC.

Potencia: 150 W.

• MED65. Multímetro Digital (2 unidades).

Multímetro digital de 3 ½ dígitos, con cables de terminación de doble conector jack de 4 mm para facilitar las interconexiones.

Con este multímetro digital será posible medir:

Tensión.

Corriente.

Resistencia.

Capacidad de condensadores.

Temperatura.

• PTWM. Equipo de Bombeo con Dos Depósitos de Agua y Control Manual de la Altura Manométrica.

Equipo de sobremesa.

Estructura de aluminio anodizado y paneles de acero pintado.

Principales elementos metálicos de acero inoxidable.

Diagrama en el panel frontal con distribución similar a la de los elementos en el equipo real.

Tanque de bombeo: 25 l (aprox.)

Depósito de acumulación: 75 l (aprox.)

Bomba de presión.

Tensión bomba: 24 – 36 V.

Intensidad máxima de bombeo: 4 A.

Válvula manual (V-2).

Sensor de nivel máximo del depósito (SN-1).

Sensor de nivel mínimo del pozo (SN-2).

Manómetro de la canalización (M-1).

Caudalímetro analógico.

Válvula de vaciado (V-1).

Tubos y canalizaciones.

Multímetro.

Cables de alimentación de CA.

Elementos adicionales recomendados (No incluidos):

• PV-KIT-300W. Kit de Panel Fotovoltaico de 300 W con Regulador e Instrumentación de Medida.

• LP6. Panel de 6 Lámparas con Regulación de Intensidad.

Potencia: 6 x 500 W.

Estructura de aluminio.

• N-REG-AC/LR. Módulo Regulador de Corriente Local/Remoto de CA.

Fusible de 16 A.

Interruptor para modos de control: Local o SCADA.

Interruptor ENABLE/DISABLE.

Potenciómetro para control manual de intensidad.

Conector de control de señal de intensidad.

Interruptor ON/OFF.

Conector de potencia.

Tensión de alimentación del módulo: 230 VCA.

Rango de intensidad de trabajo: 0 – 6,5 A.

Potencia de salida a motor máxima: 1500 W.

• N-MED16. Módulo de Voltímetro de CC (0-50 V).

Voltímetro analógico.

Terminales de conexión.

Rango de tensión: 0 – 50 V.

• N-MED81. Módulo de Amperímetro de CC (0-30 A).

Amperímetro analógico.

Terminales de conexión.

Rango de intensidad: 0 – 30 A.

• PV-24/300W. Panel Fotovoltaico, 24 VCC, 300 W.

Número de celdas: 6 x 12.

Potencia máxima: 335 W.

Tensión a máxima potencia: 38,2 V.

Corriente a máxima potencia: 8,77 A.

Corriente de cortocircuito (Isc): 9,38 A.

Tensión de circuito abierto (Voc): 46,1 V.

Eficiencia del módulo: 17,2 %.

• BAT2. Batería de AGM, 25 Ah, 12 V (2 unidades).

Tensión nominal: 12 VCC.

• N-REG03. Módulo Regulador MPPT.

Regulador MPPT.

Interruptor ON/OFF.

Terminales de salida: 12/24 VCC.

Terminales batería: 12/24 VCC.

Alimentación del módulo: 230 VCA.

Corriente nominal de descarga: 20 A.

Rango de tensión CC aceptable: 12 – 50 V.

Fusibles de 16 A.

Motorización de parámetros:

Voltaje.

Corriente.

Nivel de carga de la batería.

Corriente de carga.

Estado.

Dispositivos con autoprotección, batería y cargas.

• WT-KIT-400W. Kit de Turbina Eólica de 400 W con Regulador e Instrumentación de Medida.

• WT-24V/400W. Turbina Eólica de Imanes Permanentes 24 V, 400 W.

Aerogenerador.

Potencia: 400 W.

Voltaje: 24 VCC.

• N-REG-24V/400W. Módulo Regulador de Turbina Eólica de 24 V, 400 W.

Fusibles de 16 A.

Controlador del aerogenerador.

Terminales trifásicos de entrada.

Interruptor ON/OFF.

Tensión de salida: 24 – 36 VCC.

Voltaje de la batería: 24 VCC.

Terminales de salida CC.

• N-TPAD-3PH/400V. Módulo Convertidor Trifásico CA/CC de 400 V.

Fusibles de 16 A.

Terminales trifásicos de entrada.

Interruptor ON/OFF.

Conmutador auxiliar ON/OFF.

Terminales de salida CC.

Rango de tensión de entrada: 0 – 400 VCA.

Rango de tensión salida: 0 – 400 VCC.

• N-MED16. Módulo de Voltímetro de CC (0-50 V).

Voltímetro analógico.

Terminales de conexión.

Rango de tensión: 0 – 50 V.

• N-MED81. Módulo de Amperímetro de CC (0-30 A).

Amperímetro analógico.

Terminales de conexión.

Rango de intensidad: 0 – 30 A.

• BAT2. Batería de AGM, 25 Ah, 12 V (2 unidades).

Tensión nominal: 12 VCC.

• N-SERV400W. Módulo Controlador de Servomotor de 400 W.

Servomotor SERV01.

Indicador LED de error.

Fusible de 5 A.

Conector USB.

Conector de encoder.

Conector de potencia.

Conector de control de velocidad.

Interruptor para modos de control: Local o SCADA.

Interruptor ON/OFF.

Potenciómetro para control manual de velocidad.

Tensión de alimentación del módulo: 230 VCA.

Velocidad de control: 0 – 3000 r.p.m.

Frecuencia específica: 250 Hz.

Intensidad de operación: 1,5 A.

Tensión de operación: 101 VCA.

• Todos los cables necesarios para realizar los ejercicios de prácticas están incluidos.

Cables y Accesorios, para un funcionamiento normal.

Manuales:

Este equipo se suministra con los siguientes manuales: Servicios requeridos, Montaje e Instalación, Puesta en marcha, Seguridad, Mantenimiento y Manual de prácticas.

PTWM: - Dimensiones: 1000 x 520 x 960  mm aprox. - Peso: 70 Kg aprox.

PV-KIT-300W: - Dimensiones: 2040 x 580 x 1250  mm aprox. - Peso: 40 Kg aprox.

WT-KIT-400W: - Dimensions: 1500 x 580 x 1250 mm approx. - Weigth: 50 kg aprox.

LP-3/C: - Dimensiones: 1310 x 410 x 850  mm aprox. - Peso: 10 Kg aprox.

BAT2: - Dimensiones: 610 x 370 x 340 mm aprox. - Peso: 30 Kg aprox.

EJERCICIOS Y POSIBILIDADES PRÁCTICAS

1.- Puesta en funcionamiento y parada del sistema de bombeo.

2.- Parada automática en condiciones de nivel máximo y mínimo.

3.- Puesta en funcionamiento del sistema de bombeo solar sin baterías (requiere del PV-KIT-300W).

4.- Puesta en funcionamiento del sistema de bombeo solar con baterías (requiere PV-KIT-300W).

5.- Estudio del régimen de trabajo del regulador de bombeo: efecto sombra. (requiere el PV-KIT-300W).

6.- Puesta en funcionamiento del sistema de bombeo eólico sin baterías (requiere el WT-KIT-400W).

7.- Puesta en funcionamiento del sistema de bombeo eólico con baterías (requiere WT-KIT-400W).

8.- Estudio del régimen de trabajo del regulador de bombeo: variaciones de caudal bombeado (requiere el PV-KIT-300W o el WT-KIT-400W).

9.- Umbrales de arranque con y sin convertidor (requiere el PV-KIT-300W o el WT-KIT-400W).

10.- Estudio del régimen de trabajo del regulador de bombeo: ajuste y reducción del voltaje (requiere el PV-KIT-300W o el WT-KIT-400W).

Posibilidades prácticas adicionales:

11.- Medida de voltaje/corriente a la entrada y a la salida del regulador solar.

12.- Comparación de los parámetros V/I de entrada y salida del regulador solar y cálculo de rendimientos.

13.- Estudio del comportamiento de la bomba de agua con y sin regulador solar.

14.- Cálculo del consumo de potencia de la bomba con y sin regulador.

15.- Medida experimental del funcionamiento óptimo de la bomba mediante el uso del caudalímetro.

- El usuario puede realizar otros ejercicios diseñados por él mismo.

Opcional

SWP/ICAI. Software de Enseñanza Asistida desde Computador de Modo Interactivo:

Este paquete de software consta del Software del Instructor (Software de Gestión de Aulas de EDIBON - ECM-SOF) totalmente integrado con el Software del Alumno (Software de Formación de EDIBON - ESL-SOF). Ambos están interconectados para que el Profesor conozca, en todo momento, cual es el conocimiento teórico y práctico de los alumnos.

- ECM-SOF. Software de Gestión de Aulas de EDIBON (Software del Instructor).

ECM-SOF es la aplicación que permite al instructor registrar a los alumnos, administrar y asignar tareas para los grupos de trabajo, crear contenido propio para realizar ejercicios prácticos, elegir uno de los métodos de evaluación para comprobar los conocimientos del alumno y monitorizar la evolución relacionada con las tareas planificadas para alumnos individuales, grupos de trabajo, equipos, etc... de manera que el profesor puede saber en tiempo real el nivel de comprensión de cualquier alumno en el aula.

Características innovadoras:

• Gestión de base de datos de usuarios.

• Administración y asignación de grupos de trabajo, tares y sesiones de formación.

• Creación e integración de ejercicios prácticos y recursos multimedia.

• Diseño a medida de métodos de evaluación.

• Creación y asignación de fórmulas y ecuaciones.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Contenidos actualizables.

• Generación de informes, monitorización de la evolución del usuario y estadísticas.

- ESL-SOF. Software de Formación de EDIBON (Software del Alumno).

ESL-SOF es la aplicación dirigida a los alumnos que les ayuda a comprender conceptos teóricos mediante ejercicios prácticos y pone a prueba su conocimiento y evolución mediante la realización de tests y cálculos, además de los recursos multimedia. EDIBON proporciona tareas planificadas por defecto y un grupo de trabajo abierto para que los alumnos comiencen a trabajar desde la primera sesión. Los informes y estadísticas disponibles permiten conocer su evolución en cualquier momento, así como las explicaciones de cada ejercicio para reforzar los conocimientos técnicos adquiridos en la teoría.

Características innovadoras:

• Acceso y autorregistro del alumno.

• Comprobación de tareas existentes y monitorización.

• Contenidos por defecto y tareas programadas disponibles para su uso desde la primera sesión.

• Realización de ejercicios prácticos siguiendo el manual facilitado por EDIBON.

• Métodos de evaluación para poner a prueba sus conocimientos y su evolución.

• Autocorrección de los tests.

• Realización de cálculos y gráficas.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Informes imprimibles y seguimiento del progreso del usuario.

• Recursos multimedia auxiliares.