ESPECIFICACIONES DE CONCURSO (de los items principales)

1 Equipo SWPC:

• N-ALI02. Módulo de Fuente de Alimentación Principal Doméstica.

Tensión de alimentación (monofásico): 230 VCA, 1PH + N.

Llave extraíble ON/OFF.

Conexión de salida de tensión:

Dos monofásico: 230 VCA.

Cable de alimentacion monofásica de conexión de eschufe.

Magnetotérmico diferencial de 2 polos, 25 A, 30 mA AC 6 KA.

Pulsador de parada de emergencia.

• N-PRC. Módulo de Control Remoto de Bombeo.

Terminales de entrada de la fuente de potencia.

Conectores de medida.

Medidores internos: voltímetro y amperímetro.

Convertidor CC/CC.

Terminales de salida.

Indicador LED de control remoto.

Indicador LED de nivel máximo.

Indicador LED de nivel mínimo.

Interruptor para modos de control: Local o SCADA.

Interruptores de control local.

Conectores de señal del caudalímetro.

Conectores de señal de presión.

Conectores para el control de variables (puertos de señales de comunicación).

Interruptor ON/OFF.

Tensión de alimentación del módulo: 230 VCA.

Tensión nominal de operación con el regulador de bombeo: 36 V.

Rango de voltaje CC de trabajo (sin regulador bombeo): 24 – 36 V.

Potencia entrada pico con regulador: 175 W.

Potencia de salida a motor máxima: 160 W.

Fusibles de 5 A.

• N-DCPWS-36V/150W. Módulo de Fuente de Alimentación de CC de 36 VCC, 150 W.

Indicador LED.

Terminales de salida CC.

Hembrillas de salida auxiliar.

Fusible de 5 A.

Interruptor ON/OFF.

Tensión de salida: 36 VCC.

Potencia: 150 W.

• MED65. Multímetro Digital.

Multímetro digital de 3 ½ dígitos, con cables de terminación de doble conector jack de 4 mm para facilitar las interconexiones.

Con este multímetro digital será posible medir:

Tensión.

Corriente.

Resistencia.

Capacidad de condensadores.

Temperatura.

• PTWT. Equipo de Bombeo con Dos Depósitos de Agua.

Equipo de sobremesa.

Estructura de aluminio anodizado y paneles de acero pintado.

Principales elementos metálicos de acero inoxidable.

Diagrama en el panel frontal con distribución similar a la de los elementos en el equipo real.

Tanque de bombeo: 25 l (aprox.)

Depósito de acumulación: : 75 l (aprox.).

Bomba de presión.

Tensión bomba: 24 – 36 V.

Intensidad máxima de bombeo: 4 A.

Válvula proporcional (AVP-1).

Sensor de nivel máximo del depósito (SN-1).

Sensor de nivel mínimo del pozo (SN-2).

Sensor de presión del depósito (SP-1).

Sensor de presión del pozo (SP-2).

Sensor de presión de la canalización.

Caudalímetro digital (SC-1).

Caudalímetro analógico.

Válvula de vaciado (V-1).

Tubos y canalizaciones.

Multímetro.

Interface LabVIEW para adquisición de datos.

Cables de alimentación de CA.

Elementos adicionales recomendados (No incluidos):

• PV-KIT-300W. Kit de Panel Fotovoltaico de 300 W con Regulador e Instrumentación de Medida.

• LP6. Panel de 6 Lámparas con Regulación de Intensidad.

Potencia: 6 x 500 W.

Estructura de aluminio.

• N-REG-AC/LR. Módulo Regulador de Corriente Local/Remoto de CA.

Fusible de 16 A.

Interruptor para modos de control: Local o SCADA.

Interruptor ENABLE/DISABLE.

Potenciómetro para control manual de intensidad.

Conector de control de señal de intensidad.

Interruptor ON/OFF.

Conector de potencia.

Tensión de alimentación del módulo: 230 VCA.

Rango de intensidad de trabajo: 0 – 6,5 A.

Potencia de salida a motor máxima: 1500 W.

• N-MED16. Módulo de Voltímetro de CC (0-50 V).

Voltímetro analógico.

Terminales de conexión.

Rango de tensión: 0 – 50 V.

• N-MED81. Módulo de Amperímetro de CC (0-30 A).

Amperímetro analógico.

Terminales de conexión.

Rango de intensidad: 0 – 30 A.

• PV-24/300W. Panel Fotovoltaico, 24 VCC, 300 W.

Número de celdas: 6 x 12.

Potencia máxima: 335 W.

Tensión a máxima potencia: 38,2 V.

Corriente a máxima potencia: 8,77 A.

Corriente de cortocircuito (Isc): 9,38 A.

Tensión de circuito abierto (Voc): 46,1 V.

Eficiencia del módulo: 17,2 %.

• BAT2. Batería de AGM, 25 Ah, 12 V (2 unidades).

Tensión nominal: 12 VCC.

• N-REG03. Módulo Regulador MPPT.

Regulador MPPT.

Interruptor ON/OFF.

Terminales de salida: 12/24 VCC.

Terminales batería: 12/24 VCC.

Alimentación del módulo: 230 VCA.

Corriente nominal de descarga: 20 A.

Rango de tensión CC aceptable: 12 – 50 V.

Fusible de 16 A.

Motorización de parámetros:

Voltaje.

Corriente.

Nivel de carga de la batería.

Corriente de carga.

Estado.

Dispositivos con autoprotección, batería y cargas.

• WT-KIT-400W. Kit de Turbina Eólica de 400 W con Regulador e Instrumentación de Medida.

• WT-24V/400W. Turbina Eólica de Imanes Permanentes 24 V, 400 W.

Aerogenerador.

Potencia: 400 W.

Voltaje: 24 VCC.

• N-REG-24V/400W. Módulo Regulador de Turbina Eólica de 24 V, 400 W.

Fusibles de 16 A.

Controlador del aerogenerador.

Terminales trifásicos de entrada.

Interruptor ON/OFF.

Tensión de salida: 24 – 36 VCC.

Voltaje de la batería: 24 VCC.

Terminales de salida CC.

• N-TPAD-3PH/400V. Módulo Convertidor Trifásico de CA/CC de 400 V.

Fusibles de 16 A.

Terminales trifásicos de entrada.

Interruptor ON/OFF.

Conmutador auxiliar ON/OFF.

Terminales de salida DC.

Rango de tensión de entrada: 0 – 400 VCA.

Rango de tensión salida: 0 – 400 VCC.

• N-MED16. Módulo de Voltímetro de CC (0-50 V).

Voltímetro analógico.

Terminales de conexión.

Rango de tensión: 0 – 50 V.

• N-MED81. Módulo de Amperímetro de CC (0-30 A).

Amperímetro analógico.

Terminales de conexión.

Rango de intensidad: 0 – 30 A.

• BAT2. Batería de AGM, 25 Ah, 12 V (2 unidades).

Tensión nominal: 12 VCC.

• N-SERV400W. Módulo Controlador de Servomotor de 400 W.

Servomotor SERV01.

Indicador LED de error.

Fusible de 5 A.

Conector USB.

Conector de encoder.

Conector de potencia.

Conector de control de velocidad.

Interruptor para modos de control: Local o SCADA.

Interruptor ON/OFF.

Potenciómetro para control manual de velocidad.

Tensión de alimentación del módulo: 230 VCA.

Velocidad de control: 0 – 3000 r.p.m.

Frecuencia específica: 250 Hz.

Intensidad de operación: 1,5 A.

Tensión de operación: 101 VCA.

El equipo completo incluye también:

Sistema SCADA con Control Avanzado en Tiempo Real.

Control Abierto + Multicontrol + Control en Tiempo Real.

Software de Control EDIBON específico, basado en LabVIEW.

Tarjeta de Adquisición de Datos de National Instruments (20 KS/s, kilo muestras por segundo).

Ejercicios de calibración, incluidos, que enseñan al usuario cómo calibrar un sensor y la importancia de comprobar la precisión de los sensores antes de realizar las mediciones.

Compatibilidad del equipo con un proyector y/o una pizarra electrónica, que permiten explicar y demostrar el funcionamiento del equipo a toda la clase al mismo tiempo.

Preparado para realizar investigación aplicada, simulación industrial real, cursos de formación, etc.

El usuario puede realizar las prácticas controlando el equipo a distancia, y además es posible realizar el control a distancia por el departamento técnico de EDIBON.

El equipo es totalmente seguro, ya que dispone de 4 sistemas de seguridad (mecánico, eléctrico, electrónico y por software).

Diseñado y fabricado bajo varias normas de calidad.

Software ICAI opcional para crear, editar y llevar a cabo ejercicios prácticos, tests, exámenes, cálculos, etc. Además de monitorizar el progreso y conocimiento alcanzado por el usuario.

Este equipo se ha diseñado para poder integrarse en futuras expansiones. Una expansión típica es el Sistema SCADA NET de EDIBON (ESN) que permite trabajar simultáneamente a varios estudiantes con varios equipos en una red local.

2 DAB. Tarjeta de Adquisición de Datos:

La Tarjeta de Adquisición de Datos forma parte del sistema SCADA.

Tarjeta de Adquisición de Datos USB (National Instruments).

Entrada analógica: Canales= 8 single-ended ú 4 diferenciales. Resolución=14 bits, 1 en 16384. Velocidad de muestreo hasta: 20 KS/s (kilo muestras por segundo).

Salida analógica: Canales=2. Resolución=14 bits, 1 en 16384.

Entrada/Salida digital: Canales=13 entradas/salidas.

La tarjeta de Adquisición de Datos puede sufrir cambios de modelo en cualquier momento, alcanzando o mejorando las prestaciones requeridas en el equipo.

3 SWPC/CCSOF. Software de Control + Adquisición de Datos + Manejo de Datos:

Los tres softwares forman parte del sistema SCADA.

Compatible con los estándares de la industria.

Software flexible, abierto y multi-control, desarrollado con sistemas gráficos actuales de ventanas, actuando sobre todos los parámetros del proceso simultáneamente. Manejo, manipulación, comparación y almacenamiento de los datos.

Velocidad de muestreo hasta 20 KS/s (kilo muestras por segundo).

Sistema de calibración de los sensores que intervienen en el proceso.

Permite el registro del estado de las alarmas y de la representación gráfica en tiempo real.

Software abierto, permitiendo al profesor modificar textos, instrucciones. Passwords del profesor y del alumno para facilitar el control del profesor sobre el alumno, y que permite el acceso a diferentes niveles de trabajo.

Este equipo permite que los 30 alumnos de la clase puedan visualizar simultáneamente todos los resultados y la manipulación del equipo durante el proceso usando un proyector o una pizarra electrónica.

4 Cables y Accesorios, para un funcionamiento normal.

5 Manuales:

Este equipo se suministra con 7 manuales: Servicios requeridos, Montaje e Instalación, Software de Control, Puesta en marcha, Seguridad, Mantenimiento, Calibración y Manual de Prácticas.

*	Referencias de 1 a 5 son los items principales: SWPC + DAB + SWPC/CCSOF + Cables y Accesorios + Manuales están incluidos en el suministro mínimo para permitir el funcionamiento completo.

EJERCICIOS Y POSIBILIDADES PRÁCTICAS PARA REALIZAR CON LOS ITEMS PRINCIPALES

- Control Local.

1.- Puesta en funcionamiento y parada del sistema de bombeo.

2.- Parada automática en condiciones de nivel máximo y mínimo.

3.- Estudio del régimen de trabajo del regulador de bombeo: ajuste y reducción de tensión.

4.- Puesta en funcionamiento del sistema de bombeo solar con baterías (requiere el PV-KIT-300W).

5.- Puesta en funcionamiento del sistema de bombeo solar sin baterías (requiere el PV-KIT-300W).

6.- Estudio del régimen de trabajo del regulador de bombeo: efecto sombra (requiere el PV-KIT-300W).

7.- Estudio del régimen de trabajo del regulador de bombeo: variaciones de caudal bombeado (requiere el PV-KIT-300W).

8.- Umbrales de arranque con y sin convertidor (requiere el PV-KIT-300W).

9.- Puesta en funcionamiento del sistema de bombeo eólico con baterías (requiere el WT-KIT-400W).

10.- Puesta en funcionamiento del sistema de bombeo eólico sin baterías (requiere el WT-KIT-400W).

- Control SCADA.

11.- Puesta en funcionamiento y parada del sistema de bombeo.

12.- Parada automática en condiciones de nivel máximo y mínimo.

13.- Estudio del régimen de trabajo del regulador de bombeo: ajuste y reducción de tensión.

14.- Concepto de altura manométrica: ajuste manual de la válvula proporcional.

15.- Análisis de flujos de energía: rendimiento global del sistema.

16.- Puesta en funcionamiento del sistema de bombeo solar con baterías (requiere el PV-KIT-300W).

17.- Puesta en funcionamiento del sistema de bombeo solar sin baterías (requiere el PV-KIT-300W).

18.- Estudio del régimen de trabajo del regulador de bombeo: efecto sombra (requiere el PV-KIT-300W).

19.- Estudio del régimen de trabajo del regulador de bombeo: variaciones de caudal bombeado (requiere el PV-KIT-300W).

20.- Umbrales de arranque con y sin convertidor (requiere el PV-KIT-300W).

21.- Análisis de flujos de energía: rendimiento global del sistema (requiere el PV-KIT-300W).

22.- Puesta en funcionamiento del sistema de bombeo eólico con baterías (requiere el WT-KIT-400W).

23.- Puesta en funcionamiento del sistema de bombeo eólico sin baterías (requiere el WT-KIT-400W).

24.- Análisis de flujos de energía: rendimiento global del sistema (requiere el WT-KIT-400W).

Otras posibilidades que pueden realizarse con este equipo:

25.- Varios alumnos pueden visualizar simultáneamente los resultados.

Visualizar todos los resultados en la clase, en tiempo real, por medio de un proyector o una pizarra electrónica.

26.- Control Abierto, Multicontrol y Control en Tiempo Real.

Este equipo permite intrínsecamente y/o extrínsecamente cambiar en tiempo real el span, la ganancia; los parámetros proporcional, integral y derivativo, etc.

27.- El Sistema de Control desde Computador con SCADA permite una simulación industrial real.

28.- Este equipo es totalmente seguro ya que dispone de dispositivos de seguridad mecánicos, eléctricos/electrónicos y de software.

29.- Este equipo puede usarse para realizar investigación aplicada.

30.- Este equipo puede usarse para impartir cursos de formación a Industrias, incluso a otras Instituciones de Educación Técnica.

- El usuario puede realizar otros ejercicios diseñados por él mismo.

ESPECIFICACIONES DE CONCURSO (de los items opcionales)

a) Configuración para Educación Técnica y Vocacional

6 SWPC/ICAI. Software de Enseñanza Asistida desde Computador de Modo Interactivo:

Este paquete de software consta del Software del Instructor (Software de Gestión de Aulas de EDIBON - ECM-SOF) totalmente integrado con el Software del Alumno (Software de Formación de EDIBON - ESL-SOF). Ambos están interconectados  para que el Profesor conozca, en todo momento, cual es el conocimiento teórico y práctico de los alumnos.

- ECM-SOF. Software de Gestión de Aulas de EDIBON (Software del Instructor).

ECM-SOF es la aplicación que permite al instructor registrar a los alumnos, administrar y asignar tareas para los grupos de trabajo, crear contenido propio para realizar ejercicios prácticos, elegir uno de los métodos de evaluación para comprobar los conocimientos del alumno y monitorizar la evolución relacionada con las tareas planificadas para alumnos individuales, grupos de trabajo, equipos, etc... de manera que el profesor puede saber en tiempo real el nivel de comprensión de cualquier alumno en el aula.

Características innovadoras:

• Gestión de base de datos de usuarios.

• Administración y asignación de grupos de trabajo, tares y sesiones de formación.

• Creación e integración de ejercicios prácticos y recursos multimedia.

• Diseño a medida de métodos de evaluación.

• Creación y asignación de fórmulas y ecuaciones.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Contenidos actualizables.

• Generación de informes, monitorización de la evolución del usuario y estadísticas.

- ESL-SOF. Software de Formación de EDIBON (Software del Alumno).

ESL-SOF es la aplicación dirigida a los alumnos que les ayuda a comprender conceptos teóricos mediante ejercicios prácticos y pone a prueba su conocimiento y evolución mediante la realización de tests y cálculos, además de los recursos multimedia. EDIBON proporciona tareas planificadas por defecto y un grupo de trabajo abierto para que los alumnos comiencen a trabajar desde la primera sesión. Los informes y estadísticas disponibles permiten conocer su evolución en cualquier momento, así como las explicaciones de cada ejercicio para reforzar los conocimientos técnicos adquiridos en la teoría.

Características innovadoras:

• Acceso y autorregistro del alumno.

• Comprobación de tareas existentes y monitorización.

• Contenidos por defecto y tareas programadas disponibles para su uso desde la primera sesión.

• Realización de ejercicios prácticos siguiendo el manual facilitado por EDIBON.

• Métodos de evaluación para poner a prueba sus conocimientos y su evolución.

• Autocorrección de los tests.

• Realización de cálculos y gráficas.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Informes imprimibles y seguimiento del progreso del usuario.

• Recursos multimedia auxiliares.

7 SWPC/FSS. Sistema de Simulación de Fallos.

El Sistema de Simulación de Fallos (FSS) es un paquete de software que simula diferentes fallos en cualquier Equipo Controlado desde Computador de EDIBON.

El modo "FAULTS" consiste en provocar una serie de fallos en el funcionamiento normal del equipo. El alumno debe encontrarlos y solucionarlos.

Hay varios tipos de fallos, que se pueden englobar en los siguientes bloques:

Fallos que afectan a las medidas de los sensores:

- Se aplica una calibración incorrecta.

- No-linealidad.

Fallos que afectan a los actuadores:

- Intercambio de canales de los actuadores en algún momento de la ejecución del programa.

- Reducción de la respuesta de un actuador.

Fallos en la ejecución de los controles:

- Inversión de la actuación en controles ON/OFF.

- Reducción o aumento de la respuesta total calculada.

- Se anula la acción de algunos controles.

Fallos on/off:

- Se pueden incluir diferentes fallos on/off.

b) Opciones de Expansiones Multipuesto

8 MINI ESN. Sistema Multipuesto EDIBON Mini Scada-Net, para ser usado con equipos de enseñanza EDIBON.

El sistema Mini Scada-Net de EDIBON (MINI ESN) permite que hasta 30 alumnos trabajen simultáneamente con un Equipo Didáctico en cualquier laboratorio.

El sistema MINI ESN consiste en la adaptación de cualquier Equipo Controlado desde Computador con SCADA de EDIBON, conectado en una red local.

Este sistema permite ver/controlar el equipo de forma remota desde cualquier computador (PC) de la red en la clase, a través del computador principal conectado al equipo.

Características principales:

- Permite hasta 30 alumnos trabajar simultáneamente con el Equipo Controlado desde Computador con SCADA de EDIBON, conectado en red local.

- Control abierto + Multicontrol + Control en Tiempo Real + Multipuesto.

- El instructor controla y explica a todos los alumnos al mismo tiempo.

- Cualquier usuario/alumno puede trabajar realizando control/multicontrol y visualización en “tiempo real”.

- El instructor puede ver en el computador (PC) lo que está realizando cualquier usuario/alumno en el equipo.

- Comunicación continua entre el instructor y todos los usuarios/alumnos conectados.

Ventajas principales:

- Permite una comprensión más fácil y más rápida.

- Este sistema le permite ahorrar tiempo y gastos.

- Expansiones futuras con más equipos de EDIBON.

El sistema básicamente consistirá en:

El sistema se usa con un Equipo Controlado desde Computador (PC).

- Computador (PC) del Instructor.

- Computadores (PCs) de los Alumnos.

- Red local.

- Adaptación del Equipo-Interface de Control.

- Adaptación del Software del Equipo.

- Webcam.

- Software MINI ESN para el control de todo el sistema.

- Cables y accesorios requeridos para un funcionamiento normal.