ESPECIFICACIONES DE CONCURSO

Túnel de viento de sobremesa en circuito abierto y con flujo subsónico incompresible.

Estructura de aluminio anodizado y paneles de acero pintado.

Principales elementos metálicos de acero inoxidable.

Diagrama en el panel frontal con distribución similar a la de los elementos en el equipo real.

Sección de entrada con unos labios, una sección de remanso y una relación de contracción de 9,5:1.

Área de trabajo transparente de 300 x 300 mm y 600 mm de longitud para montar y realizar ensayos con los diferentes modelos.

El área de trabajo incluye, en su parte superior, un tubo de Pitot estático.

Sección de salida con difusor que permite evitar la generación de turbulencias, que pueden dañar la calidad de la corriente en el área de trabajo.

Ventilador de flujo axial de velocidad variable:

Velocidad del aire en el área de trabajo: 0 – 34 m/s.

Potencia: 1,5 kW.

Una consola electrónica contiene el controlador del ventilador axial.

Sesenta tomas de presión diferentes (a lo largo del túnel y en los modelos).

Disponibles diferentes modelos y accesorios, permitiendo un estudio completo de la aerodinámica subsónica. Todos estos modelos incluyen varias tomas de presión.

Manuales: 	Este equipo se suministra con los siguientes manuales: Servicios requeridos, Montaje e Instalación, Puesta en marcha, Seguridad, Mantenimiento y Manual de prácticas.

Elementos requeridos (No incluidos):

- TA300/MB. Panel de Manómetros. 24 Tubos Manométricos de 250 mm de longitud.

Elementos requeridos (al menos uno) (No incluidos):

- TA1/300. Modelo de Resistencia de Esfera (requiere el modelo TA300/300-TAR).

- TA2/300. Modelo de Resistencia de Semiesfera Convexa respecto al Sentido del Flujo de Aire     (requiere el modelo TA300/300-TAR).

- TA3/300. Modelo de Resistencia de Placa Circular (requiere el modelo TA300/300-TAR).

- TA4/300. Modelo de Resistencia de Placa Circular (requiere el modelo TA300/300-TAR).

- TA5/300. Modelo de Resistencia de Placa Cuadrada (requiere el modelo TA300/300-TAR).

- TA6/300. Modelo de Resistencia de Cuerpo Cilíndrico (requiere el modelo TA300/300-TAR).

- TA7/300. Modelo de Resistencia Aerodinámico (requiere el modelo TA300/300-TAR).

- TA8/300. Modelo de Resistencia de Cuerpo Paraboloide (requiere el modelo TA300/300-TAR).

- TA9/300. Modelo de Resistencia de Semiesfera Cóncava respecto al sentido del flujo de aire (requiere el modelo TA300/300-TAR).

- TA10/300. Modelo de Resistencia de Ala con Flaps (requiere el modelo TA300/300-TAR).

- TA11/300. Modelo de Resistencia de Bandera (requiere el modelo TA300/300-TAR).

- TA12/300. Modelo de Resistencia de Ala con Perfil NACA 0015 (requiere el modelo TA300/300-TAR).

- TA13/300. Modelo de Resistencia de Ala con Perfil NACA 54118 (requiere el modelo TA300/300-TAR).

- TA14/300. Modelo de Resistencia de Ala con Perfil NACA 4415 (requiere el modelo TA300/300-TAR).

- TA15/300. Modelo de Resistencia de Esfera con Hoyuelos (Alveolos) (requiere el modelo TA300/300-TAR).

- TA16/300. Set para Proyectos de Modelos Alternativos.

- TA17/300. Tubo de Pitot.

- TA18/300. Rastrillo de Medición de Estela.

- TA19/300. Distribución de la Presión en un Modelo de Ala con Perfil NACA 0015.

- TA20/300. Distribución de la Presión en un Modelo de Ala con Perfil NACA 54118.

- TA21/300. Distribución de la Presión en un Modelo de Ala con Perfil NACA 4415.

- TA22/300. Distribución de la Presión en un Cilindro.

- TA23/300. Modelo de Aparato de Bernoulli (requiere el modelo TA17/300).

- TA24/300. Modelo de Ala con Suspensión Elástica.

- TA25/300. Modelo de Coche.

- TA26/300. Tubo de Prandtl.

- TA300/A320. Modelo de Avión AIRBUS A-320 (requiere el modelo TA300/MP o el modelo TA300/300-TAR).

- TA300/A380. Modelo de Avión AIRBUS A-380 (requiere el modelo TA300/MP o el modelo TA300/300-TAR).

- TA300/B737. Modelo de Avión BOING 737 (requiere el modelo TA300/MP o el modelo TA300/300-TAR).

- TA300/BBA36. Modelo de Avión BEECH BONANZA A-36 (requiere el modelo TA300/MP o el modelo TA300/300-TAR).

- TA300/BBV35. Modelo de Avión BEECH BONANZA V-35 (requiere el modelo TA300/MP o el modelo TA300/300-TAR).

- TA300/F16. Modelo de Avión F-16 (requiere el modelo TA300/MP o el modelo TA300/300-TAR).

- TA300/MP. Accesorio para el Posicionamiento de Modelos (requiere como mínimo un modelo de avión o el modelo TA300/YP).

- TA300/300-TAR. Consola y Tres Sensores de Medición de Fuerzas, rango: 0 – 2,5 kg (requiere como mínimo un modelo de resistencia o un modelo de avión).

- TA300/300-BLE.  Modelo para el Estudio de la Capa Límite en una Placa Plana (requiere el modelo TA17/300).

- TA300/300-SGI. Generador de Humo.

- TA300/SC. Cabina de Almacenamiento.

- TA300/YP. Sonda Yaw (requiere el modelo TA300/MP).

- APIV/30. PIV 2D para Visualización del flujo para Velocidades de hasta 30 m/s y Área de 100 x 100 mm.

Dimensiones: 3500 x 1300 x 1900 mm aprox. Peso: 200 kg aprox.

EJERCICIOS Y POSIBILIDADES PRÁCTICAS

1.- Amplio estudio de la aerodinámica subsónica y estudios del flujo de aire.

2.- Estudio de la visualización de flujo.

3.- Estudio de la presión estática, presión dinámica y presión total usando un tubo de Pitot.

4.- Estudio de la medida de la velocidad usando un tubo de Pitot.

5.- Flujo en una tobera: Determinación de las características del campo de presiones en una tobera.

6.- Flujo en una tobera: Observación de las características locales, dependiendo de si las paredes tienen curvatura o no, así como qué sucede en los tramos de entrada y salida de la contracción.

Posibilidades prácticas adicionales:

7.- Calibración de los sensores.

Posibilidades prácticas adicionales para ser realizadas con los elementos requeridos (al menos uno) (No incluidos):

8.- Visualización de flujos alrededor de diferentes cuerpos de resistencia:

- Modelo de Resistencia de Esfera (TA1/300).

- Modelo de Resistencia de Semiesfera Convexa respecto al sentido del flujo de aire (TA2/300).

- Modelo de Resistencia de Placa Circular (TA3/300).

- Modelo de Resistencia de Anillo (TA4/300).

- Modelo de Resistencia de Placa Cuadrada (TA5/300).

- Modelo de Resistencia de Cuerpo Cilíndrico (TA6/300).

- Modelo de Resistencia Aerodinámico (TA7/300).

- Modelo de Resistencia de Cuerpo Paraboloide (TA8/300).

- Modelo de Resistencia de Semiesfera Cóncava respecto al sentido del flujo de aire (TA9/300).

- Modelo de Resistencia de Ala con Flaps (TA10/300).

- Modelo de Resistencia de Bandera (TA11/300).

- Modelo de Resistencia de  Ala con Perfil NACA 0015 (TA12/300).

- Modelo de Resistencia de Ala con Perfil NACA 54118 (TA13/300).

- Modelo de Resistencia de Ala con Perfil NACA 4415 (TA14/300).

- Modelo de Resistencia de Esfera con Hoyuelos (Alveolos) (TA15/300).

9.- Determinación del coeficiente de resistencia aerodinámica  y de sustentación en diferentes modelos:

- Modelo de Resistencia de Esfera (TA1/300).

- Modelo de Resistencia de Semiesfera Convexa respecto al sentido del flujo de aire (TA2/300).

- Modelo de Resistencia de Placa Circular (TA3/300).

- Modelo de Resistencia de Anillo (TA4/300).

- Modelo de Resistencia de Placa Cuadrada (TA5/300).

- Modelo de Resistencia de Cuerpo Cilíndrico (TA6/300).

- Modelo de Resistencia Aerodinámico (TA7/300).

- Modelo de Resistencia de Cuerpo Paraboloide (TA8/300).

- Modelo de Resistencia de Semiesfera Cóncava respecto al sentido del flujo de aire (TA9/300).

- Modelo de Resistencia de Ala con Flaps (TA10/300).

- Modelo de Resistencia de Bandera (TA11/300).

- Modelo de Resistencia de  Ala con Perfil NACA 0015 (TA12/300).

- Modelo de Resistencia de Ala con Perfil NACA 54118 (TA13/300).

- Modelo de Resistencia de Ala con Perfil NACA 4415 (TA14/300).

- Modelo de Resistencia de Esfera con Hoyuelos (Alveolos) (TA15/300).

10.- Medición de fuerzas de resistencia aerodinámica y sustentación en diferentes modelos:

- Modelo de Resistencia de Esfera (TA1/300).

- Modelo de Resistencia de Semiesfera Convexa respecto al sentido del flujo de aire (TA2/300).

- Modelo de Resistencia de Placa Circular (TA3/300).

- Modelo de Resistencia de Anillo (TA4/300).

- Modelo de Resistencia de Placa Cuadrada (TA5/300).

- Modelo de Resistencia de Cuerpo Cilíndrico (TA6/300).

- Modelo de Resistencia Aerodinámico (TA7/300).

- Modelo de Resistencia de Cuerpo Paraboloide (TA8/300).

- Modelo de Resistencia de Semiesfera Cóncava respecto al sentido del flujo de aire (TA9/300).

- Modelo de Resistencia de Ala con Flaps (TA10/300).

- Modelo de Resistencia de Bandera (TA11/300).

- Modelo de Resistencia de Ala con Perfil NACA 0015 (TA12/300).

- Modelo de Resistencia de Ala con Perfil  NACA 54118 (TA13/300).

- Modelo de Resistencia de Ala con Perfil NACA 4415 (TA14/300).

- Modelo de Resistencia de Esfera con Hoyuelos (Alveolos) (TA15/300).

11.- Estudio de la distribución de presiones y flujo alrededor de un Modelo:

- Modelo de Ala con Perfil  NACA 0015 (TA19/300).

- Modelo de Ala con Perfil  NACA 54118 (TA20/300).

- Modelo de Ala con Perfil NACA 4415 (TA21/300).

- Cilindro (TA22/300).

12.- Estudio del efecto de cambiar la sección transversal con el Modelo de Aparato de Bernoulli (TA23/300) y aplicación de la ecuación de Bernoulli.

13.- Investigación de la influencia de la forma de los modelos en las fuerzas de resistencia (Consola y Tres Sensores de Medición de Fuerzas, rango: 0 – 2,5 kg (requiere como mínimo un modelo de resistencia) (TA300/300-TAR)).

14.- Estudio de la presión estática, presión dinámica y presión total con el tubo de Pitot (TA17/300).

15.- Estudio de la capa limite en una placa plana (TA300/300-BLE).

16.- Demostración de los patrones de flujo alrededor de diferentes objetos con el Generador de Humo (TA300/300-SG1).

17.- Estudio de la presión estática, presión dinámica y presión total con el Rastrillo de Medición de Estela (TA18/300).

18.- Estudio de vibraciones fluctuantes. (TA24/300).

19.- Estudio del PIV 2D para Visualización del flujo para Velocidades de hasta 30 m/s y Área de 100 x 100 mm (APIV/30).

Opcional

TA300/300/ICAI. Software de Enseñanza Asistida desde Computador de Modo Interactivo:

Este paquete de software consta del Software del Instructor (Software de Gestión de Aulas de EDIBON - ECM-SOF) totalmente integrado con el Software del Alumno (Software de Formación de EDIBON - ESL-SOF). Ambos están interconectados para que el Profesor conozca, en todo momento, cual es el conocimiento teórico y práctico de los alumnos.

- ECM-SOF. Software de Gestión de Aulas de EDIBON (Software del Instructor).

ECM-SOF es la aplicación que permite al instructor registrar a los alumnos, administrar y asignar tareas para los grupos de trabajo, crear contenido propio para realizar ejercicios prácticos, elegir uno de los métodos de evaluación para comprobar los conocimientos del alumno y monitorizar la evolución relacionada con las tareas planificadas para alumnos individuales, grupos de trabajo, equipos, etc... de manera que el profesor puede saber en tiempo real el nivel de comprensión de cualquier alumno en el aula.

Características innovadoras:

• Gestión de base de datos de usuarios.

• Administración y asignación de grupos de trabajo, tares y sesiones de formación.

• Creación e integración de ejercicios prácticos y recursos multimedia.

• Diseño a medida de métodos de evaluación.

• Creación y asignación de fórmulas y ecuaciones.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Contenidos actualizables.

• Generación de informes, monitorización de la evolución del usuario y estadísticas.

- ESL-SOF. Software de Formación de EDIBON (Software del Alumno).

ESL-SOF es la aplicación dirigida a los alumnos que les ayuda a comprender conceptos teóricos mediante ejercicios prácticos y pone a prueba su conocimiento y evolución mediante la realización de tests y cálculos, además de los recursos multimedia. EDIBON proporciona tareas planificadas por defecto y un grupo de trabajo abierto para que los alumnos comiencen a trabajar desde la primera sesión. Los informes y estadísticas disponibles permiten conocer su evolución en cualquier momento, así como las explicaciones de cada ejercicio para reforzar los conocimientos técnicos adquiridos en la teoría.

Características innovadoras:

• Acceso y autorregistro del alumno.

• Comprobación de tareas existentes y monitorización.

• Contenidos por defecto y tareas programadas disponibles para su uso desde la primera sesión.

• Realización de ejercicios prácticos siguiendo el manual facilitado por EDIBON.

• Métodos de evaluación para poner a prueba sus conocimientos y su evolución.

• Autocorrección de los tests.

• Realización de cálculos y gráficas.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Informes imprimibles y seguimiento del progreso del usuario.

• Recursos multimedia auxiliares.