ESPECIFICACIONES DE CONCURSO

Túnel de viento de sobremesa en circuito abierto y con flujo subsónico incompresible.

Estructura de aluminio anodizado y paneles de acero pintado.

Principales elementos metálicos de acero inoxidable.

Diagrama en el panel frontal con distribución similar a la de los elementos en el equipo real.

Sección de entrada con unos labios, una sección de remanso y una relación de contracción de 8:1.

Área de trabajo de 50 x 250 mm transparente, para montar y realizar ensayos con los diferentes modelos.

El área de trabajo incluye, en su parte superior, un tubo de Pitot estático.

Sección de salida con difusor que permite evitar la generación de turbulencias, que pueden dañar la calidad de la corriente en el área de trabajo.

Ventilador de flujo axial de velocidad variable:

Rango de velocidad: 0 – 2800 r.p.m.

Velocidad del aire en el área de trabajo: 0 – 27 m/s.

Una consola electrónica contiene el controlador del ventilador axial.

Sesenta tomas de presión diferentes (a lo largo del túnel y en los modelos).

Un Multi-manómetro de agua, incluyendo:

Estructura de aluminio anodizado.

Inclinación de 30° aprox.

Manómetro de agua con veinte tubos de longitud de 250 mm. Diámetro interno de los tubos: 8 mm.

Depósito para rellenarlo de agua.

Válvula de purga.

Reglas milimetradas de precisión de 250 mm de longitud.

Disponibles diferentes modelos y accesorios, permitiendo un estudio completo de la aerodinámica subsónica. Todos estos modelos incluyen varias tomas de presión.

Manuales: Este equipo se suministra con los siguientes manuales: Servicios requeridos, Montaje e Instalación, Puesta en marcha, Seguridad, Mantenimiento y Manual de prácticas.

Elementos incluidos:

- TA1. Modelo de Casa.

- TA2. Modelo de Cilindro.

- TA3. Modelo de Semi-Cilindro Convexo.

Elementos adicionales recomendados (No incluidos):

- TA4. Modelo de Automóvil.

- TA5. Modelo de Camión.

- TA6. Modelo de Camión con Cortavientos.

- TA7. Modelo de Avión.

- TA8. Modelo de Tren.

- TA9. Modelo de Proyectil.

- TA10. Modelo de Disco Circular.

- TA11. Modelo de Ala de Avión.

- TA12. Modelo de Semi-Cilindro Cóncavo.

- TA13. Modelo de Elemento Romo.

- TA14. Modelo de Aparato de Bernoulli.

- TA15. Modelo de Placa de Capa Límite.

- TA16. Modelo bajo “Diseño del Cliente”.

- TA17. Rastrillo de Medición de Estela.

- TA18. Cuerpo Aerodinámico de Resistencia (necesita los modelos TA19 + TA50/250-TAR).

- TA19. Sistema de Sujeción y Resistencia (necesita el modelo TA50/250-TAR para trabajar con los modelos TA18 y/o TA20).

- TA20. Modelos de Resistencia (Esfera, Semiesfera Convexa, Semiesfera Cóncava, Disco Circular) (necesita los modelos TA19 + TA50/250-TAR).

- TA50/250-TAR. Consola de Medición de Fuerzas (necesita el modelo TA19 para trabajar con los modelos TA18 y/o TA20).

- TA50/250-BLE. Accesorio para el Experimento de la Ley de Boundary.

- TA50/250-SG1. Generador de Humo.

- APIV/30. PIV 2D para Visualización del flujo para Velocidades de hasta 30 m/s y Área de 100 x 100 mm.

- Dimensiones: 2720 x 820 x 700 mm aprox. - Peso: 220 Kg aprox.

EJERCICIOS Y POSIBILIDADES PRÁCTICAS

1.- Amplio estudio de la aerodinámica subsónica y estudios del flujo de aire.

2.- Medida de la distribución de presión alrededor de un cuerpo de dos dimensiones.

3.- Estudio de la visualización de flujo.

4.- Estudio de la presión estática, presión dinámica y presión total usando un tubo de Pitot.

5.- Estudio de la medida de la velocidad usando un tubo de Pitot.

6.- Flujo en una tobera: Determinación de las características del campo de presiones en una tobera.

7.- Flujo en una tobera: Observación de las características locales, dependiendo de si las paredes tienen curvatura o no, así como qué sucede en los tramos de entrada y salida de la contracción.

8.- Modelo de Casa (TA1): Estudio de las fuerzas aerodinámicas debidas al viento sobre una casa.

9.- Modelo de Casa (TA1): Determinación de las cargas aerodinámicas generadas por el viento sobre las paredes de una casa.

10.- Modelo de Cilindro (TA2): Estudio del flujo alrededor de un cilindro.

11.- Modelo de Cilindro (TA2): Determinación de la forma del campo de presiones alrededor de un cilindro sobre el que incide una corriente perpendicular al eje.

12.- Modelo de Cilindro (TA2): Determinación, por el tipo de desprendimiento, si la capa limite llega a hacerse turbulenta o permanece laminar.

13.- Modelo de Cilindro (TA2): Determinación del coeficiente de resistencia de un cilindro.

14.- Modelo de Cilindro (TA2): Relación de lo estudiado en prácticas anteriores con el número de Reynolds.

15.- Modelo de Cilindro Semi-Convexo (TA3): Estudio del flujo alrededor de un cilindro semi-convexo.

16.- Modelo de Cilindro Semi-Convexo (TA3): Determinación del campo de presiones en un cilindro semi-convexo.

17.- Modelo de Cilindro Semi-Convexo (TA3): Determinación de los coeficientes de resistencia aerodinámica en un cilindro semi-convexo.

Posibilidades prácticas adicionales para ser realizadas con los elementos adicionales recomendados (No incluidos):

18.- Estudio de las fuerzas aerodinámicas debidas al viento sobre un Modelo de Automóvil (TA4).

19.- Estudio de las fuerzas aerodinámicas debidas al viento sobre un Modelo de Camión (TA5).

20.- Estudio de las fuerzas aerodinámicas debidas al viento sobre un Modelo de Camión con Cortavientos (TA6).

21.- Estudio de las fuerzas aerodinámicas debidas al viento sobre un Modelo de Avión (TA7).

22.- Estudio de las fuerzas aerodinámicas debidas al viento sobre un Modelo de Tren (TA8).

23.- Estudio de las fuerzas aerodinámicas debidas al viento sobre un Modelo de Proyectil (TA9).

24.- Estudio de las fuerzas aerodinámicas debidas al viento sobre un Modelo de Disco Circular (TA10).

25.- Estudio de las fuerzas aerodinámicas debidas al viento sobre un Modelo de Ala de Avión (TA11).

26.- Estudio de la distribución de presiones y flujo alrededor de un Modelo de Ala de Avión (TA11) a diferentes ángulos de ataque.

27.- Estudio de las fuerzas aerodinámicas debidas al viento sobre un Modelo de Semi-Cilindro Cóncavo (TA12).

28.- Estudio de las fuerzas aerodinámicas debidas al viento sobre un Modelo de Elemento Romo (TA13).

29.- Estudio del efecto de cambiar la sección transversal en el Modelo de Aparato de Bernoulli (TA14) y aplicación de la ecuación de Bernoulli.

30.- Estudio de la evolución de la capa limite laminar y turbulenta con el Modelo de Placa de Capa Límite (TA15) y con el Accesorio para el Experimento de la Ley de Boundary (TA50/250-BLE).

31.- Estudio de la presión estática, presión dinámica y presión total con el Rastrillo de Medición de Estela (TA17).

32.- Estudio de las fuerzas aerodinámicas debidas al viento sobre un Cuerpo Aerodinámico de Resistencia (TA18).

33.- Investigación de la influencia de la forma de los modelos en las fuerzas de resistencia (Sistema de Sujeción y Resistencia (TA19), Modelos de Resistencia (TA20) y Consola de Medición de Fuerzas (TA50/250-TAR)).

34.- Demostración de los patrones de flujo alrededor de diferentes objetos con el Generador de Humo (TA50/250-SG1).

35.-  Estudio del PIV 2D para Visualización del flujo para Velocidades de hasta 30 m/s y Área de 100 x 100 mm (APIV/30).

- El usuario puede realizar otros ejercicios diseñados por él mismo.

Opcional

TA50/250/ICAI. Software de Enseñanza Asistida desde Computador de Modo Interactivo:

Este paquete de software consta del Software del Instructor (Software de Gestión de Aulas de EDIBON - ECM-SOF) totalmente integrado con el Software del Alumno (Software de Formación de EDIBON - ESL-SOF). Ambos están interconectados para que el Profesor conozca, en todo momento, cual es el conocimiento teórico y práctico de los alumnos.

- ECM-SOF. Software de Gestión de Aulas de EDIBON (Software del Instructor).

ECM-SOF es la aplicación que permite al instructor registrar a los alumnos, administrar y asignar tareas para los grupos de trabajo, crear contenido propio para realizar ejercicios prácticos, elegir uno de los métodos de evaluación para comprobar los conocimientos del alumno y monitorizar la evolución relacionada con las tareas planificadas para alumnos individuales, grupos de trabajo, equipos, etc... de manera que el profesor puede saber en tiempo real el nivel de comprensión de cualquier alumno en el aula.

Características innovadoras:

• Gestión de base de datos de usuarios.

• Administración y asignación de grupos de trabajo, tares y sesiones de formación.

• Creación e integración de ejercicios prácticos y recursos multimedia.

• Diseño a medida de métodos de evaluación.

• Creación y asignación de fórmulas y ecuaciones.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Contenidos actualizables.

• Generación de informes, monitorización de la evolución del usuario y estadísticas.

- ESL-SOF. Software de Formación de EDIBON (Software del Alumno).

ESL-SOF es la aplicación dirigida a los alumnos que les ayuda a comprender conceptos teóricos mediante ejercicios prácticos y pone a prueba su conocimiento y evolución mediante la realización de tests y cálculos, además de los recursos multimedia. EDIBON proporciona tareas planificadas por defecto y un grupo de trabajo abierto para que los alumnos comiencen a trabajar desde la primera sesión. Los informes y estadísticas disponibles permiten conocer su evolución en cualquier momento, así como las explicaciones de cada ejercicio para reforzar los conocimientos técnicos adquiridos en la teoría.

Características innovadoras:

• Acceso y autorregistro del alumno.

• Comprobación de tareas existentes y monitorización.

• Contenidos por defecto y tareas programadas disponibles para su uso desde la primera sesión.

• Realización de ejercicios prácticos siguiendo el manual facilitado por EDIBON.

• Métodos de evaluación para poner a prueba sus conocimientos y su evolución.

• Autocorrección de los tests.

• Realización de cálculos y gráficas.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Informes imprimibles y seguimiento del progreso del usuario.

• Recursos multimedia auxiliares.