Especificaciones de Concurso (de los items principales)

1 Equipo TA50/250C:

Túnel de viento de sobremesa en circuito abierto y con flujo subsónico incompresible.

Estructura de aluminio anodizado y paneles de acero pintado.

Principales elementos metálicos de acero inoxidable.

Diagrama en el panel frontal con distribución similar a la de los elementos en el equipo real.

Sección de entrada con unos labios, una sección de remanso y una relación de contracción de 8:1.

Área de trabajo de 50 x 250 mm transparente, para montar y realizar ensayos con los diferentes modelos.

El área de trabajo incluye, en su parte superior, un tubo de Pitot estático.

Sección de salida con difusor que permite evitar la generación de turbulencias, que pueden dañar la calidad de la corriente en el área de trabajo.

Ventilador de flujo axial de velocidad variable, controlado desde computador:

Rango de velocidad: 0 – 2800 r.p.m.

Velocidad del aire en el área de trabajo: 0 – 27 m/s.

Sesenta tomas de presión diferentes (a lo largo del túnel y en los modelos).

Treinta sensores de presión diferencial, rango: 0 – 1 psi.

Disponibles diferentes modelos y accesorios, permitiendo un estudio completo de la aerodinámica subsónica. Todos estos modelos incluyen varias tomas de presión.

El equipo completo incluye también:

Sistema SCADA con Control Avanzado en Tiempo Real.

Control Abierto + Multicontrol + Control en Tiempo Real.

Software de Control EDIBON específico, basado en LabVIEW.

Tarjeta de Adquisición de Datos de National Instruments (250 KS/s, kilo muestras por segundo).

Ejercicios de calibración, incluidos, que enseñan al usuario cómo calibrar un sensor y la importancia de comprobar la precisión de los sensores antes de realizar las mediciones.

Compatibilidad del equipo con un proyector y/o una pizarra electrónica, que permiten explicar y demostrar el funcionamiento del equipo a toda la clase al mismo tiempo.

Preparado para realizar investigación aplicada, simulación industrial real, cursos de formación, etc.

El usuario puede realizar las prácticas controlando el equipo a distancia, y además es posible realizar el control a distancia por el departamento técnico de EDIBON.

El equipo es totalmente seguro, ya que dispone de 4 sistemas de seguridad (mecánico, eléctrico, electrónico y por software).

Diseñado y fabricado bajo varias normas de calidad.

Software ICAI opcional para crear, editar y llevar acabo ejercicios prácticos, tests, exámenes, cálculos, etc. Además de monitorizar el progreso y conocimiento alcanzado por el usuario.

Este equipo se ha diseñado para poder integrarse en futuras expansiones. Una expansión típica es el Sistema SCADA NET de EDIBON (ESN) que permite trabajar simultáneamente a varios estudiantes con varios equipos en una red local.

Elementos incluidos:

- TA1. Modelo de Casa.

- TA2. Modelo de Cilindro.

- TA3. Modelo de Semi-Cilindro Convexo.

Elementos adicionales recomendados (No incluidos):

- TA4. Modelo de Automóvil.

- TA5. Modelo de Camión.

- TA6. Modelo de Camión con Cortavientos.

- TA7. Modelo de Avión.

- TA8. Modelo de Tren.

- TA9. Modelo de Proyectil.

- TA10. Modelo de Disco Circular.

- TA11. Modelo de Ala de Avión.

- TA12. Modelo de Semi-Cilindro Cóncavo.

- TA13. Modelo de Elemento Romo.

- TA14. Modelo de Aparato de Bernoulli.

- TA15. Modelo de Placa de Capa Límite.

- TA16. Modelo bajo “Diseño del Cliente”.

- TA17. Rastrillo de Medición de Estela.

- TA18. Cuerpo Aerodinámico de Resistencia (necesita los modelos TA19 + TA50/250C-TARC).

- TA19. Sistema de Sujeción y Resistencia (necesita el modelo TA50/250C-TARC para trabajar con los modelos TA18 y/o TA20).

- TA20. Modelos de Resistencia (Esfera, Semiesfera Convexa, Semiesfera Cóncava, Disco Circular) (necesita los modelos TA19 + TA50/250C-TARC).

- TA50/250C-TARC. Interface de Medición de Fuerzas (necesita el modelo TA19 para trabajar con los modelos TA18 y/o TA20).

- TA50/250-BLE. Accesorio para el Experimento de la Ley de Boundary.

- TA50/250-SG1. Generador de Humo.

- APIV/30. PIV 2D para Visualización del flujo para Velocidades de hasta 30 m/s y Área de 100 x 100 mm.

2 TA50/250C/CIB. Caja-Interface de Control:

La Caja-Interface de Control forma parte del sistema SCADA.

Caja-Interface de Control con diagrama del proceso en el panel frontal.

Los elementos de control del equipo están permanentemente controlados desde el computador.

Visualización simultánea en el computador de todos los parámetros que intervienen en el proceso.

Calibración de todos los sensores que intervienen en el proceso. Representación en tiempo real de las curvas de las respuestas del sistema.

Todos los valores de los actuadores pueden ser cambiados en cualquier momento desde el teclado, permitiendo el análisis de las curvas y respuestas del proceso completo.

Señales protegidas y filtradas para evitar interferencias externas.

Control en tiempo real con flexibilidad de modificaciones de los parámetros desde el teclado del computador, en cualquier momento durante el proceso.

Control en tiempo real de los parámetros que intervienen en el proceso simultáneamente.

Control abierto permitiendo modificaciones, en cualquier momento y en tiempo real, de los parámetros que intervienen en el proceso, simultáneamente.

Tres niveles de seguridad, uno mecánico en el equipo, otro electrónico en la interface de control y el tercero en el software de control.

3 DAB. Tarjeta de Adquisición de Datos:

La Tarjeta de Adquisición de Datos forma parte del sistema SCADA.

Tarjeta de Adquisición de Datos PCI Express (National Instruments) para ser alojada en un slot del computador.

Entrada analógica: Canales= 16 single-ended ú 8 diferenciales. Resolución=16 bits, 1 en 65536. Velocidad de muestreo hasta: 250 KS/s (kilo muestras por segundo).

Salida analógica: Canales=2. Resolución=16 bits, 1 en 65536.

Entrada/Salida digital: Canales=24 entradas/salidas.

4 TA50/250C/CCSOF. Software de Control + Adquisición de Datos + Manejo de Datos:

Los tres softwares forman parte del sistema SCADA.

Compatible con los estándares de la industria.

Software flexible, abierto y multi-control, desarrollado con sistemas gráficos actuales de ventanas, actuando sobre todos los parámetros del proceso simultáneamente. Manejo, manipulación, comparación y almacenamiento de los datos.

Velocidad de muestreo hasta 250 KS/s (kilo muestras por segundo).

Sistema de calibración de los sensores que intervienen en el proceso.

Permite el registro del estado de las alarmas y de la representación gráfica en tiempo real.

Software abierto, permitiendo al profesor modificar textos, instrucciones. Passwords del profesor y del alumno para facilitar el control del profesor sobre el alumno, y que permite el acceso a diferentes niveles de trabajo.

Este equipo permite que los 30 alumnos de la clase puedan visualizar simultáneamente todos los resultados y la manipulación del equipo durante el proceso usando un proyector o una pizarra electrónica.

5 Cables y Accesorios, para un funcionamiento normal.

6 Manuales:

Este equipo se suministra con 8 manuales: Servicios requeridos, Montaje e Instalación, Interface y Software de Control, Puesta en marcha, Seguridad, Mantenimiento, Calibración y Manual de prácticas.

*Referencias de 1 a 6 son los items principales: TA50/250C + TA50/250C/CIB + DAB + TA50/250C/CCSOF + Cables y Accesorios + Manuales están incluidos en el suministro mínimo para permitir el funcionamiento completo.

EJERCICIOS Y POSIBILIDADES PRÁCTICAS PARA REALIZAR CON LOS ITEMS PRINCIPALES

1.-  Amplio estudio de la aerodinámica subsónica y estudios del flujo de aire.

2.-  Medida de la distribución de presión alrededor de un cuerpo de dos dimensiones.

3.-  Estudio de la visualización de flujo.

4.-  Estudio de la presión estática, presión dinámica y presión total usando un tubo de Pitot.

5.-  Estudio de la medida de la velocidad usando un tubo de Pitot.

6.-  Flujo en una tobera: Determinación de las características del campo de presiones en una tobera.

7.-  Flujo en una tobera: Observación de las características locales, dependiendo de si las paredes tienen curvatura o no, así como qué sucede en los tramos de entrada y salida de la contracción.

8.-  Modelo de Casa (TA1): Estudio de las fuerzas aerodinámicas debidas al viento sobre una casa.

9.-  Modelo de Casa (TA1): Determinación de las cargas aerodinámicas generadas por el viento sobre las paredes de una casa.

10.-Modelo de Cilindro (TA2): Estudio del flujo alrededor de un cilindro.

11.-Modelo de Cilindro (TA2): Determinación de la forma del campo de presiones alrededor de un cilindro sobre el que incide una corriente perpendicular al eje.

12.-Modelo de Cilindro (TA2): Determinación, por el tipo de desprendimiento, si la capa limite llega a hacerse turbulenta o permanece laminar.

13.-Modelo de Cilindro (TA2): Determinación del coeficiente de resistencia de un cilindro.

14.-Modelo de Cilindro (TA2): Relación de lo estudiado en prácticas anteriores con el número de Reynolds.

15.-Modelo de Semi-Cilindro Convexo (TA3): Estudio del flujo alrededor de un cilindro semi-convexo.

16.-Modelo de Semi-Cilindro Convexo (TA3): Determinación del campo de presiones en un cilindro semi-convexo.

17.-Modelo de Semi-Cilindro Convexo (TA3): Determinación de los coeficientes de resistencia aerodinámica en un cilindro semi-convexo.

Posibilidades prácticas adicionales:

18.-Calibración de los sensores.

Posibilidades prácticas adicionales para ser realizadas con los elementos adicionales recomendados (No incluidos):

19.-Estudio de las fuerzas aerodinámicas debidas al viento sobre un Modelo de Automóvil (TA4).

20.-Estudio de las fuerzas aerodinámicas debidas al viento sobre un Modelo de Camión (TA5).

21.-Estudio de las fuerzas aerodinámicas debidas al viento sobre un Modelo de Camión con Cortavientos (TA6).

22.-Estudio de las fuerzas aerodinámicas debidas al viento sobre un Modelo de Avión (TA7).

23.-Estudio de las fuerzas aerodinámicas debidas al viento sobre un Modelo de Tren (TA8).

24.-Estudio de las fuerzas aerodinámicas debidas al viento sobre un Modelo de Proyectil (TA9).

25.-Estudio de las fuerzas aerodinámicas debidas al viento sobre un Modelo de Disco Circular (TA10).

26.-Estudio de las fuerzas aerodinámicas debidas al viento sobre un Modelo de Ala de Avión (TA11).

27.-Estudio de la distribución de presiones y flujo alrededor de un Modelo de Ala de Avión (TA11) a diferentes ángulos de ataque.

28.-Estudio de las fuerzas aerodinámicas debidas al viento sobre un Modelo de Semi-Cilindro Cóncavo (TA12).

29.-Estudio de las fuerzas aerodinámicas debidas al viento sobre un Modelo de Elemento Romo (TA13).

30.-Estudio del efecto de cambiar la sección transversal en el Modelo de Aparato de Bernoulli (TA14) y aplicación de la ecuación de Bernoulli.

31.-Estudio de la evolución de la capa limite laminar y turbulenta con el Modelo de Placa de Capa Límite (TA15) y con el Accesorio para el Experimento de la Ley de Boundary (TA50/250-BLE).

32.-Estudio de la presión estática, presión dinámica y presión total  con el Rastrillo de Medición de Estela (TA17).

33.-Estudio de las fuerzas aerodinámicas debidas al viento sobre un Cuerpo Aerodinámico de Resistencia (TA18).

34.-Investigación de la influencia de la forma de los modelos en las fuerzas de resistencia (Sistema de Sujeción y Resistencia (TA19), Modelos de Resistencia (TA20) e Interface de Medición de Fuerzas (TA50/250C-TARC)).

35.-Demostración de los patrones de flujo alrededor de diferentes objetos con el Generador de Humo (TA50/250-SG1).

36.-Estudio del PIV 2D para Visualización del flujo para Velocidades de hasta 30 m/s y Área de 100 x 100 mm (APIV/30).

Otras posibilidades que pueden realizarse con este equipo:

37.-Varios alumnos pueden visualizar simultáneamente los resultados.

Visualizar todos los resultados en la clase, en tiempo real, por medio de un proyector o una pizarra electrónica.

38.-Control Abierto, Multicontrol y Control en Tiempo Real.

Este equipo permite intrínsecamente y/o extrínsecamente cambiar en tiempo real el span, la ganancia; los parámetros proporcional, integral y derivativo, etc.

39.-El Sistema de Control desde Computador con SCADA permite una simulación industrial real.

40.-Este equipo es totalmente seguro ya que dispone de dispositivos de seguridad mecánicos, eléctricos/electrónicos y de software.

41.-Este equipo puede usarse para realizar investigación aplicada.

42.-Este equipo puede usarse para impartir cursos de formación a Industrias, incluso a otras Instituciones de Educación Técnica.

43.-Control del proceso del equipo TA50/250C a través de la interface de control, sin el computador.

44.-Visualización de todos los valores de los sensores usados en el proceso del equipo TA50/250C.

- El usuario puede realizar otros ejercicios diseñados por él mismo.

Especificaciones de Concurso (de los items opcionales)

a) Configuración para Educación Técnica y Vocacional

7 TA50/250C/ICAI. Software de Enseñanza Asistida desde Computador de Modo Interactivo:

Este paquete de software consta del Software del Instructor (Software de Gestión de Aulas de EDIBON - ECM-SOF) totalmente integrado con el Software del Alumno (Software de Formación de EDIBON - ESL-SOF). Ambos están interconectados  para que el Profesor conozca, en todo momento, cual es el conocimiento teórico y práctico de los alumnos.

- ECM-SOF. Software de Gestión de Aulas de EDIBON (Software del Instructor).

ECM-SOF es la aplicación que permite al instructor registrar a los alumnos, administrar y asignar tareas para los grupos de trabajo, crear contenido propio para realizar ejercicios prácticos, elegir uno de los métodos de evaluación para comprobar los conocimientos del alumno y monitorizar la evolución relacionada con las tareas planificadas para alumnos individuales, grupos de trabajo, equipos, etc... de manera que el profesor puede saber en tiempo real el nivel de comprensión de cualquier alumno en el aula.

Características innovadoras:

• Gestión de base de datos de usuarios.

• Administración y asignación de grupos de trabajo, tares y sesiones de formación.

• Creación e integración de ejercicios prácticos y recursos multimedia.

• Diseño a medida de métodos de evaluación.

• Creación y asignación de fórmulas y ecuaciones.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Contenidos actualizables.

• Generación de informes, monitorización de la evolución del usuario y estadísticas.

- ESL-SOF. Software de Formación de EDIBON (Software del Alumno).

ESL-SOF es la aplicación dirigida a los alumnos que les ayuda a comprender conceptos teóricos mediante ejercicios prácticos y pone a prueba su conocimiento y evolución mediante la realización de tests y cálculos, además de los recursos multimedia. EDIBON proporciona tareas planificadas por defecto y un grupo de trabajo abierto para que los alumnos comiencen a trabajar desde la primera sesión. Los informes y estadísticas disponibles permiten conocer su evolución en cualquier momento, así como las explicaciones de cada ejercicio para reforzar los conocimientos técnicos adquiridos en la teoría.

Características innovadoras:

• Acceso y autorregistro del alumno.

• Comprobación de tareas existentes y monitorización.

• Contenidos por defecto y tareas programadas disponibles para su uso desde la primera sesión.

• Realización de ejercicios prácticos siguiendo el manual facilitado por EDIBON.

• Métodos de evaluación para poner a prueba sus conocimientos y su evolución.

• Autocorrección de los tests.

• Realización de cálculos y gráficas.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Informes imprimibles y seguimiento del progreso del usuario.

• Recursos multimedia auxiliares.

8 TA50/250C/FSS. Sistema de Simulación de Fallos.

El Sistema de Simulación de Fallos (FSS) es un paquete de software que simula diferentes fallos en cualquier Equipo Controlado desde Computador de EDIBON.

El modo "FAULTS" consiste en provocar una serie de fallos en el funcionamiento normal del equipo. El alumno debe encontrarlos y solucionarlos.

Hay varios tipos de fallos, que se pueden englobar en los siguientes bloques:

Fallos que afectan a las medidas de los sensores:

- Se aplica una calibración incorrecta.

- No-linealidad.

Fallos que afectan a los actuadores:

- Intercambio de canales de los actuadores en algún momento de la ejecución del programa.

- Reducción de la respuesta de un actuador.

Fallos en la ejecución de los controles:

- Inversión de la actuación en controles ON/OFF.

- Reducción o aumento de la respuesta total calculada.

- Se anula la acción de algunos controles.

Fallos on/off:

- Se pueden incluir diferentes fallos on/off.

b) Opciones de Expansiones Multipuesto

9 MINI ESN. Sistema Multipuesto EDIBON Mini Scada-Net, para ser usado con equipos de enseñanza EDIBON.

El sistema Mini Scada-Net de EDIBON (Mini ESN) permite que hasta 30 alumnos trabajen simultáneamente con un Equipo Didáctico en cualquier laboratorio.

El sistema Mini ESN consiste en la adaptación de cualquier Equipo Controlado desde Computador con SCADA de EDIBON, conectado en una red local.

Este sistema permite ver/controlar el equipo de forma remota desde cualquier computador (PC) de la red en la clase, a través del computador principal conectado al equipo.

Características principales:

- Permite hasta 30 alumnos trabajar simultáneamente con el Equipo Controlado desde Computador con SCADA de EDIBON, conectado en red local.

- Control abierto + Multicontrol + Control en Tiempo Real + Multipuesto.

- El instructor controla y explica a todos los alumnos al mismo tiempo.

- Cualquier usuario/alumno puede trabajar realizando control/multicontrol y visualización en “tiempo real”.

- El instructor puede ver en el computador (PC) lo que está realizando cualquier usuario/alumno en el equipo.

- Comunicación continua entre el instructor y todos los usuarios/alumnos conectados.

Ventajas principales:

- Permite una comprensión más fácil y más rápida.

- Este sistema le permite ahorrar tiempo y gastos.

- Expansiones futuras con más equipos de EDIBON.

El sistema básicamente consistirá en:

El sistema se usa con un Equipo Controlado desde Computador (PC).

- Computador (PC) del Instructor.

- Computadores (PCs) de los Alumnos.

- Red local.

- Adaptación del Equipo-Interface de Control.

- Adaptación del Software del Equipo.

- Webcam.

- Software Mini ESN para el control de todo el sistema.

- Cables y accesorios requeridos para un funcionamiento normal.