SPÉCIFICATIONS DE L'OFFRE (pour les articles principaux)

1Unité TA50/250C :

Soufflerie de table en circuit ouvert et à flux subsonique incompressible.

Structure en aluminium anodisé et panneaux en acier peint.

Principaux éléments métalliques en acier inoxydable.

Diagramme sur le panneau avant avec une distribution similaire aux éléments de l’unité réel.

Surface de travail 50 x 250 mm transparent, pour pour assembler et tester les différents modèles.

L’espace de travail comprend, dans sa partie supérieure, un tube de Pitot statique.

Section de sortie avec diffuseur pour éviter génération de turbulences, qui peuvent endommager le la qualité du courant dans le domaine du travail.

Ventilateur axial à vitesse variable, contrôlé par ordinateur (PC) :

Gamme de vitesse : 0 – 2800 r.p.m.

Vitesse de l’air dans la zone de travail : 0 – 27 m/s.

Soixante orifices de pression différents (le long du tunnel et sur les maquettes).

Trente capteurs de pression différentielle, plage : 0 – 1 psi.

Différents modèles et accessoires disponibles, permettant une étude complète de l’aérodynamique subsonique. Tous ces modèles comportent plusieurs orifices de pression.

L’unité complète comprend également :

Système SCADA avancé avec contrôle en temps réel.

Contrôle ouvert + Multicontrôle + Contrôle en Temps Réel.

Logiciel de Contrôle specialisé EDIBON, basé sur LabVIEW.

Carte d'Acquisition de Donées National Instruments (250 KS/s kilo échantillons par seconde).

Exercices d'étalonnage, y compris qui perment enseigner à l'utilisateur comment étalonner un capteur et l'importance de vérifier la précision des capteurs avant d'effectuer des mesures.

Compatibilité des équipements avec un projecteur et/ou d'un tableau blanc électronique, pour expliquer et démontrer le fonctionnement de l'équipement à la classe en même temps.

Préparé pour la recherche appliquée, véritable simulation industrielle, des cours de formation, etc.

L'utilisateur peut effectuer des practiques avec le côntrole à distance des équipements, et en plus, il est possible de effectuer des contrôles à distance par le service technique d'EDIBON.

L'équipe est totalement securisé, car il dispose de 4 systèmes de sécurité (mécaniques, électriques, électroniques et logiciels).

Conçu et fabriqué avec plusieurs standards de qualité.

Logiciel ICAI optionnel pour créer, modifier et effectuer des exercices pratiques, tests, examens, calculs, etc. En plus de suivre les progrès et les connaissances acquises par l'utilisateur.

Cet équipement est conçu pour pouvoir être intégré à une future expansion. Une expansion typique est le système EDIBON SCADA-NET (ESN) qui permet à plusieurs élèves de travailler simultanément avec plusieurs ordinateurs sur un réseau local.

Éléments inclus :

- TA1. Modèle Échelle de Maison.

- TA2. Modèle de Cylindre.

- TA3. Modèle de Semi-Cylindre Convexe.

Éléments supplémentaires recommandés (Non inclus):

- TA4. Modèle de Voiture.

- TA5. Modèle de Camion.

- TA6. Modèle de Camion Coupe-Vent.

- TA7. Modèle Avion.

- TA8. Modèle de Train.

- TA9. Modèle Projectile.

- TA10. Modèle Disque Circulaire.

- TA11. Modèle d’un Aile d’avion.

- TA12. Modèle de Semi-Cilindre Concave.

- TA13. Modèle d’Element Romo.

- TA14. Modèle d’Appareil Bernoulli.

- TA15. Modèle de Plaque de Coute Limite.

- TA16. Modèle sous “ la Conception du Client “.

- TA17. Râteau de Mesure Estela.

- TA18. Corp Aérodynamique de Résistance (a besoin des modèles TA19 + TA50/250C-TARC).

- TA19. Système de Fixation et Resistance (a besoin des modèles TA50/250C-TARC de travailler avec les modèles TA18 et/ou TA20).

- TA20. Modeles de Résistance (Sphère, Hémisphère Convex, Hémisphère Concave, Disque circulaire) (a besoin des modèles TA19 + TA50/250C-TARC).

- TA50/250C-TARC. Interface de Mesure des Forces (a besoin du modèle TA19 de travailler avec les modèles TA18 et/ou TA20).

- TA50/250-BLE. Accessoire pour l’Expérimention de la loi de Boundary.

- TA50/250-SG1. Générateur de Fumée.

- APIV/30. Visualisation de L’écoulement PIV 2D pour des Vitesses Jusqu’à 30 m/s et une Surface de 100 x 100 mm.

2 TA50/250C/CIB. Boîte d'Interface de Contrôle:

La Control Interface Box fait partie du système SCADA.

Boîtier d'interface de contrôle comporte sur le panneau avant un diagramme de processus.

Les éléments de commande de l'équipement sont contrôlés en permanence depuis l'ordinateur.

Visualisation simultanée depuis l'ordinateur de tous les paramètres intervenant dans le processus.

Calibration de tous les capteurs impliqués.

Représentation en temps réel des courbes des réactions du système.

Toutes les valeurs des actionneurs peuvent être modifiées à tout moment depuis le clavier, ce qui permet l'analyse des courbes et des réactions de l'ensemble du processus.

Les signaux sont protégés et filtrés pour éviter les interférences externes.

Le contrôle par ordinateur en temps réel avec la possibilité de modifier les paramètres à partir du clavier de l'ordinateur, à tout moment pendant le processus.

Le contrôle par ordinateur controle la marche/arrêt en temps réel pour les paramètres intervenant simultanément dans le processus.

Contrôle ouvert permettant de modifier, à tout moment et en temps réel, les paramètres intervenant simultanément dans le processus.

Trois niveaux de sécurité, l'un mécanique dans l'équipement, l'autre électronique avec l'interface de contrôle et le troisième dans le logiciel de contrôle.

3 DAB. Carte d’Acquisition de Données:

Carte d'Acquisition de Données fait partie du système SCADA.

Carte d'Acquisition de Données PCI Express (National Instruments) pour être placé dans une fente d'ordinateur.

Entrée analogique: Chaînes=16 asymétriques ou 8 différentiel. Résolution=16 bits, l'un à 65536. Jusqu'à 250 KS/s (kilo échantillons par seconde).

Sortie analogique: Chaînes=2. Résolution=16 bits, l'un à 65536.

Entrée/sortie numérique: Chaînes=24 entrées/sorties.

La Carte d'Acquisition de données peut subir des modifications de modèle à tout moment, atteignant ou améliorant les performances requises de l'équipement.

4 TA50/250C/CCSOF. Logiciel de Contrôle + Acquisition de Données + Gestion des Données:

La troisième partie du système SCADA (Logiciel).

Compatible avec les normes de l'industrie.

Logiciel flexible, ouvert et multicontrôle, développé avec les systèmes graphiques Windows actuels, agissant simultanément sur tous les paramètres de processus.

Gestion, traitement, comparaison et stockage de données.

Vitesse d'échantillonnage jusqu'à 250 KS/s (échantillons de kilo par seconde).

Système d'étalonnage pour les capteurs impliqués dans le processus.

Il permet l'enregistrement de l'état des alarmes et de la représentation graphique en temps réel.

Logiciel ouvert, permettant à l'enseignant de modifier les textes, les instructions. Mots de passe de l'enseignant et de l'élève pour faciliter le contrôle de l'enseignant sur l'élève et permettre l'accès à différents niveaux de travail.

Cette unité permet aux 30 élèves de la salle de classe de visualiser simultanément les résultats et la manipulation de l'unité, au cours du processus, en utilisant un projecteur ou un système électronique tableau blanc.

5 Câbles et Accessoires, pour un fonctionnement normal.

6 Manuels:

Cet unité est fourni avec 8 manuels: Services requis, Montage et Installation, Interface et Logiciel de Contrôle, de Démarrage, de Sécurité, d'Entretien, d'Étalonnage et Pratiques manuels.

*Références 1 à 6 sont les principaux éléments: TA50/250C + TA50/250C/CIB + DAB + TA50/250C/CCSOF + Câbles et Accessoires + Manuels sont inclus dans l'offre minimum pour permettre un fonctionnement complet.

EXERCICES ET POSSIBILITÉS PRATIQUES À FAIRE AVEC LES POINTS PRINCIPAUX

1.- Étude approfondie de l’aérodynamique subsonique et des études de flux d’air.

2.- Mesure de la distribution de la pression autour d’un corps bidimensionnel.

3.- Étude de la visualisation du flux.

4.- Étude de la pression statique, de la pression dynamique et de la pression totale à l’aide d’un tube de Pitot.

5.- Étude de la mesure de la vitesse à l’aide d’un tube de Pitot.

6.- Flux dans une buse : Détermination des caractéristiques du champ de pression dans une buse.

7.- Flux dans une buse : Observation des caractéristiques locales, selon que les parois ont une courbure ou non, ainsi que de ce qui se passe dans les zones d’entrée et de sortie de la contraction.

8.- Modèle Échelle de Maison (TA1) : Étude des forces aérodynamiques dues au vent sur une maison.

9.- Modèle Échelle de Maison (TA1) : Détermination des charges aérodynamiques générées par le vent sur les murs d’une maison.

10.- Modèle de Cylindre (TA2) : Étude de l’écoulement autour d’un cylindre.

11.- Modèle de Cylindre (TA2) : Détermination de la forme du champ de pression autour d’un cylindre sur lequel un courant perpendiculaire à l’axe a un impact.

12.- Modèle de Cylindre (TA2) : Détermination, par le type de décollement, si la couche limite devient finalement turbulente ou reste laminaire.

13.- Modèle de Cylindre (TA2) : Détermination du coefficient de résistance du cylindre.

14.- Modèle de Cylindre (TA2) : Relation de tout ce qui précède avec le nombre de Reynolds.

15.- Modèle de Semi-cylindre Convexe (TA3) : Étude de l’écoulement autour d’un semi-cylindre convexe.

16.- Modèle de Semi-cylindre Convexe (TA3) : Détermination du champ des pressions dans le demi-cylindre convexe.

17.- Modèle de Semi-cylindre Convexe (TA3) : Détermination des coefficients de résistance aérodynamique dans le demi-cylindre convexe.

Possibilités pratiques supplémentaires:

18.- Calibrage des capteurs.

Possibilités pratiques supplémentaires à réaliser avec le éléments supplémentaires recommandés (Non inclus) :

19.- Étude des forces aérodynamiques dues au vent sur un Modèle d’Automobile(TA4).

20.- Étude des forces aérodynamiques dues au vent sur un Modèle de Camion (TA5).

21.- Étude des forces aérodynamiques dues au vent sur un Modèle de Résistence de Cylindre (TA6).

22.- Étude des forces aérodynamiques dues au vent sur un Modèle Avion (TA7).

23.- Étude des forces aérodynamiques dues au vent sur un Modèle de Train (TA8).

24.- Étude des forces aérodynamiques dues au vent sur un Modèle Projectile (TA9).

25.- Étude des forces aérodynamiques dues au vent sur un Modèle de Disque Circulaire (TA10).

26.- Étude des forces aérodynamiques dues au vent sur un Modèle d’un Aile d’Avion (TA11).

27.- Étude de la répartition des pressions et des flux autour d’un Modèle d’un Aile d’Avion (TA11) à différents angles d’attaque.

28.- Étude des forces aérodynamiques dues au vent sur un Modèle de Semi-Cilindre Concave (TA12).

29.- Étude des forces aérodynamiques dues au vent sur un Modèle d’Element Romo (TA13).

30.- Étude de l’effet d’un changement de la section transversale dans le Modèle d’Appareil Bernoulli (TA14) et application de l’équation Bernoulli.

31.- Étude de l’évolution de la couche limite laminaire et turbulente avec le Modèle de Plaque de Coute Limite (TA15) et avec le pour Accessoire pour l’Expérimentation de la loi de Boundary (TA50/250-BLE).

32.- Étude de la pression statique, de la pression dynamique et de la pression totale avec le Râteau de Mesure Estela (TA17).

33.- Étude des forces aérodynamiques dues au vent sur un Corp Aérodynamique de Résistance (TA18).

34.- Recherche sur l’influence de la forme des modèles sur les forces de résistance (Système de Fixation et Resistance (TA19), les Modeles de Résistance (TA20) et Interface de Mesure des Forces (TA50/250C-TARC)).

35.- Démonstration des schémas de flux autour de différents objets avec le Générateur de Fumée (TA50/250-SG1).

36.- Étude de Visualisation de L’écoulement PIV 2D pour des Vitesses Jusqu’à 30 m/s et une Surface de 100 x 100 mm (APIV/30).

Autres possibilités à réaliser avec cette unité:

37.- De nombreux étudiants voient les résultats simultanément.

Pour voir tous les résultats en temps réel dans la classe au moyen d'un projecteur ou d'un tableau blanc électronique.

38.- Contrôle Ouvert, Multicontrôle et Contrôle en Temps Réel.

Cette unité permet intrinsèquement et/ou extrinsèquement de changer la durée, les gains; paramètres proportionnels, intégraux, dérivés; etc, en temps réel.

39.- Le système de contrôle informatique avec SCADA permet une véritable simulation industrielle.

40.- Cette unité est totalement sûre car elle utilise des dispositifs de sécurité mécaniques, électriques et électroniques.

41.- Cette unité peut être utilisée pour faire de la recherche appliquée.

42.- Cette unité peut être utilisée pour donner des cours de formation aux industries même à d'autres institutions d'enseignement technique.

43.- Contrôle du processus de l'unité TA50/250C via la boîte d'interface de contrôle sans l'ordinateur.

44.- Visualisation de toutes les valeurs de capteurs utilisées dans le processus de l'unité TA50/250C.

- Plusieurs autres exercices peuvent être faits et conçus par l'utilisateur.

SPÉCIFICATIONS DE L'OFFRE (pour les articles facultatifs)

a) Configuration pour l'enseignement Technique et Professionnel

7 TA50/250C/ICAI. Logiciel Interactif d'Instruction Assisté par Ordinateur:

Ce logiciel est composé sur un logiciel d'instructeur (logiciel de gestion de classe EDIBON - ECM-SOF) totalement intégré avec le logiciel étudiant (EDIBON Software Training - ESL-SOF). Les deux sont reliés entre eux de telle sorte que l'enseignant puisse savoir en temps réel, le niveau de connaissance théorique et pratique de chaque étudiant.

- ECM-SOF. Logiciel de Gestion de Classe EDIBON (Logiciel pour Instructeur).

ECM-SOF est l'application qui permet à l'instructeur d'enregistrer les étudiants, gérer et assigner des tâches pour les groupes de travail, créer votre propre contenu pour les exercices pratiques, choisissez l'une des méthodes d'évaluation pour tester les connaissances de l'élève et de suivre l'évolution liées à des tâches planifiées pour les étudiants individuels, groupes de travail, équipes, etc ... afin que l'enseignant puisse connaître en temps réel le niveau de compréhension de tout étudiant en classe.

Caractéristiques innovantes:

• Gestion de la base de données des utilisateurs.

• La gestion et la répartition des groupes de travail, exercices et sessions de formations.

• Création et intégration d'exercices pratiques et des ressources multimédias.

• Conception personnalisée des méthodes d'évaluation.

• Création et formules d'affectation et des équations.

• Système de résolution d'équations.

• Contenu actualisable.

• Rapports, suivi de l'évolution et des statistiques des utilisateurs.

- ESL-SOF. EDIBON Formation sur les logiciels (Logiciel pour Étudiants).

ESL-SOF est l'application adressée aux étudiants qui les aide à comprendre les concepts théoriques au moyen d'exercices pratiques et à prouver ses connaissances et sa progression en effectuant des tests et des calculs en plus des ressources multimédias. Tâches planifiées par défaut et un le groupe de travail ouvert est fourni par EDIBON pour permettre aux étudiants de commencer à travailler dès la première session. Des rapports et des statistiques sont disponibles pour connaître leur progression à tout moment, ainsi que des explications pour chaque exercice visant à renforcer les connaissances techniques théoriquement acquises.

Caractéristiques innovantes:

• Ouverture de session et auto-inscription.

• Contrôle et suivi des tâches existantes.

• Contenu et exercices disponibles pour utilisateur à partir du première utilisation.

• Exercices pratiques suivant le manuel fourni par EDIBON.

• Méthodes d'évaluation pour évaluer vos connaissances et votre progression.

• Tests de correction automatique.

• Effectuer des calculs et des graphiques.

• Moteur résolution de systèmes d'équations.

• Suivi de la formation de l'utilisateur  et rapports imprimables.

• Ressources multimédias auxiliaires.

8 TA50/250C/FSS. Système de Simulation de Défauts.

Le Système de Simulation de Défaut (FSS) est un logiciel qui simule plusieurs défauts sur tout équipement EDIBON contrôlé par ordinateur.

Le mode "DEFAUTS" consiste à provoquer une série de défauts dans le fonctionnement normal de l'équipement. L'étudiant doit les trouver et les résoudre.

Il existe plusieurs types de défaillances, qui peuvent être incluses dans les blocs suivants:

Défauts affectant les mesures des capteurs:

- Un étalonnage incorrect est appliqué.

- Non-linéarité.

Défauts qui affectent les actionneurs:

- Changement de canal des actionneurs à un moment donné pendant l'exécution du programme.

- Réduction de la réponse d'un actionneur.

Échecs dans l'exécution des contrôles:

- Inversemment des contrôles ON/OFF.

- Réduction ou augmentation de la réponse totale calculée.

- L'action de certains contrôles est annulée.

Défauts on/off:

- Vous pouvez inclure différentes défaillances on/off.

b) Options de Expansions Multipuesto

9 MINI ESN. Système Multi-poste EDIBON Mini SCADA-NET, à utiliser avec équipement d'enseignment EDIBON.

Le système Mini Scada-Net EDIBON (Mini ESN) permet à 30 étudiants de travailler simultanément avec un équipement pédagogique dans n'importe quel laboratoire.

Le système Mini ESN consiste en l'adaptation de toute unité contrôlée par ordinateur avec SCADA d'EDIBON, connecté sur un réseau local.

Ce système vous permet de visualiser/contrôler l'ordinateur (principale de l'équipment) à distance depuis un réseau informatique (PC) en classe.

Caractéristiques principales:

- Permet jusqu'à 30 étudiants de travailler simultanément avec l'unité contrôlé par ordinateur avec SCADA et contrôle PID d'EDIBON, le tout connecté à un réseau local.

- Control Ouvert + Multicontrol + Contrôle en temps réel + Multipostes.

- L'instructeur contrôle et explique tous les élèves en même temps.

- Tout utilisateur/étudiant peut travailler en effectuant un contrôle/multicontrôle et une visualisation en "temps réel".

- L'instructeur peut voir sur l'ordinateur (PC) ce que chaque utilisateur/étudiant fait sur son ordinateur.

- Communication continue entre l'instructeur et tous les utilisateurs/étudiants connectés.

Principaux avantages:

- Il permet une compréhension plus facile et plus rapide.

- Ce système vous permet d'économiser du temps et des dépenses.

- Expansions futures avec plus d'équipements EDIBON.

Le système se compose essentiellement de:

Le système est utilisé avec un ordinateur contrôlé à partir de l'ordinateur (PC).

- Moniteur d'ordinateur (PC).

- Ordinateurs (PC) des étudiants.

- Réseau local.

- Adaptation de l'équipe Interface de contrôle.

- Adaptation de l'équipe Software.

- Webcam.

- Logiciel MINI ESN pour contrôler l'ensemble du système.

- Câbles et accessoires nécessaires pour un fonctionnement normal.