ESPECIFICACIONES DE CONCURSO (de los items principales)

1 Equipo TA610/915C:

Túnel de viento con flujo subsónico incompresible.

Fabricado con material de alta calidad.

Estructura de soporte de acero.

Paneles de acero pintado.

Diagrama en el panel frontal con distribución similar a la de los elementos en el equipo real.

Área de trabajo transparente de 610 x 915 mm para montar y probar los diferentes modelos.

El área de trabajo incluye un tubo de Pitot montado en la parte superior para medir la velocidad del aire.

Sección de salida con difusor que permite que la intensidad de las turbulencias sea baja (< 1).

Ventilador de flujo axial de velocidad variable, controlado desde computador (PC):

Velocidad máxima del aire en el área de trabajo: 40 m/s (otras velocidades disponibles a consultar).

Uniformidad de flujo.

Diferentes tomas de presión.

Sensores de presión diferencial.

Disponibles varios modelos y accesorios a escala, permitiendo un estudio completo de la aerodinámica subsónica.

El equipo completo incluye también:

Sistema SCADA con Control Avanzado en Tiempo Real.

Control Abierto + Multicontrol + Control en Tiempo Real.

Software de Control EDIBON específico, basado en LabVIEW.

Tarjeta de Adquisición de Datos de National Instruments (250 KS/s, kilo muestras por segundo).

Ejercicios de calibración, incluidos, que enseñan al usuario cómo calibrar un sensor y la importancia de comprobar la precisión de los sensores antes de realizar las mediciones.

Compatibilidad del equipo con un proyector y/o una pizarra electrónica, que permiten explicar y demostrar el funcionamiento del equipo a toda la clase al mismo tiempo.

Preparado para realizar investigación aplicada, simulación industrial real, cursos de formación, etc.

El equipo es totalmente seguro, ya que dispone de 4 sistemas de seguridad (mecánico, eléctrico, electrónico y por software).

Diseñado y fabricado bajo varias normas de calidad.

Elementos adicionales recomendados (No incluidos):

- TA1/610X915. Modelo de Resistencia de Cilindro para Túnel de 610X915 mm (requiere la balanza TA13/610X915).

- TA2/610X915. Modelo de Resistencia de Esfera para Túnel de 610X915 mm (requiere una de las balanzas TA13/610X915 o TA14/610X915).

- TA3/610X915. Modelo de Resistencia de Avión JF-17 para Túnel de 610X915 mm (requiere una de las balanzas TA13/610X915 o TA14/610X915).

- TA4/610X915. Modelo de Resistencia de Avión F-16 para Túnel de 610X915 mm (requiere una de las balanzas TA13/610X915 o TA14/610X915).

- TA5/610X915. Modelo de Resistencia de Avión Boeing A380 para Túnel de 610X915 mm (requiere una de las balanzas TA13/610X915 o TA14/610X915).

-	TA6/610X915. Modelo de Resistencia de Avión Boeing 747-200 para Túnel de 610X915 mm (requiere una de las balanzas TA13/610X915 o TA14/610X915).

-	TA7/610X915. Modelo de Resistencia de Alas con tres Perfiles NACA diferentes para Túnel de 610X915 mm (requiere la balanza TA13/610X915).

- TA7.1/610X915.	Modelo de Resistencia de Ala con perfil NACA 0015 para Túnel de 610X915 mm (requiere la balanza TA13/610X915)..

- TA8/610X915. Modelo de Resistencia de Automóvil para Túnel de 610X915 mm..

- TA9/610X915. Modelo de Cilindro con Tomas de Presión para Túnel de 610X915 mm..

- TA10/610X915. Modelo de Alas con tres Perfiles NACA diferentes con Tomas de Presión para Túnel de 610X915 mm..

- TA10.1/610X915. Modelo de Ala con perfil NACA 0015 y con Tomas de Presión para Túnel de 610X915 mm..

- TA11/610X915. Rastrillo de Medición de Estela para Túnel de 610X915 mm..

- TA12/610X915. Sistema de Posicionamiento de Modelos para Túnel de 610X915 mm:

Cabeceo: -30° – 30°.

Guiñada: -30° – 30°.

- TA13/610X915. Balanza Externa Piramidal para Túnel de 610X915 mm:

Fuerza de arrastre: 378 N.

Fuerza lateral: 422 N.

Fuerza de elevación: 1223 N.

Momento de alabeo: 18 N·m.

Momento de cabeceo: 18 N·m.

Momento de guiñada: 18 N·m.

Equipo de calibración con pesas que genera automáticamente una matriz de calibración de seis componentes.

- TA14/610X915. Balanza Interna para Túnel de 610X915 mm:

Fuerza de arrastre: 355 N.

Fuerza lateral: 667 N.

Fuerza de elevación: 1334 N.

Momento de alabeo: 28 N·m.

Momento de cabeceo: 56 N·m.

Momento de guiñada: 28 N·m.

Equipo de calibración con pesas que genera automáticamente una matriz de calibración de seis componentes.

- TA15/610X915. Manómetro: 40 tubos para Túnel de 610X915 mm.

- TA610X915-SGI. Generador de Humo para la Visualización del Flujo con Distribuidor para Túnel de 610X915 mm.

- APIV/80. PIV 2D para Visualización del flujo para Velocidades de hasta 80 m/s y Área de 500 x 500 mm.

2 TA610/915C/CIB. Caja-Interface de Control:

La Caja-Interface de Control forma parte del sistema SCADA.

Caja-Interface de Control con diagrama del proceso en el panel frontal.

Los elementos de control del equipo están permanentemente controlados desde el computador.

Visualización simultánea en el computador de todos los parámetros que intervienen en el proceso.

Calibración de todos los sensores que intervienen en el proceso. Representación en tiempo real de las curvas de las respuestas del sistema.

Todos los valores de los actuadores pueden ser cambiados en cualquier momento desde el teclado, permitiendo el análisis de las curvas y respuestas del proceso completo.

Señales protegidas y filtradas para evitar interferencias externas.

Control en tiempo real con flexibilidad de modificaciones de los parámetros desde el teclado del computador, en cualquier momento durante el proceso.

Control en tiempo real de los parámetros que intervienen en el proceso simultáneamente.

Control abierto permitiendo modificaciones, en cualquier momento y en tiempo real, de los parámetros que intervienen en el proceso, simultáneamente.

Tres niveles de seguridad, uno mecánico en el equipo, otro electrónico en la interface de control y el tercero en el software de control.

3 DAB. Tarjeta de Adquisición de Datos:

La Tarjeta de Adquisición de Datos forma parte del sistema SCADA.

Tarjeta de Adquisición de Datos PCI Express (National Instruments) para ser alojada en un slot del computador.

Entrada analógica: Canales= 16 single-ended ú 8 diferenciales. Resolución=16 bits, 1 en 65536. Velocidad de muestreo hasta: 250 KS/s (kilo muestras por segundo).

Salida analógica: Canales=2. Resolución=16 bits, 1 en 65536.

Entrada/Salida digital: Canales=24 entradas/salidas.

La tarjeta de Adquisición de Datos puede sufrir cambios de modelo en cualquier momento, alcanzando o mejorando las prestaciones requeridas en el equipo.

4 TA610/915C/CCSOF. Software de Control + Adquisición de Datos + Manejo de Datos:

Los tres softwares forman parte del sistema SCADA.

Compatible con los estándares de la industria.

Software flexible, abierto y multi-control, desarrollado con sistemas gráficos actuales de ventanas, actuando sobre todos los parámetros del proceso simultáneamente. Manejo, manipulación, comparación y almacenamiento de los datos.

Velocidad de muestreo hasta 250 KS/s (kilo muestras por segundo).

Sistema de calibración de los sensores que intervienen en el proceso.

Permite el registro del estado de las alarmas y de la representación gráfica en tiempo real.

Software abierto, permitiendo al profesor modificar textos, instrucciones. Passwords del profesor y del alumno para facilitar el control del profesor sobre el alumno, y que permite el acceso a diferentes niveles de trabajo.

Este equipo permite que los 30 alumnos de la clase puedan visualizar simultáneamente todos los resultados y la manipulación del equipo durante el proceso usando un proyector o una pizarra electrónica.

5 Cables y Accesorios, para un funcionamiento normal.

6 Manuales:

Este equipo se suministra con 8 manuales: Servicios requeridos, Montaje e Instalación, Interface y Software de control, Puesta en marcha, Seguridad, Mantenimiento, Calibración y Manual de prácticas.

*	Referencias de 1 a 6 son los items principales: TA610/915C + TA610/915C/CIB + DAB + TA610/915C/CCSOF + Cables y Accesorios + Manuales están incluidos en el suministro mínimo para permitir el funcionamiento completo.