ESPECIFICACIONES DE CONCURSO

Estructura de aluminio anodizado y paneles de acero pintado.

El equipo incluye ruedas para facilitar su movilidad.

Principales elementos metálicos de acero inoxidable.

Diagrama en el panel frontal con distribución similar a la de los elementos en el equipo real.

Túnel:

Material: acero inoxidable.

Dimensiones: 300 x 300 x 1600 mm.

Incluye:

Ventilador axial, con regulación de velocidad, velocidad máxima: 2500 r.p.m, caudal máximo: 2160 m³/h.

Dos resistencias: una (pre-calentador) situada a la entrada del evaporador, potencia: 2000 W, y otra (re-calentador) situada a la salida del evaporador potencia: 1000 W.

Cuatro higrómetros, colocados a lo largo del túnel, cada uno formado por dos sensores de temperatura (bulbo húmedo y bulbo seco).

Dos líneas de vapor inyectan vapor desde un generador de vapor (no incluido) al túnel para modificar las características del aire.

Dos ventanas de 200 x 300 mm para visualizar el interior del túnel.

Evaporador. Consiste en un radiador de aletas por el cual circula un caudal de refrigerante.

Circuito de refrigeración. Incluye:

Compresor, 1/2 CV.

Filtro.

Condensador.

Presostato de alta (apaga el compresor cuando la presión alcanza la presión fijada).

Válvula de expansión.

Doce sensores de temperatura, tipo “J”:

Ocho sensores de temperatura (cuatro sensores de temperatura (bulbo seco) y cuatro sensores de temperatura (bulbo húmedo) para formar cuatro higrómetros).

Cuatro sensores de temperatura en el Circuito de refrigeración:

Dos sensores de temperatura en la entrada y salida del evaporador y dos sensores de temperatura en la entrada y salida del condensador.

Caudalímetro para medir el caudal de refrigerante, rango: 5 – 60  l/h.

Manómetro inclinado para medir el caudal de aire, rango: 0 – 1” c.a. (columna de agua).

Tres manómetros Bourdon:

Un manómetro está situado a la entrada del evaporador, otro está situado a la salida del evaporador y el último está situado a la salida del condensador.

Mapa psicrométrico y diagrama de entalpía del R-513a.

Este equipo ha sido diseñado para su uso con refrigerante R-513a, libre de CFC y respetuoso con el medioambiente.

Consola electrónica:

Caja metálica.

Conectores para los sensores de temperatura.

Conector para el presostato de alta.

Controlador ON/OFF para el compresor.

Controlador ON/OFF para el ventilador.

Controlador de velocidad del ventilador.

Selector para los sensores de temperatura.

Display digital para los sensores de temperatura.

Controladores de las resistencias.

Cables y accesorios, para un funcionamiento normal.

Manuales: 	Este equipo se suministra con los siguientes manuales: Servicios requeridos, Montaje e Instalación, Puesta en marcha, Seguridad, Mantenimiento y manual de Prácticas.

Elementos requeridos (No incluidos):

-TGV. Generador de Vapor (3 kW).

Elementos adicionales recomendados (No incluidos):

- T/KIT1. Kit de Mantenimiento que contiene Bomba Neumática, Tubos y Manómetros.

- T/KIT2. Kit de Mantenimiento que contiene Detector de Fugas.

- T/KIT3. Kit de Mantenimiento que contiene Módulo de Recuperación-Evacuación y Carga.

Dimensiones: Equipo:1600 x 570 x 1500 mm aprox. Peso: 200 kg aprox.

Consola electrónica: 490 x 330 x 310 mm aprox. Peso: 10 kg aprox.

EJERCICIOS Y POSIBILIDADES PRÁCTICAS

1.-  Demostración de los procesos y componentes utilizados en calefacción, refrigeración, humidificación, deshumidificación.

2.-  Obtención de la curva de rendimiento del generador de vapor.

3.-  Balance de energía en el generador de vapor.

4.-  Determinación del rendimiento de la resistencia de precalentamiento.

5.-  Efecto del precalentamiento en una instalación de aire acondicionado.

6.-  Estudio del proceso de deshumidificación.

7.-  Balance de materia en el evaporador.

8.-  Balance de energía en el evaporador.

9.-  Efecto del recalentamiento.

10.-Determinación experimental de la capacidad calorífica específica del aire.

Posibilidades prácticas adicionales:

11.- Mapa Psicrométrico.

12.- Uso del mapa Psicrométrico.

13.- Ejemplo de la determinación de las propiedades del aire.

14.- Propiedades del refrigerante R-513a.

15.- Diagrama de Entalpía -Presión para el refrigerante R-513a.

Opcional

TAAB/ICAI. Software de Enseñanza Asistida desde Computador de Modo Interactivo:

Este paquete de software consta del Software del Instructor (Software de Gestión de Aulas de EDIBON - ECM-SOF) totalmente integrado con el Software del Alumno (Software de Formación de EDIBON - ESL-SOF). Ambos están interconectados para que el Profesor conozca, en todo momento, cual es el conocimiento teórico y práctico de los alumnos.

- ECM-SOF. Software de Gestión de Aulas de EDIBON (Software del Instructor).

ECM-SOF es la aplicación que permite al instructor registrar a los alumnos, administrar y asignar tareas para los grupos de trabajo, crear contenido propio para realizar ejercicios prácticos, elegir uno de los métodos de evaluación para comprobar los conocimientos del alumno y monitorizar la evolución relacionada con las tareas planificadas para alumnos individuales, grupos de trabajo, equipos, etc... de manera que el profesor puede saber en tiempo real el nivel de comprensión de cualquier alumno en el aula.

Características innovadoras:

• Gestión de base de datos de usuarios.

• Administración y asignación de grupos de trabajo, tares y sesiones de formación.

• Creación e integración de ejercicios prácticos y recursos multimedia.

• Diseño a medida de métodos de evaluación.

• Creación y asignación de fórmulas y ecuaciones.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Contenidos actualizables.

• Generación de informes, monitorización de la evolución del usuario y estadísticas.

- ESL-SOF. Software de Formación de EDIBON (Software del Alumno).

ESL-SOF es la aplicación dirigida a los alumnos que les ayuda a comprender conceptos teóricos mediante ejercicios prácticos y pone a prueba su conocimiento y evolución mediante la realización de tests y cálculos, además de los recursos multimedia. EDIBON proporciona tareas planificadas por defecto y un grupo de trabajo abierto para que los alumnos comiencen a trabajar desde la primera sesión. Los informes y estadísticas disponibles permiten conocer su evolución en cualquier momento, así como las explicaciones de cada ejercicio para reforzar los conocimientos técnicos adquiridos en la teoría.

Características innovadoras:

• Acceso y autorregistro del alumno.

• Comprobación de tareas existentes y monitorización.

• Contenidos por defecto y tareas programadas disponibles para su uso desde la primera sesión.

• Realización de ejercicios prácticos siguiendo el manual facilitado por EDIBON.

• Métodos de evaluación para poner a prueba sus conocimientos y su evolución.

• Autocorrección de los tests.

• Realización de cálculos y gráficas.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Informes imprimibles y seguimiento del progreso del usuario.

• Recursos multimedia auxiliares.