ESPECIFICACIONES DE CONCURSO

Equipo de sobremesa.

Estructura de aluminio anodizado y paneles de acero pintado.

Principales elementos metálicos de acero inoxidable.

Diagrama en el panel frontal con distribución similar a la de los elementos en el equipo real.

Incluye:

Condensador (radiador).

Evaporador.

Dos ventiladores de refrigeración.

Filtro.

Motor eléctrico (para simular el motor del automóvil).

Variador de frecuencia para ajustar el número de revoluciones del motor entre 300 – 1500 r.p.m.

Compresor de área variable.

Válvula de expansión.

Depósito acumulador.

Habitáculo de metacrilato con ventanas de ventilación.

Presostato de seguridad que apaga el compresor a 14 bar.

Instrumentación:

Seis sensores de temperatura tipo “J”.

Manómetro de baja presión del refrigerante para la medida de la presión antes del compresor.

Manómetro de alta presión del refrigerante r para la medida de la presión después del compresor.

Manómetro de alta presión del refrigerante r para la medida de la presión después del condensador.

Caudalímetro del refrigerante, rango: 5 – 60  l/h.

Mapa psicrométrico y diagrama de entalpía del R-513a.

Este equipo ha sido diseñado para su uso con refrigerante R-513a, libre de CFC y respetuoso con el medioambiente.

Consola electrónica:

Caja metálica.

Conectores de los sensores de temperatura.

Display digital para los sensores de temperatura.

Display digital para la temperatura interna.

Display digital para la velocidad del motor eléctrico.

Selector para los sensores de temperatura.

Interruptor del compresor.

Interruptores y reguladores para el caudal de los ventiladores (0 - 100 %).

Interruptor y regulador de la velocidad del motor eléctrico (0 - 100 %).

Cables y accesorios, para un funcionamiento normal.

Manuales: Este equipo se suministra con los siguientes manuales: Servicios requeridos, Montaje e Instalación, Puesta en marcha, Seguridad, Mantenimiento y Manual de prácticas.

Elementos adicionales recomendados (No incluidos):

- T/KIT1. Kit de Mantenimiento que contiene Bomba Neumática, Tubos y Manómetros.

Juego de mangueras flexibles de carga en tres colores: roja, azul y amarilla para trabajos de vaciado y carga con gas refrigerante:

Conexiones hembra para 1/4” SAE.

Longitud: 1,5 m.

Caucho sintético reforzado mediante trenzado de alta resistencia a los refrigerantes y baja permeabilidad.

Terminales de latón fáciles de roscar.

Bomba de vacío, libre de chispas, de dos etapas con electroválvula y vacuómetro:

Caudal: 70 LPM.

Potencia: 1/3 HP.

Capacidad de vacío: 0,02 mbar.

Conexión: 1/4” SAE.

Juego de manómetros de pistón / puente-analizador de presión y temperatura, para aire acondicionado y sistemas de refrigeración de dos vías. Con escala para los refrigerantes: R-22, R-404a y R-134a:

Grupo manométrico regulable de 60 mm de diámetro.

Visor para ver el gas refrigerante.

Mandos rápidos, de fácil manejo.

Lectura cómoda.

Provisto de percha de sujeción.

- T/KIT2. Kit de Mantenimiento que contiene Detector de Fugas.

Detector portátil de gases que detecta todos los refrigerantes existentes que incluyen HFC, HCFC y CFC:

Modo de alta sensibilidad para localizar fugas pequeñas.

Indicador de fugas de audio y visual (LED).

Cuello flexible de 400 mm que permite alcanzar áreas difíciles.

Tiempo de respuesta: 1s.

Temperatura de funcionamiento: 0 ºC – 40 ºC.

- Dimensiones: 180 x 70 x 35 mm aprox. - Peso: 0,5 kg aprox.

- T/KIT3. Kit de Mantenimiento que contiene Módulo de Recuperación-Evacuación y Carga.

Recuperadora para transferir el gas refrigerante desde el sistema de refrigeración hasta la bombona apropiada sin aplicarle ningún proceso al refrigerante:

Capacidad recuperación para todo gas refrigerante CFC, HCFC y HFC y HFO:

Vapor hasta 16 kg/h.

Líquido hasta 111 kg/h.

Push-Pull hasta 373 kg/h.

Compresor de pistón en seco.

Sistema de destilación aceite.

Bloqueo automático de seguridad: 38,5 bar.

Señalización visual (LED verde) de fin recuperación.

Juego de mangueras flexibles de carga en tres colores: roja, azul y amarilla para trabajos de vaciado y carga con gas refrigerante:

Conexiones hembra para 1/4” SAE.

Longitud: 1,5 m.

Caucho sintético reforzado mediante trenzado de alta resistencia a los refrigerantes y baja permeabilidad.

Terminales de latón fáciles de roscar.

- Dimensiones: 550 x 300 x 400 mm aprox. - Peso: 20 kg aprox.

Equipo: - Dimensiones: 1000 x 600 x 500 mm aprox. - Peso: 70 Kg aprox.

Consola electrónica: - Dimensiones: 490 x 330 x 310 mm aprox. - Peso: 10 Kg aprox.

EJERCICIOS Y POSIBILIDADES PRÁCTICAS

1.- Estudio de los elementos típicos de un sistema de refrigeración.

2.- Simulación de variación de la velocidad del automóvil.

3.- Enfriamiento en función del ventilador del condensador.

4.- Enfriamiento en función del ventilador de entrada al habitáculo.

5.- Balance de energía en el evaporador y condensador.

6.- Determinación de la eficiencia del sistema.

7.- Determinación experimental de la capacidad calorífica específica del aire.

8.- Determinación óptima de los parámetros que intervienen en un proceso de acondicionamiento de aire.

Posibilidades prácticas adicionales:

9.- Calibración de sensores.

10.- Propiedades del refrigerante R-513a.

11.- Diagrama de entalpía-presión para el refrigerante R-513a.

- El usuario puede realizar otros ejercicios diseñados por él mismo.

Opcional

TAAU/ICAI. Software de Enseñanza Asistida desde Computador de Modo Interactivo:

Este paquete de software consta del Software del Instructor (Software de Gestión de Aulas de EDIBON - ECM-SOF) totalmente integrado con el Software del Alumno (Software de Formación de EDIBON - ESL-SOF). Ambos están interconectados para que el Profesor conozca, en todo momento, cual es el conocimiento teórico y práctico de los alumnos.

- ECM-SOF. Software de Gestión de Aulas de EDIBON (Software del Instructor).

ECM-SOF es la aplicación que permite al instructor registrar a los alumnos, administrar y asignar tareas para los grupos de trabajo, crear contenido propio para realizar ejercicios prácticos, elegir uno de los métodos de evaluación para comprobar los conocimientos del alumno y monitorizar la evolución relacionada con las tareas planificadas para alumnos individuales, grupos de trabajo, equipos, etc... de manera que el profesor puede saber en tiempo real el nivel de comprensión de cualquier alumno en el aula.

Características innovadoras:

• Gestión de base de datos de usuarios.

• Administración y asignación de grupos de trabajo, tares y sesiones de formación.

• Creación e integración de ejercicios prácticos y recursos multimedia.

• Diseño a medida de métodos de evaluación.

• Creación y asignación de fórmulas y ecuaciones.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Contenidos actualizables.

• Generación de informes, monitorización de la evolución del usuario y estadísticas.

- ESL-SOF. Software de Formación de EDIBON (Software del Alumno).

ESL-SOF es la aplicación dirigida a los alumnos que les ayuda a comprender conceptos teóricos mediante ejercicios prácticos y pone a prueba su conocimiento y evolución mediante la realización de tests y cálculos, además de los recursos multimedia. EDIBON proporciona tareas planificadas por defecto y un grupo de trabajo abierto para que los alumnos comiencen a trabajar desde la primera sesión. Los informes y estadísticas disponibles permiten conocer su evolución en cualquier momento, así como las explicaciones de cada ejercicio para reforzar los conocimientos técnicos adquiridos en la teoría.

Características innovadoras:

• Acceso y autorregistro del alumno.

• Comprobación de tareas existentes y monitorización.

• Contenidos por defecto y tareas programadas disponibles para su uso desde la primera sesión.

• Realización de ejercicios prácticos siguiendo el manual facilitado por EDIBON.

• Métodos de evaluación para poner a prueba sus conocimientos y su evolución.

• Autocorrección de los tests.

• Realización de cálculos y gráficas.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Informes imprimibles y seguimiento del progreso del usuario.

• Recursos multimedia auxiliares.