Especificaciones de Concurso

Equipo experimental para la formación de aprendices en el área de refrigeración.

Estructura de aluminio anodizado y paneles de acero pintado.

El equipo incluye ruedas para facilitar su movilidad.

Principales elementos metálicos de acero inoxidable.

Diagrama en el panel frontal con distribución similar a la de los elementos en el equipo real.

Acondicionador de aire:

Potencia absorbida: 1 kW aprox.

Capacidad de enfriamiento: 3,2 kW aprox.

Potencia térmica: 3,6 kW aprox.

Caudal de aire máximo unidad exterior: 1360 m³/h aprox.

SEER (frío): 7,3 A++

SCOP (calor): 5,7 A+++

Gas Refrigerante: R32.

Temporizador: 24 h.

Mando a distancia a pilas.

Modos de operación: calentar, enfriar, deshumectar, ventilar, modo de servicio y modo automático.

Funciones adicionales ajustables con el mando a distancia: sleep, swing y temporizador.

Cuatro manómetros en los cuatro puntos clave del proceso, antes y después de la etapa de compresión y antes y después de la etapa de expansión:

Tres manómetros de alta presión, rango: -0,1 – 50 bar.

Un manómetro de baja presión, rango: -0,1 – 35 bar.

Cuatro sensores de temperatura tipo “J” en los cuatro puntos clave del proceso, antes y después de la etapa de compresión y antes y después de la etapa de expansión.

Dos sensores de temperatura tipo “J” para medir la temperatura ambiente, en la salida de la unidad interior y en la salida de la unidad exterior.

Cables y Accesorios, para un funcionamiento normal.

Manuales: Este equipo se suministra con los siguientes manuales: Servicios requeridos, Montaje e Instalación, Puesta en marcha, Seguridad, Mantenimiento y manual de Prácticas.

Dimensiones: 1100 x 730 x 1900 mm aprox. Peso: 70 Kg aprox.

EJERCICIOS Y POSIBILIDADES PRÁCTICAS

1.-  Estudio del montaje y funcionamiento de un sistema acondicionador de aire de dos bloques.

2.-  Estudio de seis modos de operación diferentes del sistema acondicionador de aire:

Enfriar.

Calentar.

Deshumectar.

Ventilar.

Servicio automático.

Modo de servicio.

3.-  Estudio de las tres funciones adicionales:

Función nocturna “SLEEP”.

Función “SWING”.

Temporizador 24h de encendido/apagado.

4.-  Estudio de las funciones del mando a distancia.

Opcional

TACS/ICAI. Software de Enseñanza Asistida desde Computador de Modo Interactivo:

Este paquete de software consta del Software del Instructor (Software de Gestión de Aulas de EDIBON - ECM-SOF) totalmente integrado con el Software del Alumno (Software de Formación de EDIBON - ESL-SOF). Ambos están interconectados  para que el Profesor conozca, en todo momento, cual es el conocimiento teórico y práctico de los alumnos.

- ECM-SOF. Software de Gestión de Aulas de EDIBON (Software del Instructor).

ECM-SOF es la aplicación que permite al instructor registrar a los alumnos, administrar y asignar tareas para los grupos de trabajo, crear contenido propio para realizar ejercicios prácticos, elegir uno de los métodos de evaluación para comprobar los conocimientos del alumno y monitorizar la evolución relacionada con las tareas planificadas para alumnos individuales, grupos de trabajo, equipos, etc... de manera que el profesor puede saber en tiempo real el nivel de comprensión de cualquier alumno en el aula.

Características innovadoras:

• Gestión de base de datos de usuarios.

• Administración y asignación de grupos de trabajo, tares y sesiones de formación.

• Creación e integración de ejercicios prácticos y recursos multimedia.

• Diseño a medida de métodos de evaluación.

• Creación y asignación de fórmulas y ecuaciones.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Contenidos actualizables.

• Generación de informes, monitorización de la evolución del usuario y estadísticas.

- ESL-SOF. Software de Formación de EDIBON (Software del Alumno).

ESL-SOF es la aplicación dirigida a los alumnos que les ayuda a comprender conceptos teóricos mediante ejercicios prácticos y pone a prueba su conocimiento y evolución mediante la realización de tests y cálculos, además de los recursos multimedia. EDIBON proporciona tareas planificadas por defecto y un grupo de trabajo abierto para que los alumnos comiencen a trabajar desde la primera sesión. Los informes y estadísticas disponibles permiten conocer su evolución en cualquier momento, así como las explicaciones de cada ejercicio para reforzar los conocimientos técnicos adquiridos en la teoría.

Características innovadoras:

• Acceso y autorregistro del alumno.

• Comprobación de tareas existentes y monitorización.

• Contenidos por defecto y tareas programadas disponibles para su uso desde la primera sesión.

• Realización de ejercicios prácticos siguiendo el manual facilitado por EDIBON.

• Métodos de evaluación para poner a prueba sus conocimientos y su evolución.

• Autocorrección de los tests.

• Realización de cálculos y gráficas.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Informes imprimibles y seguimiento del progreso del usuario.

• Recursos multimedia auxiliares.