SPECIFICATIONS DE L'OFFRE

1 Équipe TACS

Unité expérimentale pour la formation des apprentis dans la zone de réfrigération.

Cadre en aluminium anodisé et panneaux en acier peint.

L'unité comprend des roues pour faciliter sa mobilité.

Principaux éléments métalliques en acier inoxydable.

Diagramme dans le panneau avant avec la distribution des éléments similaires à la vraie.

Climatisation :

Puissance absorbée : environ 1 kW.

Capacité de refroidissement : 3,2 kW environ.

Capacité de chauffage : 3,6 kW environ.

Débit d’air maximal de l’unité extérieure : 1360 m³/h environ.

SEER (refroidissement) : 7,3 A++

SCOP (chaleur) : 5.7 A+++

Gaz réfrigérant : R32.

Minuterie : 24 h.

Télécommande à piles.

Modes de fonctionnement : chauffage, refroidissement, déshumidification, ventilation, mode service et mode automatique.

Fonctions supplémentaires réglables avec la télécommande : sommeil, balancement et minuterie.

Quatre manomètres aux quatre points clés du processus, avant et après l’étape de compression et avant et après l’étape d’expansion :

Trois manomètres haute pression, gamme : -0.1 – 50 bar.

Un manomètre basse pression, gamme : -0.1 – 35 bar.

Quatre capteurs de température de type “J” aux quatre points clés du processus, avant et après l’étape de compression et avant et après l’étape d’expansion.

Deux capteurs de température de type “J” pour mesurer la température ambiante, à la sortie de l’unité intérieure et à la sortie de l’unité extérieure.

Câbles et accessoires, pour un fonctionnement normal.

Manuels: Cet appareil est fourni avec les manuels suivants: Services requis, Assemblage et installation, Mise en service, Sécurité, Maintenance et Manuels pratiques.

- Dimensions: 1100 x 730 x 1900 mm env. (43.30 x 28.74 x 74.80 pouces environ)  - Poids: 70 Kg env. (154 livres environ)

EXERCICES ET POSSIBILITÉS PRATIQUES

1.-  Etude de l'assemblage et du fonctionnement d'un climatiseur split.

2.-  Etude de six modes de fonctionnement différents du système de climatisation:

Refroidissement.

Chauffage.

Déshumidification

Ventilateur

Service automatique

Mode service.

3.-  Etude des trois fonctions supplémentaires:

"SOMMEIL" fonction de nuit.

Fonction "SWING".

Minuterie de mise en marche / arrêt 24 h.

4.-  Étude des fonctions de contrôle à distance.

Optionnel

TACS/ICAI. Logiciel Interactif d'Instruction Assisté par Ordinateur:

Ce logiciel est composé sur un logiciel d'instructeur (logiciel de gestion de classe EDIBON - ECM-SOF) totalement intégré avec le logiciel étudiant (EDIBON Software Training - ESL-SOF). Les deux sont reliés entre eux de telle sorte que l'enseignant puisse savoir en temps réel, le niveau de connaissance théorique et pratique de chaque étudiant.

- ECM-SOF. Logiciel de Gestion de Classe EDIBON (Logiciel pour Instructeur).

ECM-SOF est l'application qui permet à l'instructeur d'enregistrer les étudiants, gérer et assigner des tâches pour les groupes de travail, créer votre propre contenu pour les exercices pratiques, choisissez l'une des méthodes d'évaluation pour tester les connaissances de l'élève et de suivre l'évolution liées à des tâches planifiées pour les étudiants individuels, groupes de travail, équipes, etc ... afin que l'enseignant puisse connaître en temps réel le niveau de compréhension de tout étudiant en classe.

Caractéristiques innovantes:

• Gestion de la base de données des utilisateurs.

• La gestion et la répartition des groupes de travail, exercices et sessions de formations.

• Création et intégration d'exercices pratiques et des ressources multimédias.

• Conception personnalisée des méthodes d'évaluation.

• Création et formules d'affectation et des équations.

• Système de résolution d'équations.

• Contenu actualisable.

• Rapports, suivi de l'évolution et des statistiques des utilisateurs.

- ESL-SOF. EDIBON Formation sur les logiciels (Logiciel pour Étudiants).

ESL-SOF est l'application adressée aux étudiants qui les aide à comprendre les concepts théoriques au moyen d'exercices pratiques et à prouver ses connaissances et sa progression en effectuant des tests et des calculs en plus des ressources multimédias. Tâches planifiées par défaut et un le groupe de travail ouvert est fourni par EDIBON pour permettre aux étudiants de commencer à travailler dès la première session. Des rapports et des statistiques sont disponibles pour connaître leur progression à tout moment, ainsi que des explications pour chaque exercice visant à renforcer les connaissances techniques théoriquement acquises.

Caractéristiques innovantes:

• Ouverture de session et auto-inscription.

• Contrôle et suivi des tâches existantes.

• Contenu et exercices disponibles pour utilisateur à partir du première utilisation.

• Exercices pratiques suivant le manuel fourni par EDIBON.

• Méthodes d'évaluation pour évaluer vos connaissances et votre progression.

• Tests de correction automatique.

• Effectuer des calculs et des graphiques.

• Moteur résolution de systèmes d'équations.

• Suivi de la formation de l'utilisateur  et rapports imprimables.

• Ressources multimédias auxiliaires.