ESPECIFICACIONES DE CONCURSO

Estructura de aluminio anodizado y paneles de acero pintado.

El equipo incluye ruedas para facilitar su movilidad.

Principales elementos metálicos de acero inoxidable.

Diagrama en el panel frontal con una distribución similar a la del equipo real.

Túnel aerodinámico en circuito abierto con flujo subsónico para la simulación del vuelo de una aeronave.

Enderezador de flujo a la entrada del túnel.

Zona de trabajo con ventana transparente para visualización del proceso:

Sección de la zona de trabajo: 450 x 225 mm.

Iluminación adicional para visualización óptima.

Ventilador axial:

Potencia: 1,5 kW.

Velocidad del aire en la sección de trabajo: 0 – 21 m/s.

Regulación de la velocidad del viento manual mediante un inversor trifásico.

Aeronave:

Modelo suspendido en la sección de trabajo.

Ala principal fija, cola pivotante y hélice de dos palas.

Longitud: 450 mm.

Envergadura de las alas: 220 mm.

Peso efectivo: mínimo 5 N.

Dos perfiles aerodinámicos de las alas intercambiables:

NACA 2412.

NACA 0015.

Observación de la turbulencia del flujo gracias a hilos colocados en la superficie de las alas.

Centro de gravedad y peso de la nave ajustable.

Sistema de regulación:

Acelerador que regula la velocidad del viento en la sección de trabajo.

Regulador del ángulo del avión para regular el ángulo de cabeceo de la aeronave.

Sensores e instrumentación:

Medidor de presión y de velocidad del viento.

Sensor de fuerza (célula de carga) para medición de la fuerza de sustentación.

Sensor de ángulo para medir el cabeceo y la actitud de la aeronave.

Sensor de desplazamiento para medir la altitud.

Display de las variables medidas visible por el usuario mientras maneja los controles.

Elementos incluidos:

Guía para un registrador gráfico.

Set adicional de llaves para el armario eléctrico.

Cable de repuesto de la célula de carga.

Condiciones de operación:

Laboratorio bien ventilado.

Temperatura de almacenamiento, rango: -25 °C – 55 °C.

Temperatura de operación, rango: 5 °C – 40 °C.

Humedad máxima: 80 % a temperaturas inferiores a 31 °C disminuyendo linealmente hasta un 50 % a 40 °C.

Nivel de sonido máximo: 84 dB.

Consola electrónica con display de visualización de datos.

Cables y accesorios, para un funcionamiento normal.

Manuales: Este equipo se suministra con los siguientes manuales: Servicios requeridos, Montaje e Instalación, Puesta en marcha, Seguridad, Mantenimiento y Manual de prácticas.

Elementos adicionales recomendados (No incluidos):

- TADV225/450-CR. Registrador Gráfico de Dos Plumas.

- TADV225/450-SGI. Generador de Humo.

Equipo: - Dimensiones: 2300 x 1000 x 1600  mm aprox. - Peso: 260 kg aprox.

Consola electrónica: - Dimensiones: 490 x 330 x 310 mm aprox. - Peso: 10 Kg aprox.

EJERCICIOS Y POSIBILIDADES PRÁCTICAS

1.- Estudio del proceso de despegue y aterrizaje.

2.- Estudio de la influencia del ángulo de ataque y la velocidad de la aeronave en el despegue.

3.- Influencia de la velocidad en el vuelo a nivel.

4.- Estudio de la influencia de la velocidad en la entrada en pérdida.

5.- Obtención de la relación entre la fuerza de sustentación y el ángulo de ataque para una velocidad fija. Cálculo del ángulo para el cual se obtiene una sustentación máxima y el ángulo para el cual se entra en pérdida.

6.- Comparación de la curva de sustentación (CL vs. Alpha) experimental con la teórica.

Otras posibilidades prácticas:

7.- Obtención de la relación entre la fuerza de sustentación y la velocidad para un ángulo de ataque fijo.

8.- Influencia de la posición del centro de gravedad en los demás parámetros.

9.- Determinación del punto neutro.

10.- Determinación del movimiento fugoide de un avión (TADV225/450-CR).

11.- Visualización del flujo en la zona de influencia de la aeronave (TADV225/450-SGI).

Opcional

TADV225/450/ICAI. Software de Enseñanza Asistida desde Computador de Modo Interactivo:

Este paquete de software consta del Software del Instructor (Software de Gestión de Aulas de EDIBON - ECM-SOF) totalmente integrado con el Software del Alumno (Software de Formación de EDIBON - ESL-SOF). Ambos están interconectados para que el Profesor conozca, en todo momento, cual es el conocimiento teórico y práctico de los alumnos.

- ECM-SOF. Software de Gestión de Aulas de EDIBON (Software del Instructor).

ECM-SOF es la aplicación que permite al instructor registrar a los alumnos, administrar y asignar tareas para los grupos de trabajo, crear contenido propio para realizar ejercicios prácticos, elegir uno de los métodos de evaluación para comprobar los conocimientos del alumno y monitorizar la evolución relacionada con las tareas planificadas para alumnos individuales, grupos de trabajo, equipos, etc... de manera que el profesor puede saber en tiempo real el nivel de comprensión de cualquier alumno en el aula.

Características innovadoras:

• Gestión de base de datos de usuarios.

• Administración y asignación de grupos de trabajo, tares y sesiones de formación.

• Creación e integración de ejercicios prácticos y recursos multimedia.

• Diseño a medida de métodos de evaluación.

• Creación y asignación de fórmulas y ecuaciones.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Contenidos actualizables.

• Generación de informes, monitorización de la evolución del usuario y estadísticas.

- ESL-SOF. Software de Formación de EDIBON (Software del Alumno).

ESL-SOF es la aplicación dirigida a los alumnos que les ayuda a comprender conceptos teóricos mediante ejercicios prácticos y pone a prueba su conocimiento y evolución mediante la realización de tests y cálculos, además de los recursos multimedia. EDIBON proporciona tareas planificadas por defecto y un grupo de trabajo abierto para que los alumnos comiencen a trabajar desde la primera sesión. Los informes y estadísticas disponibles permiten conocer su evolución en cualquier momento, así como las explicaciones de cada ejercicio para reforzar los conocimientos técnicos adquiridos en la teoría.

Características innovadoras:

• Acceso y autorregistro del alumno.

• Comprobación de tareas existentes y monitorización.

• Contenidos por defecto y tareas programadas disponibles para su uso desde la primera sesión.

• Realización de ejercicios prácticos siguiendo el manual facilitado por EDIBON.

• Métodos de evaluación para poner a prueba sus conocimientos y su evolución.

• Autocorrección de los tests.

• Realización de cálculos y gráficas.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Informes imprimibles y seguimiento del progreso del usuario.

• Recursos multimedia auxiliares.