ESPECIFICACIONES DE CONCURSO

Estructura de aluminio anodizado y paneles de acero pintado.

El equipo incluye ruedas para facilitar su movilidad.

Principales elementos metálicos de acero inoxidable.

Diagrama en el panel frontal con distribución similar a la de los elementos en el equipo real.

Túnel realizado en acero inoxidable de 300 x 300 x 4000 mm, en el cual han sido instaladas cuatro ventanas de 200 x 300 mm para visualizar el interior del túnel.

Dos resistencias eléctricas de calentamiento: una de 2000 W (pre-calentador) a la entrada del evaporador y otra de 1000 W (re-calentador) a la salida del evaporador.

Ventilador axial, con regulación de velocidad, 2500 r.p.m, caudal máx.: 2160 m³/h.

Evaporador.

Unidad condensadora, compuesta por:

Compresor, 1/2 CV, 4,48 A.

Condensador, 1591 BTU.

Caudal de aire 900 m³/h.

Presostato de alta, tarado a 14 bar. Desconecta el compresor para que la presión no exceda la presión fijada.

Filtro secador.

Tres manómetros, tipo Bourdon, dos de 10 bar y uno de 25 bar:

Manómetro Bourdon (salida del condensador).

Manómetro Bourdon (entrada del evaporador).

Manómetro Bourdon (salida del evaporador).

Dos medidores para la medición del caudal de aire en el túnel.

Cinco higrómetros, estratégicamente colocados a lo largo del túnel, que están formados cada uno por dos sensores de temperatura (de bulbo húmedo y de bulbo seco).

Trece sensores de temperatura:

Diez sensores de temperatura, situados en el túnel, que forman cinco higrómetros:

Cinco sensores de temperatura, tipo “J”, (de bulbo seco).

Cinco sensores de temperatura, tipo “J”, (de bulbo húmedo).

Tres sensores de temperatura, situados en el circuito de refrigeración:

Sensor de temperatura, tipo “J” (entrada del evaporador).

Sensor de temperatura, tipo “J” (salida del evaporador).

Sensor de temperatura, tipo “J” (salida del condensador).

Caudalímetro para la medida de caudal del refrigerante, rango: 5 – 60  l/min.

Con la trampilla podemos ajustar el porcentaje de aire de recirculación.

Mapa psicrométrico y diagrama de entalpía del R-513a.

Este equipo ha sido diseñado para su uso con refrigerante R-513a, libre de CFC y respetuoso con el medioambiente.

Consola electrónica:

Caja metálica.

Conexiones para los sensores de temperatura.

Selector para los sensores de temperatura.

Display digital para los sensores de temperatura.

Controladores de las resistencias de calentamiento.

Interruptor del compresor.

Regulador del ventilador.

Conexión para control del presostato.

Interruptor principal.

Cables y Accesorios, para un funcionamiento normal.

Manuales: Este equipo se suministra con los siguientes manuales: Servicios requeridos, Montaje e Instalación, Puesta en marcha, Seguridad, Mantenimiento y manual de Prácticas.

Elementos requeridos (No incluidos):

- TGV. Generador de Vapor (3 kW).

Elementos adicionales recomendados (No incluidos):

- T/KIT1. Kit de Mantenimiento que contiene Bomba Neumática, Tubos y Manómetros.

- T/KIT2. Kit de Mantenimiento que contiene Detector de Fugas.

- T/KIT3. Kit de Mantenimiento que contiene Módulo de Recuperación-Evacuación y Carga.

Elementos requeridos (No incluidos):

- TGV. Generador de Vapor (3 kW).

Elementos adicionales recomendados (No incluidos):

- T/KIT1. Kit de Mantenimiento que contiene Bomba Neumática, Tubos y Manómetros.

- T/KIT2. Kit de Mantenimiento que contiene Detector de Fugas.

- T/KIT3. Kit de Mantenimiento que contiene Módulo de Recuperación-Evacuación y Carga.

Dimensiones: Equipo: 2100 x 1200 x 1700 mm aprox. Peso: 250 kg aprox.

Consola electrónica: 490 x 330 x 310 mm aprox. Peso: 15 kg aprox.

EJERCICIOS Y POSIBILIDADES PRÁCTICAS

1.- Demostración de los procesos de calentamiento del aire, enfriamiento, humidificación, deshumidificación, recirculación y mezclado.

2.- Determinación del rendimiento de la resistencia de precalentamiento.

3.- Efecto del precalentamiento en una instalación de aire acondicionado.

4.- Estudio del proceso de deshumidificación.

5.- Balance de materia en el evaporador.

6.- Balance de energía en el evaporador.

7.- Efecto del recalentamiento.

8.- Determinación experimental de la capacidad calorífica específica del aire.

9.- Estudio del proceso de deshumidificación en un proceso de recirculación.

Posibilidades prácticas adicionales:

10.- Mapa psicrométrico.

11.- Uso del mapa psicrométrico.

12.- Determinación del caudal de aire.

13.- Ejemplo de la determinación de las propiedades del aire.

14.- Propiedades del refrigerante R-513a.

15.- Diagrama de entalpía-presión para el refrigerante R-513a.

16.- Demostración de recirculación y de mezclado “adiabático” de dos corrientes de aire en estados diferentes.

17.- Obtención de la curva de rendimiento del generador de vapor.

18.- Balance de energía en el generador de vapor.

Opcional

TARB/ICAI. Software de Enseñanza Asistida desde Computador de Modo Interactivo:

Este paquete de software consta del Software del Instructor (Software de Gestión de Aulas de EDIBON - ECM-SOF) totalmente integrado con el Software del Alumno (Software de Formación de EDIBON - ESL-SOF). Ambos están interconectados para que el Profesor conozca, en todo momento, cual es el conocimiento teórico y práctico de los alumnos.

- ECM-SOF. Software de Gestión de Aulas de EDIBON (Software del Instructor).

ECM-SOF es la aplicación que permite al instructor registrar a los alumnos, administrar y asignar tareas para los grupos de trabajo, crear contenido propio para realizar ejercicios prácticos, elegir uno de los métodos de evaluación para comprobar los conocimientos del alumno y monitorizar la evolución relacionada con las tareas planificadas para alumnos individuales, grupos de trabajo, equipos, etc... de manera que el profesor puede saber en tiempo real el nivel de comprensión de cualquier alumno en el aula.

Características innovadoras:

• Gestión de base de datos de usuarios.

• Administración y asignación de grupos de trabajo, tares y sesiones de formación.

• Creación e integración de ejercicios prácticos y recursos multimedia.

• Diseño a medida de métodos de evaluación.

• Creación y asignación de fórmulas y ecuaciones.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Contenidos actualizables.

• Generación de informes, monitorización de la evolución del usuario y estadísticas.

- ESL-SOF. Software de Formación de EDIBON (Software del Alumno).

ESL-SOF es la aplicación dirigida a los alumnos que les ayuda a comprender conceptos teóricos mediante ejercicios prácticos y pone a prueba su conocimiento y evolución mediante la realización de tests y cálculos, además de los recursos multimedia. EDIBON proporciona tareas planificadas por defecto y un grupo de trabajo abierto para que los alumnos comiencen a trabajar desde la primera sesión. Los informes y estadísticas disponibles permiten conocer su evolución en cualquier momento, así como las explicaciones de cada ejercicio para reforzar los conocimientos técnicos adquiridos en la teoría.

Características innovadoras:

• Acceso y autorregistro del alumno.

• Comprobación de tareas existentes y monitorización.

• Contenidos por defecto y tareas programadas disponibles para su uso desde la primera sesión.

• Realización de ejercicios prácticos siguiendo el manual facilitado por EDIBON.

• Métodos de evaluación para poner a prueba sus conocimientos y su evolución.

• Autocorrección de los tests.

• Realización de cálculos y gráficas.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Informes imprimibles y seguimiento del progreso del usuario.

• Recursos multimedia auxiliares.