SPÉCIFICATIONS DE L'OFFRE

Structure en aluminium anodisé et panneaux en acier peint.

L'unité comprend des roues pour faciliter la mobilité.

Principaux éléments métalliques en acier inoxydable.

Diagramme sur le panneau avant avec une distribution similaire aux éléments de l'appareil réel.

Tunnel en acier inoxydable de 300 x 300 x 4000 mm, dans lequel ont été installés quatre fenêtres de 200 x 300 mm permettant de visualiser l'intérieur du tunnel.

Deux éléments chauffants électriques : un de 2000 W (préchauffeur) à l’entrée de l’évaporateur et un autre de 1000 W (réchauffeur) à la sortie de l’évaporateur.

Ventilateur axial, avec régulation de la vitesse, 2500 tr/min, débit maximal : 2160 m³/h.

Évaporateur.

Unité de condensation, comprenant:

Compresseur, 1,2 CV, 4,48 A.

Condenseur, 1591 BTU.

Débit d'air 900 m³/ h.

Coupure haute pression, régulée à 14 bar. Il arrête le compresseur lorsque la pression atteint la pression fixe.

Filtre déshydrateur.

Trois manomètres, Bourdon, deux d'entre 10 bars  et un de 25 bar :

Manomètre de Bourdon (de sortie du condenseur).

Manomètre de Bourdon (entrée de l'évaporateur).

Manomètre de Bourdon (de sortie de l'évaporateur).

Deux débitmètres pour mesurer le débit d’air dans le tunnel.

Cinq hygromètres, placés le long du tunnel, formés chacun par deux capteurs de température (bulbe humide et sec).

Treize capteurs de température:

Dix capteur de température situés dans le tunnel, formant cinq hygromètres:

Cinq capteurs de température de type “J” (bulbe sec).

Cinq capteurs de température de type “J” (bulbe humide).

Trois capteurs de température situés dans le circuit de refroidissement:

Capteur de température, de type “J” (d'entrée de l'évaporateur).

Capteur de température, de type “J” (en sortie de l'évaporateur).

Capteur de température, de type “J” (en sortie de condenseur).

Débitmètre pour mesurer le débit d'agent de refroidissement, plage: 5 – 60  l/min.

Avec la trappe, nous pouvons ajuster le pourcentage de remise en circulation de l'air.

Cette unité a été conçue pour être utilisée avec le réfrigérant R-513a, sans CFC, respectueux de l’environnement.

Console électronique:

Boîte métallique.

Connexions des capteurs de température.

Sélecteur de sondes de température.

Affichage numérique des capteurs de température.

Régulation de la température des éléments chauffants.

Interrupteur du compresseur.

Régulateur de ventilateur.

Connexion de contrôle de la haute pression.

Interrupteur principal.

Câbles et Accessoires, pour un fonctionnement normal.

Manuels: Cette unité est fournie avec les manuels suivants : Services requis, Assemblage et Installation, Mise en route, Sécurité, Maintenance et Manuels pratiques.

Éléments requis (Non inclus):

- TGV. Générateur de Vapeur (3 kW).

Éléments supplémentaires recommandés (Non inclus):

- T/KIT1. Kit de Maintenance contenant une Pompe Pneumatique, des Tubes et des Manomètres.

- T/KIT2. Kit de Maintenance contenant un Détecteur de Fuites.

- T/KIT3. Kit de Maintenance contenant un Module de Récupération-Évacuation et de Facturation.

Dimensions: Unité: 2100 x 1200 x 1700 mm approx.  Poids: 250 kg approx.

Console électronique: 490 x 330 x 310 mm approx. Poids: 15 kg approx.

EXERCICES ET POSSIBILITÉS PRATIQUES

1.- Démonstration des processus de chauffage, refroidissement, humidification, déshumidification, recirculation et mélange de l’air.

2.- Détermination de l’efficacité de l’élément de préchauffage.

3.- Effet de préchauffage dans une installation de conditionnement d’air.

4.- Etude du processus de déshumidification.

5.- Bilan de masse dans l’évaporateur.

6 - Bilan énergétique de l’évaporateur.

7.- Effet de réchauffage.

8.- Détermination expérimentale de la capacité de chauffage spécifique de l’air.

9.- Etude de la déshumidification dans un processus de recyclage.

Possibilités pratiques supplémentaires :

10.- Plan psychrométrique.

11.- Utilisation de la carte psychrométrique.

12.- Détermination du débit d’air.

13.- Exemple de détermination des propriétés de l’air.

14.- Propriétés du réfrigérant R-513a.

15.- Diagramme enthalpie-pression pour le réfrigérant R-513a.

16.- Démonstration de la recirculation et du mélange “adiabatique” de deux flux d’air à différents états.

17 - Obtention de la courbe d’efficacité du générateur de vapeur.

18.- Bilan énergétique du générateur de vapeur.

Optionnel

TARB/ICAI. Logiciel Interactif d'Instruction Assisté par Ordinateur:

- ECM-SOF. Logiciel de Gestion de Classe EDIBON (Logiciel pour Instructeur).

ECM-SOF est l'application qui permet à l'instructeur d'enregistrer les étudiants, gérer et assigner des tâches pour les groupes de travail, créer votre propre contenu pour les exercices pratiques, choisissez l'une des méthodes d'évaluation pour tester les connaissances de l'élève et de suivre l'évolution liées à des tâches planifiées pour les étudiants individuels, groupes de travail, équipes, etc ... afin que l'enseignant puisse connaître en temps réel le niveau de compréhension de tout étudiant en classe.

Caractéristiques innovantes:

• Gestion de la base de données des utilisateurs.

• La gestion et la répartition des groupes de travail, exercices et sessions de formations.

• Création et intégration d'exercices pratiques et des ressources multimédias.

• Conception personnalisée des méthodes d'évaluation.

• Création et formules d'affectation et des équations.

• Système de résolution d'équations.

• Contenu actualisable.

• Rapports, suivi de l'évolution et des statistiques des utilisateurs.

- ESL-SOF. EDIBON Formation sur les logiciels (Logiciel pour Étudiants).

ESL-SOF est l'application adressée aux étudiants qui les aide à comprendre les concepts théoriques au moyen d'exercices pratiques et à prouver ses connaissances et sa progression en effectuant des tests et des calculs en plus des ressources multimédias. Tâches planifiées par défaut et un le groupe de travail ouvert est fourni par EDIBON pour permettre aux étudiants de commencer à travailler dès la première session. Des rapports et des statistiques sont disponibles pour connaître leur progression à tout moment, ainsi que des explications pour chaque exercice visant à renforcer les connaissances techniques théoriquement acquises.

Caractéristiques innovantes:

• Ouverture de session et auto-inscription.

• Contrôle et suivi des tâches existantes.

• Contenu et exercices disponibles pour utilisateur à partir du première utilisation.

• Exercices pratiques suivant le manuel fourni par EDIBON.

• Méthodes d'évaluation pour évaluer vos connaissances et votre progression.

• Tests de correction automatique.

• Effectuer des calculs et des graphiques.

• Moteur résolution de systèmes d'équations.

• Suivi de la formation de l'utilisateur et rapports imprimables.

• Ressources multimédias auxiliaires.