ESPECIFICACIONES DE CONCURSO

Estructura de aluminio anodizado y paneles de acero pintado.

El equipo incluye ruedas para facilitar su movilidad.

Principales elementos metálicos de acero inoxidable.

Diagrama en el panel frontal con una distribución similar a la del equipo real.

Túnel de viento vertical para la visualización del flujo.

Ventilador de velocidad variable:

Caudal máximo: 325 m³/h.

Velocidad en la sección de trabajo: 0 – 5 m/s.

Zona de trabajo con ventana transparente para visualización del proceso:

Dimensiones de la zona de trabajo: 180 x 100 x 240 mm.

Iluminación LED adicional para visualización óptima.

Pantalla transparente fácilmente desmontable.

Enderezador de flujo (peine): 23 filamentos de humo con un espaciado de 7 mm.

Generador de humo:

Potencia: 900 W.

Sensor de velocidad de aire, rango: 0 – 20 m/s.

Se incluyen sólidos con varias geometrías tridimensionales, para observar diferentes trayectorias aerodinámicas. Estos cuerpos son:

Perfil aerodinámico NACA 2412.

Perfil aerodinámico NACA 0015.

Cilindro.

Semiesfera.

Esfera.

Orificio ranurado.

Disco.

Orificio circular.

Punta de un ala de avión.

Válvula ISA.

Modelo de coche y coche deportivo con alerón.

Modelo de camión y furgoneta.

Condiciones de operación:

Laboratorio bien ventilado.

Temperatura de almacenamiento, rango: -25 °C – 55 °C.

Temperatura de operación, rango: 5 °C – 40 °C.

Humedad máxima: 80 % a temperaturas inferiores a 31 °C disminuyendo linealmente hasta un 50 % a 40 °C.

Nivel de sonido máximo: 70 dB.

Panel de control:

Caja metálica.

Interruptor del ventilador.

Regulador del ventilador.

Display digital para la velocidad del aire.

Interruptor principal.

Manuales: 	Este equipo se suministra con los siguientes manuales: Servicios requeridos, Montaje e Instalación, Puesta en marcha, Seguridad, Mantenimiento y Manual de prácticas.

Elementos adicionales recomendados (No incluidos):

- TAVF180/100-AS. Set Adicional de Accesorios para TAVF180/100.

- Dimensiones: 600 x 600 x 2200  mm aprox. - Peso: 50 Kg aprox.

EJERCICIOS Y POSIBILIDADES PRÁCTICAS

1.- Estudio de la aerodinámica en un perfil de ala de avión comercial (perfil aerodinámico NACA 2412 y NACA 0015).

2.- Estudio del flujo rotacional en formas redondeadas (cilindro y semiesferas).

3.- Estudio del flujo a través de orificios (orificio ranurado, disco y orificio circular).

4.- Estudio de los fenómenos turbulentos que se producen en la parte final del ala de un avión.

5.- Estudio del flujo a través de una válvula (válvula ISA).

6.- Estudio de la aerodinámica en diferentes tipos de vehículos (modelo de coche, coche con alerón, camión y furgoneta).

7.- Estudio de la aerodinámica de un alerón (coche deportivo con alerón).

Opcional

TAVF180/100/ICAI. Software de Enseñanza Asistida desde Computador de Modo Interactivo:

Este paquete de software consta del Software del Instructor (Software de Gestión de Aulas de EDIBON - ECM-SOF) totalmente integrado con el Software del Alumno (Software de Formación de EDIBON - ESL-SOF). Ambos están interconectados para que el Profesor conozca, en todo momento, cual es el conocimiento teórico y práctico de los alumnos.

- ECM-SOF. Software de Gestión de Aulas de EDIBON (Software del Instructor).

ECM-SOF es la aplicación que permite al instructor registrar a los alumnos, administrar y asignar tareas para los grupos de trabajo, crear contenido propio para realizar ejercicios prácticos, elegir uno de los métodos de evaluación para comprobar los conocimientos del alumno y monitorizar la evolución relacionada con las tareas planificadas para alumnos individuales, grupos de trabajo, equipos, etc... de manera que el profesor puede saber en tiempo real el nivel de comprensión de cualquier alumno en el aula.

Características innovadoras:

• Gestión de base de datos de usuarios.

• Administración y asignación de grupos de trabajo, tares y sesiones de formación.

• Creación e integración de ejercicios prácticos y recursos multimedia.

• Diseño a medida de métodos de evaluación.

• Creación y asignación de fórmulas y ecuaciones.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Contenidos actualizables.

• Generación de informes, monitorización de la evolución del usuario y estadísticas.

- ESL-SOF. Software de Formación de EDIBON (Software del Alumno).

ESL-SOF es la aplicación dirigida a los alumnos que les ayuda a comprender conceptos teóricos mediante ejercicios prácticos y pone a prueba su conocimiento y evolución mediante la realización de tests y cálculos, además de los recursos multimedia. EDIBON proporciona tareas planificadas por defecto y un grupo de trabajo abierto para que los alumnos comiencen a trabajar desde la primera sesión. Los informes y estadísticas disponibles permiten conocer su evolución en cualquier momento, así como las explicaciones de cada ejercicio para reforzar los conocimientos técnicos adquiridos en la teoría.

Características innovadoras:

• Acceso y autorregistro del alumno.

• Comprobación de tareas existentes y monitorización.

• Contenidos por defecto y tareas programadas disponibles para su uso desde la primera sesión.

• Realización de ejercicios prácticos siguiendo el manual facilitado por EDIBON.

• Métodos de evaluación para poner a prueba sus conocimientos y su evolución.

• Autocorrección de los tests.

• Realización de cálculos y gráficas.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Informes imprimibles y seguimiento del progreso del usuario.

• Recursos multimedia auxiliares.