ESPECIFICACIONES DE CONCURSO

Equipo de sobremesa.

Estructura de aluminio anodizado y paneles de acero pintado.

Principales elementos metálicos de acero inoxidable.

Diagrama en el panel frontal con distribución similar a la de los elementos en el equipo real.

Calorímetro para el análisis de los poderes caloríficos de los combustibles. Incluye:

Bomba calorimétrica fabricada en acero inoxidable. Presión de trabajo: 30 atm.

Recipiente calorimétrico:

Fabricado en acero inoxidable.

Volumen máximo: 4  l.

Camisa externa de doble pared fabricada en acero inoxidable, con entrada y salida de agua.

Agitador eléctrico con una varilla y dos paletas.

Termómetro de precisión:

Range: -50 °C – 500 °C.

Precisión: 0,01 °C.

Unidad de carga con manómetros.

Crisol de níquel.

Bobina de alambre de níquel-cromo.

Consola electrónica:

Interruptor del agitador.

Interruptor de ignición.

Interruptor principal.

Cables y accesorios, para un funcionamiento normal.

Manuales: Este equipo se suministra con los siguientes manuales: Servicios requeridos, Montaje e Instalación, Puesta en marcha, Seguridad, Mantenimiento y Manual de prácticas.

Elementos adicionales recomendados (No incluidos):

- TBCF-1. Prensa de briquetas para uso con combustible sólido.

- TBCF-2. Calorímetro de sustitución para uso como repuesto.

- Dimensiones: 600 x 400 x 1000 mm aprox. - Peso: 50 kg aprox.

EJERCICIOS Y POSIBILIDADES PRÁCTICAS

1.- Obtención del poder calorífico del combustible.

2.- Realización de experimentos para medir los calores de combustión.

3.- Cálculo de los calores de combustión a partir de los resultados experimentales.

4.- Cálculo de las energías internas de combustión a partir de los experimentos con la bomba calorimétrica.

5.- Cálculo de las entalpías de combustión a partir de los experimentos con la bomba calorimétrica.

Opcional

TBCF/ICAI. Software de Enseñanza Asistida desde Computador de Modo Interactivo:

Este paquete de software consta del Software del Instructor (Software de Gestión de Aulas de EDIBON - ECM-SOF) totalmente integrado con el Software del Alumno (Software de Formación de EDIBON - ESL-SOF). Ambos están interconectados para que el Profesor conozca, en todo momento, cual es el conocimiento teórico y práctico de los alumnos.

- ECM-SOF. Software de Gestión de Aulas de EDIBON (Software del Instructor).

ECM-SOF es la aplicación que permite al instructor registrar a los alumnos, administrar y asignar tareas para los grupos de trabajo, crear contenido propio para realizar ejercicios prácticos, elegir uno de los métodos de evaluación para comprobar los conocimientos del alumno y monitorizar la evolución relacionada con las tareas planificadas para alumnos individuales, grupos de trabajo, equipos, etc... de manera que el profesor puede saber en tiempo real el nivel de comprensión de cualquier alumno en el aula.

Características innovadoras:

• Gestión de base de datos de usuarios.

• Administración y asignación de grupos de trabajo, tares y sesiones de formación.

• Creación e integración de ejercicios prácticos y recursos multimedia.

• Diseño a medida de métodos de evaluación.

• Creación y asignación de fórmulas y ecuaciones.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Contenidos actualizables.

• Generación de informes, monitorización de la evolución del usuario y estadísticas.

- ESL-SOF. Software de Formación de EDIBON (Software del Alumno).

ESL-SOF es la aplicación dirigida a los alumnos que les ayuda a comprender conceptos teóricos mediante ejercicios prácticos y pone a prueba su conocimiento y evolución mediante la realización de tests y cálculos, además de los recursos multimedia. EDIBON proporciona tareas planificadas por defecto y un grupo de trabajo abierto para que los alumnos comiencen a trabajar desde la primera sesión. Los informes y estadísticas disponibles permiten conocer su evolución en cualquier momento, así como las explicaciones de cada ejercicio para reforzar los conocimientos técnicos adquiridos en la teoría.

Características innovadoras:

• Acceso y autorregistro del alumno.

• Comprobación de tareas existentes y monitorización.

• Contenidos por defecto y tareas programadas disponibles para su uso desde la primera sesión.

• Realización de ejercicios prácticos siguiendo el manual facilitado por EDIBON.

• Métodos de evaluación para poner a prueba sus conocimientos y su evolución.

• Autocorrección de los tests.

• Realización de cálculos y gráficas.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Informes imprimibles y seguimiento del progreso del usuario.

• Recursos multimedia auxiliares.