ESPECIFICACIONES DE CONCURSO

Mediciones:

Monóxido de carbono, CO (%).

Dióxido de carbono, CO2 (%).

HC gasolina, propano, metano (ppm).

Oxígeno, O2 (%).

Monóxido de carbono ajustado (%).

Factor Lambda.

Temperatura del aceite.

Datos técnicos:

Alimentación: 115/230 VAC - 50/60 Hz - 68 W.

Tiempo de medición: 12 segundos (máx.).

Tiempo de calentamiento: 6 minutos (desde 25 °C).

Temperatura de trabajo: de +2 °C a +40 °C.

Humedad: 95 % máx. (sin condensación).

Presión: 800 - 1060 mbar.

CO (+/- 0,02 % abs +/- 3 % rel): de 0 a 15 %.

CO2 (+/- 0,3 % abs +/- 3 % rel): de 0 a 20 %.

HCg (+/- 4 ppm abs +/- 3 % rel): de 0 a 15000 ppm vol.

HCp (+/- 8 ppm abs +/- 3 % rel): de 0 a 30000 ppm vol.

O2 (+/- 0,1 % abs +/- 5 % rel): de 0 a 25 %.

COc (+/- 1 % abs +/- 3 % rel): de 0 a 20 %.

Lambda: de 0 a 9,999 rmp.

Temperatura del aceite: 0 - 200 °C.

Longitud del tubo de muestreo de gas: 6 m aprox.

Diámetro del tubo de muestreo de gas: 5 mm aprox.

Cable USB para el computador (PC).

Software de control.

Elementos adicionales recomendados (No incluidos):

- TBMC3. Banco de Ensayos para Motores de 1 Cilindro, 2,2 kW, Controlado desde Computador (PC).

- TBMC8. Banco de Ensayos para Motores de 1 Cilindro, 7,5 kW, Controlado desde Computador (PC).

- TBMC12. Banco de Ensayos para Motores de 1 Cilindro y 2 Cilindros, 11 kW, Controlado desde Computador (PC).

- TBMC75. Banco de Ensayos para Motores de 4 Cilindros, 75 kW, Controlado desde Computador (PC).

- Dimensiones: 600 x 200 x 300 mm aprox. - Peso: 5 kg aprox.